江苏瑞盛新材料科技有限公司

40kt/a新材料原料切片项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：江苏瑞盛新材料科技有限公司

评价单位：江苏环保产业技术研究院股份公司

（国环评证甲字第1902号）

2019年7月  南京

目 录

1 前言	1

1.1 任务由来	1

1.2 项目特点	2

1.3 工作过程	2

1.4分析判定相关情况	4

1.5 关注的主要环境问题	12

1.6报告书主要结论	12

2 总则	14

2.1 编制依据	14

2.2 环境影响评价因子	19

2.3评价标准	20

2.4评价工作等级	26

2.5评价工作重点	30

2.6评价范围及保护目标	30

2.7 相关规划	32

2.8 环境功能区划	47

3项目概况与工程分析	48

3.1 现有项目工程概况	48

3.2 扩建项目工程概况	64

3.3 扩建项目工程分析	68

3.4 风险因素识别	82

4 环境现状调查与评价	87

4.1 自然环境概况	87

4.2 环境质量现状	92

4.3区域污染源调查与评价	111

5 环境影响预测与评价	120

5.1施工期环境影响分析	120

5.2营运期环境影响分析	124

6 污染防治措施评述	157

6.1 废气污染治理措施评述	157

6.2废水污染治理措施评述	159

6.3 噪声污染控制措施	161

6.4 固废污染控制措施	162

6.5 土壤和地下水治理措施及评述	164

6.6风险防范措施	167

6.8“三同时”环保设施	185

7 环境影响经济损益性分析	187

7.1 环境影响经济损益分析	187

7.2 环境保护措施费用效益分析	188

7.3小结	189

8 环境管理、监测计划	190

8.1环境管理	190

8.2环境监测计划	191

8.3污染物排放清单	195

9结论与要求	198

9.1项目概况	198

9.2污染物排放情况	198

9.4 主要环境影响	199

9.5 公众意见采纳情况	201

9.6 环境保护措施	201

9.7 环境影响经济损益分析	202

9.8 环境管理与监测计划	202

9.9总结论	203

附件：

- 项目环评委托书；

- 项目备案通知书；

- 项目入园批复；

- 评审意见及修改清单

- 扬州化学工业园区产业发展规划环境影响报告书审查意见；

- 在建项目环评批复

- 污水接管协议；污水处理厂一期、二期环评批复；

- 固体废物委托处理意向协议；固体废物处置厂家资质；

- 现状监测报告；

- 产品及副产品标准；

- 副产品检测报告及销售协议；

- 建设单位出具的关于报告书编制工作进行确认的声明。

附图：

图2.6-1 大气环境保护目标分布图（附大气、地下水、土壤监测点位分布）

图2.7-1 仪征市城市总体规划图

图2.7-2 扬州化工园总体规划图

图2.7-3 扬州化工园区污水工程规划图

图2.7-4 项目周边生态红线图

图3.1-1 现有厂区平面布置图

图3.2-1 扩建厂区平面布置图（附噪声监测点位）

图3.2-2 扩建项目周边现状图（附卫生防护距离包路线）

图3.3-1 扩建项目工艺流程

图3.3-2 扩建项目物料平衡

图4.1-1 扩建项目地理位置图

图4.1-2 扩建项目周边水系图（附地表水监测点位）

1 前言

1.1 任务由来

江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）前身为江苏省扬州农药厂，始建于1958年，是全国农药大型骨干生产企业，中国石油和化学工业规模、效益双百强企业，国家高新技术企业。为适应产业转型升级的需要，2011年扬农集团与中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）达成战略合作伙伴关系，成为中化集团旗下重要的精细化工产业发展平台。

江苏瑞盛新材料科技有限公司（以下简称“江苏瑞盛”）由江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）和中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）合资于2011年12月注册成立，注册资金10亿元，扬农集团持有60%股份，中化国际持有40%股份。江苏瑞盛是中化国际和扬农集团发展精细化工产业的战略平台，专注于发展精细化工及新材料产业。

聚苯硫醚（PPS）是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点，在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。目前随着市场环保要求的加强，以及汽车电子等行业需求的增长PPS的产能将进一步增长，2016年国内PPS对对二氯苯的需求在10万吨以上。其中，对二氯苯是PPS生产过程中主要的生产原料。

江苏瑞盛于2017年初在扬州化学工业园区投资建设年产500吨对位芳纶纤维项目，该项目于2017年2月得到了仪征市环保局的批复（仪环审[2017]13号），目前已建成投产，并于2018年7月通过了竣工环境保护验收。后因企业发展规划布局调整，部分厂房建成后未使用，本项目拟利用原有研发楼为切片车间，利用原辅助用房用地为丙类仓库，建设年产40kt/a新材料原料切片项目。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价。为此，江苏瑞盛新材料科技有限公司委托江苏环保产业技术研究院股份公司对扩建项目进行环境影响评价工作。

1.2 项目特点

（1）本项目利用现有项目已建研发楼作为切片生产车间，将现有项目已建辅助用房改为成品库房，并依托现有项目的消防水池和应急事故池、废水接管口，生产装置及公辅环保设施新建。

（2）本项目主要大气污染物为颗粒物和VOCs，本项目建设有完善的废气收集处理系统，切片、包装生产过程采用密闭引风收集设施，通过风机将粉尘带入废气处理设施处理；扩建项目生产过程中不产生生产废水，废水主要为生活污水和循环冷却水排水，经调节池后接管至园区污水处理厂，进一步处理至满足江苏省地方标准《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表1和表2中集中式工业污水处理厂一级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后外排至环境；扩建项目产生的废布袋和废活性炭均属于危险固废，委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置，生活垃圾由环卫部门处理。

1.3 工作过程

江苏环保产业技术研究院股份公司接受建设单位委托后，在项目所在地开展了现场踏勘、调研，向建设单位收集了项目所采用的工艺技术资料及污染防治措施技术参数等。对照国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及规划，分析了开展环评的必要性，进而核实了项目的废气、废水、固体废物等污染物的产生和排放情况，以及各项环保治理措施的可达性。在此基础上，编制了该项目的环境影响报告书，为项目建设提供环保技术支持，为环保主管部门提供审批依据。

根据《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本次环境影响评价的工作过程及程序见图1.3-1。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作程序图

1.4分析判定相关情况

### 1.4.1政策相符性

（1）产业政策相符性

本项目生产产品为对二氯苯切片，产能为40000吨/年。

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会第9号令）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会第21号令）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。因此，本项目的建设符合现行的国家和江苏省产业政策的要求。

（2）与《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号）的相符性

《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号），第二条“科学规划产业布局”“（一）沿江地区”中明确：“重点延伸拓展技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的化工新材料、高端专用和功能性化学品、生物及能源新技术和新能源技术、新型化工节能环保产业等，形成产业集聚优势和特色品牌优势。不得新建和扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。”本项目所在地属于“沿江地区”，本项目属于技术含量高、附加值高、资源能源消耗低、环境污染排放少的高端专用和功能性化学品，不属于“以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。”因此，本项目符合“科学规划产业布局”相关要求。

第三条“调整优化产业结构”中明确：着力发展高端产能。重点发展大型一体化石油化工、化工新材料、高端专用化学品、化工节能环保等四大产业。对接战略性新兴产业，全面推进工程塑料、高性能纤维、功能性膜材料、氟硅材料、3D打印材料等专用、高端化工新材料及其配套化学品的开发与产业化。拟建项目产品为对二氯苯切片，为工程塑料聚苯硫醚的配套化学品，符合“调整优化产业结构”相关要求。

第四条“严格执行产业政策”中明确：“（一）提高行业准入门槛。一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。”本项目由建设地点位于扬州化学工业园区I地块内，为化工园区内企业。

随着宏观发展形势变化和环保要求的提高，化工园区顺应形势，及时总结发展经验，积极调整产业定位和用地布局，提升发展档次，保证化工园区可持续发展和环境质量稳定，加之上一轮规划环评也已到回顾期限。为此，化工园区对产业发展规划和总体规划进行了修编，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《关于进一步明确产业园区规划环评有关问题的通知》（苏环办[2016]309号）等国家和江苏省有关规定，已经开展过规划环评或跟踪评价的产业园区，其产业定位、四至范围、用地布局等发生重大调整的，应及时重新进行规划，并依法开展规划环评工作，目前，扬州化学工业园区最新规划环评已通过江苏省环保厅的技术审查，即将举行行政审查。调整规划后的扬州化学工业园区的最新功能定位为：积极发展高性能合成材料、高端专用化学品和高效新能源产业，调优石化物流产业，适度发展PTA、聚酯、EO、MTO等满足下游产业原料需求的项目。本项目为高性能合成材料聚苯硫醚生产的原料，符合“满足下游产业原料需求的项目”，与扬州化工工业园区最新的功能定位也是相符的。因此，本项目符合“提高行业准入门槛”的要求。

（二）严格化工项目审批。新建化工企业要确保符合城乡规划要求，与周边场所的距离满足国家法律法规及相关标准规定。新建合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目必须符合行业准入条件，现有企业统一纳入准入管理。对生产高毒高残留的农药企业一律不再办理资质延期、产品换证。限制新建剧毒化学品、有毒气体类项目，不再批准新的光气生产装置和生产点建设项目，从严审批涉及重点监管危险化学品和涉及高危工艺的化工项目。禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质及列入名录的恶臭污染物等严重影响人身健康和环境质量的化工项目。本项目由建设地点位于扬州化学工业园区I地块内，土地性质为工业用地，根据无组织排放卫生防护距离计算结果，项目实施后，应在聚合车间、溶剂回收车间、纺丝车间外设置50米卫生防护距离，在储罐区、污水处理站外设置100米卫生防护距离，该范围内不存在敏感保护目标，今后也不得新建居住、学校等敏感保护目标，符合城乡规划要求，本项目由不属于“二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎”项目，也不属于“剧毒化学品、有毒气体类”项目，不属于“排放致癌、致畸、致突变物质及列入名录的恶臭污染物”的项目，

综上所述，本项目由符合《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》的相关要求。

（3）与《江苏省工业和信息化产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）的相符性

本项目主要生产对二氯苯切片，对照《江苏省工业和信息化产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》，拟建项目不在“产业结构调整限值淘汰目录”内。

（4）与《省政府关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发〔2016〕96号）的相符性

《省政府关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》中“一、加快沿江产业布局调整优化”明确：“统筹规划沿江岸线资源，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。”本项目建设地点位于扬州化学工业园区I地块内，不属于“石油化工、煤化工”等中重度化工项目，符合《省政府关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》的相关要求。

（5）与《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政办发〔2017〕6号）的相符性

本项目为扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》《江苏省工业和信息化产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）规定应淘汰的落后生产工艺装备、落后产品；本项目位于扬州化学工业园区I地块内，符合《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》相关要求。

（6）与《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发＜“两减六治三提升”专项行动方案》的通知》（苏发[2016]47号）的相符性

对照《“两减六治三提升”专项行动方案》，与本项目相关的内容有：推动化工企业入园进区，禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。

本项目位于扬州化学工业园区I地块内，不属于限制类项目产能，符合《中共江苏省委 江苏省人民政府关于印发＜“两减六治三提升”专项行动方案》的通知》相关要求。

（7）与《省委办公厅   省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》（苏办〔2019〕96号）的相符性

对照《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》，与本项目相关的内容有：“坚决贯彻长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。”。“12、强化负面清单管理。认真贯彻落实长江经济带发展负面清单指南，制订出台江苏省长江经济带发展负面清单实施细则。严格执行国家和省产业结构调整指导目录，按照控制高污染、高耗能和落后工艺的要求，进一步扩大淘汰和禁止目录范围，对已列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备严格予以淘汰。禁止新（扩）建农药、医药和染料中间体化工项目。对化工安全环保问题突出的地区，实行区域限批。”本项目不属于长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，不属于淘汰和禁止目录范围，不属于新（扩）建农药、医药和染料中间体化工项目。综上，本项目符合《省委办公厅   省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》的要求。

（8）与《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（扬发[2017]11号）的相符性

对照《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，与本项目相关的内容有：禁止园区外（除重点监测点化工企业外）一切新建、扩建化工项目。鼓励有条件的企业进入专业化工园区发展，禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。

本项目位于扬州化学工业园区I地块内，不属于限制类项目，符合《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》相关要求。

综上所述，本项目符合国家和江苏省相关政策要求。

### 1.4.2规划相符性

（1）仪征市城市总体规划（2009-2020）

《仪征市城市总体规划（2009~2020）》中明确指出：城市发展方向为“东拓西联，南优北控”。其中“西联”是指西至市域边界，发展化学工业，促成新建与现状地区的设施共享与综合配套，促使仪化地区与城区功能互补；规划形成“一心、一轴、三区、三廊”的组团式带状空间格局，其中“一心”为城市综合服务中心，主要功能为行政办公、商业金融业、文化娱乐业、体育、医疗卫生、教育科研及其它公共设施等用地；“一轴”为城市功能向东向西发展，产业功能向东向西拓展，通过多条通道形成东西向城市发展轴；“三区”为中部生活服务功能区、西部化学生产功能区和东部生产功能区；“三廊”为胥浦河生态廊道、城东生态廊道和沿江绿廊。胥浦河生态廊道两侧共控制1000米左右宽的生态廊道，沿江绿廊控制长江驳岸以南和沿江以北100米范围的生态廊道；中心城区以汽车工业园、化学工业园和经济开发区，“两园一区”为主要空间载体，向“一体两翼”的形态发展和整合，形成江苏省甚至长江三角洲化工产业、汽车产业重要基地之一。

拟建项目为年产40000吨对二氯苯切片项目，位于扬州化学工业园区内，是仪征市城市总规中划定的工业集聚区，符合仪征市城市总规中“两园一区”的空间布局要求，符合仪征市城市总规产业发展方向，符合《仪征市城市总体规划（2009~2020）》的相关要求。

（2）《扬州化学工业园区产业发展规划》

扬州化学工业园区产业规划战略定位：把扬州化学工业园逐步建设成为以烯烃、芳烃、盐化工及精细化工为龙头，上中下游产品配套齐全，国内重要的基本有机化工原料、合成纤维、化工新材料及高端精细化工生产基地，与南京化工园区比肩而立、连成一片，成为我国大型石油化工企业集聚地、石化产品集散地、宁扬沿江化工产业带的重要组团和扬州经济发展的重要增长点，共创“国际一流、中国领先”品牌，确立扬州化学工业园未来在江苏省、长江三角洲、全国乃至国际上的重要地位。

本项目位于扬州化学工业园区I块，为园区规划的工业用地，项目选址符合园区用地规划的要求；本项目为年产40000吨对二氯苯项目，属于基本化学原料制造项目，符合园区发展战略定位，符合《扬州化学工业园区产业发展规划》的相关要求。

随着宏观发展形势变化和环保要求的提高，化工园区顺应形势，及时总结发展经验，积极调整产业定位和用地布局，提升发展档次，保证化工园区可持续发展和环境质量稳定，加之上一轮规划环评也已到回顾期限。为此，化工园区对产业发展规划和总体规划进行了修编，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《关于进一步明确产业园区规划环评有关问题的通知》（苏环办[2016]309号）等国家和江苏省有关规定，已经开展过规划环评或跟踪评价的产业园区，其产业定位、四至范围、用地布局等发生重大调整的，应及时重新进行规划，并依法开展规划环评工作，目前，扬州化学工业园区最新规划环评已通过江苏省环保厅的技术审查，即将举行行政审查。调整规划后的扬州化学工业园区的最新功能定位为：积极发展高性能合成材料、高端专用化学品和高效新能源产业，调优石化物流产业，适度发展PTA、聚酯、EO、MTO等满足下游产业原料需求的项目。本项目为高性能合成材料聚苯硫醚生产的原料，符合“满足下游产业原料需求的项目”，与扬州化工工业园区最新的功能定位也是相符的。

### 1.4.3“三线一单”相符性

（1）与江苏省国家级生态保护红线规划、江苏省及扬州市生态红线区域保护规划的相符性分析

本项目位于扬州化学工业园区I块，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》及《市政府办公室关于印发扬州市生态红线区域保护规划的通知》（扬府办发[2014]110号），距离本项目最近的生态红线为“龙山森林公园”，位于拟建项目西南侧，距离约为130米。具体情况见表1.4-1。

表1.4-1  项目周围的重要生态功能保护区

| 编号 | 名称 | 主导生态功能 | 范围 | 与本项目关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙山森林公园 | 自然与人文景观保护 | 二级管控区东至中央大道，南至青山街道，西至龙安路，北至沿江高速 | SW、130m |

本项目不占用江苏省生态红线区，符合《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年）和《市政府办公室关于印发扬州市生态红线区域保护规划的通知》（扬府办发[2014]110号）的相关要求。

（2）环境质量底线相符性

根据《仪征市市环境状况公报（2017年）》，2017年，仪征市空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物、细颗粒物的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015164号）、《江苏省“十三五”生态环境保护规划》、《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》等文件要求，2019年底前华煦供热、实友化工、瑞祥化工等企业65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放，完成后区域大气环境质量将得到改善。项目废水经过厂内污水预处理站处理后，尾水接管园区污水处理厂。根据扬州青山污水处理厂环评报告结论，本项目废水接管至青山污水处理厂不会改变周边水环境功能。本项目位于扬州化学工业园内，项目所在地属于青山污水处理厂收水范围之内。综上，本项目的建设与环境质量底线相符。

（3）资源利用上线相符性

本项目位于扬州化学工业园区内，项目用水来源为市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；项目蒸汽、供电需求量较小，均由园区蒸汽管网、供电系统供应，能够满足本项目的需求。因此，本项目用水、用电、蒸汽均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。

（4）负面清单

对照《关于推行建设项目环保负面清单化管理工作的通知》（扬环〔2015〕84号），以下12类项目建设项目不予办理环保审批手续，本项目与其相符性情况见表1.4-2。

表1.4-2  拟建项目与扬环〔2015〕84号相符性

| 序号 | 扬环〔2015〕84号负面清单 | 本项目情况 | 是否属于负面清单项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2011年）》中禁止投资项目 | 属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中允许类 | 不属于 |
| 2 | 属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中限制类和《外商投资产业指导目录（2011年）》中限制投资中的新建项目 | 属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》及（2013年修正）、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中允许类 | 不属于 |
| 3 | 属于《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的位于生态红线保护区一级管控区内与保护主导生态功能无关的开发建设项目、位于生态红线保护区二级管控区内禁止从事的开发建设项目 | 本项目位于扬州化学工业园区I地块内，不占用江苏省生态红线区域，距离本项目最近的生态红线区域为龙山森林公园，位于本项目南侧，距离约为130米 | 不属于 |
| 4 | 属于《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》中规定的位于饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区内禁止从事的开发建设项目 | 本项目位于扬州化学工业园区I地块内，不在饮用水源准保护区、二级保护区、一级保护区范围内 | 不属于 |
| 5 | 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目 | 本项目位于扬州化学工业园区I地块内，土地性质为工业用地，本项目的建设符合《仪征市城市总体规划（2009~2020）》相关要求 | 不属于 |
| 6 | 不符合所在工业园区产业定位的工业项目 | 扬州化学工业园区的最新功能定位为：积极发展高性能合成材料、高端专用化学品和高效新能源产业，调优石化物流产业，适度发展PTA、聚酯、EO、MTO等满足下游产业原料需求的项目。本项目为高性能合成材料聚苯硫醚生产的原料，符合“满足下游产业原料需求的项目” | 不属于 |
| 7 | 未按规定开展规划环评、回顾性环评的工业园区（高新区、产业集中区）内的工业项目 | 扬州化学工业园区最新规划环评已通过江苏省环保厅的技术审查 | 不属于 |
| 8 | 投资额低于1.5亿元的新建化工项目 | 本项目为扩建项目 | 不属于 |
| 9 | 化工园区及化工重点监测点之外的化工项目（优化产品结构、改善安全条件、治理事故隐患和提高环保水平的相关技术改造除外） | 本项目位于扬州化学工业园区I地块内，不属于化工园区及化工重点监测点之外的化工项目 | 不属于 |
| 10 | 未进入涉重片区的新建涉及重点重金属（铅、汞、铬、镉和类金属砷）项目 | 本项目不涉及重金属 | 不属于 |
| 11 | 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目 | 本项目在落实各项环保措施的前提下，对环境的影响较小；且污染物排放总量得到了落实 | 不属于 |
| 12 | 国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目 | 本项目符合国家和江苏省相关政策要求 | 不属于 |

综上所述，拟建项目不属于《关于推行建设项目环保负面清单化管理工作的通知》（扬环〔2015〕84号）中的12类负面清单项目。

1.5 关注的主要环境问题

本项目生产过程需关注的主要环境问题如下：

（1）本项目建设有完善的废气收集处理系统，切片、包装生产过程采用密闭引风收集设施，通过风机将粉尘带入废气处理设施处理。本项目环保设施运行过程中产生危险废物量较少，在日常运行过程中仍需要加强管理、及时更换活性炭，确保污染物达标排放，同时切实落实以上危废的处理处置措施。

（2）拟建项目使用的原辅料涉及风险物质，在生产和储存过程中物料有发生泄漏的可能，故需要关注项目运营过程中的环境风险，落实好环境风险防范措施。

（3）根据无组织排放卫生防护距离计算结果，项目实施后，应在生产车间外设置100米卫生防护距离，该范围内不存在敏感保护目标，今后也不得新建居住、学校等敏感保护目标。

1.6报告书主要结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。建设单位的开展公众参与结果表明公众对项目建设表示理解和支持。综上所述，在扬州化工园区最新规划环评获得批复，建设单位落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。同时，本项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家级法律、法规及政策

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令7届第22号），2014年4月24日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令10届第87号），2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令9届第32号），2015年8月29日修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令10届第31号），2016年11月7日修订；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令11届第54号），2012年2月29日颁布；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议），2018年10月26日修订；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017.7.16；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日修订；

- 《环保部关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知》（环发[2014]197号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令591号），2011年3月2日颁布，2011年12月1日起施行；

- 《国家危险废物名录》（环保部、国家发改委2016年修订）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（中华人民共和国发展和改革委2011年第9号令），2011.3.27；

- 《国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定》，（中华人民共和国发展和改革委2013年第21号令），2013.2.16；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016.5.28；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015.4.2；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号），2014.3.25；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），2016.10.26；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），2015.1.8；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号），2016.11.10；

- 《控制污染物排许可制实施方案》（国办发[2016]81号）；

- 《关于启用<建设项目环评审批基础信息表>的通知》（环办环评函[2017]905号）；

- 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），2017.11.14；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》，环境保护部，2017.7.28；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令部令第3号）。

### 2.1.2 省级法律、法规及政策

- 《江苏省大气污染防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省长江水污染防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2018年3月28日修订；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》2018年3月28日修订；

- 《江苏省地表水（环境）功能区划》，2003年3月18日颁布；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》，1998年9月颁布；

- 《江苏省危险废物管理暂行办法》，1997年11月27日修订；

- 《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规[2011]1号）；

- 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），2011.3.23；

- 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）；

- 《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）；

- 《江苏省国家级生态红线区域保护规划》，江苏省人民政府，2018.6；

- 《关于进一步严格产生危险废物工业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（苏环办〔2014〕294号），2014年12月15日；

- 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）；

- 《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发[2014]1号）；

- 《关于印发省环保厅落实<江苏省大气污染防治行动计划实施方案>重点工作分工方案的通知（苏环办[2014]53号）；

- 《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

- 《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

- 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）；

- 《关于印发江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南的通知》（苏环办[2014]128号）；

- 《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办[2014]3号）；

- 《关于印发江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南的通知》(苏环办[2016]95号)；

- 《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》（苏政发[2015]175号）；

- 《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通知》（苏政发[2016]169号）；

- 《关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发[2016]96号），2016.7.22；

- 《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号），2016年10月19日；

- 《江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号），2016年12月1日；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》（苏政办发[2017]30号），2017年2月20日；

- 《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32号）；

- 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）；

- 《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15号）；

- 《省委办公厅 省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》（苏办[2019]96号）；

- 《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）；

- 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185号）。

### 2.1.3 地市级法律、法规及政策

- 《关于推进建设项目环保负面清单化管理工作的通知》（扬环[2015]84号）；

- 《市政府办公室关于印发<扬州市大气污染防治行动计划实施细则》的通知>》（扬府办发[2014]81号）；

- 《中共扬州市委扬州市人民政府 关于印发《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》的通知》（扬发[2017]11号）；

- 《扬州市生态红线区域保护规划》（扬州市人民政府，2013年12月）。

### 2.1.4 技术导则及技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。

### 2.1.5 建设项目文件及相关规划

- 项目可行性研究报告；

- 《仪征市城市总体规划》（2009-2020）；

- 《扬州化学工业园区环境影响报告书》及批复（苏环管[2006]8号）；

- 《扬州化学工业园区产业发展规划环境影响报告书》及审查意见（苏环审[2013]14号）；

- 《扬州市生态红线区域保护规划》（扬州市人民政府，2013年12月）；

- 其他建设单位提供的工程、设计资料。

## 2.2 环境影响评价因子

### 2.2.1环境影响因素识别

本评价采用实地考察与类比相似工程相结合的方法，确定项目可能产生的各种环境影响因素，详见表2.2-1。

表2.2-1 环境影响因子识别表

| 影响受体 影响因素 |  | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 环境 | 地下水 环境 | 土壤环境 | 声环境 |  |
| 施工期 | 施工废(污)水 | 0 | -1SD# | -1SI# | -1SD# | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | -0SD# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0SD& | 0 |
|  | 渣土垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 基坑开挖 | 0 | 0 | -0SI& | -0SD& | 0 | 0 |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | -1LD# | -1LI# | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -1LD# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0LD& | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -0SD# | -1SD# | -1SI# | -1SD# | 0 | 0 |

注：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”至“1”数值分别表示可逆、不可逆影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“D”、“I”分别表示直接、间接影响；“#”至“&”分别表示累积、非累积影响。

2.2.2评价因子确定

根据项目特征及其原辅材料使用和相应的排污特征，对环境影响因子加以识别，识别结果详见表2.2-2。

表2.2-2环境影响评价因子表

| 环境要素 | 现状评价因子（同监测因子） | 影响评价因子 | 总量控制因子 | 总量考核因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氯苯类 | PM10、PM2.5、氯苯类 | 颗粒物 | 氯苯类 |
| 地表水 | / | / | COD、氨氮、TN、TP | SS |
| 地下水 | pH值、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐、氟化物、挥发酚类、钾、钠、钙、镁、碳酸根离子、碳酸氢根离子、氯离子、硫酸根离子、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、二氯苯 | COD | / | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / | / |
| 土壤环境 | 砷、镉、铜、铅、汞、镍、铬（六价）、挥发性有机物、半挥发性有机物 | / | / | / |
| 固体废物 | / | 工业固废的种类、产生量、综合利用及处置状况 | 工业固体废物总量 | / |

## 2.3评价标准

### 2.3.1大气环境评价标准

（1）质量标准

项目所在地大气环境中CO、O3、SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见表2.3-1。

表2.3-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 日平均 | 0.075 |  |
| CO | 日平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| TVOC | 8小时平均值 | 0.6 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 |

（2）排放标准

扩建项目其他排气筒中粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值，无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织控制标准》附录A表A.1中特别排放限值，具体见表2.3-2。

表2.3-2 其他排气筒废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率（kg/h） | 排气筒高度（m） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 15 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 氯苯类 | / | / | / | 6（小时平均）；20（任意一次浓度值） | 《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |

### 2.3.2地表水评价标准

（1）质量标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），除仪征市小河口至仪征市取水口下游1.5km长江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，长江仪征段其余部分江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。据此本次项目评价段长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体见表2.3-3。

表2.3-3  地表水环境质量标准 （单位：mg/L、pH值无量纲）

| 项目名称 | pH | DO | COD | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II类标准值 | 6～9（无量纲） | ≥5 | ≤15 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤1.0 |  |
| Ⅲ类标准值 | 6～9（无量纲） | ≥5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 |  |

（2）接管和排放标准

扩建项目污水经接管园区青山污水处理厂，处理达标后排入长江。青山污水处理厂污水接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中适用于有城市污水处理厂的水质标准；尾水污染物排放执行江苏省地方标准《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表1和表2中集中式工业污水处理厂一级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准，TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准。具体见表2.3-4。

表2.3-4 项目水污染物接管标准和外排环境标准（单位：mg/L）

| 水质指标 | 接管标准 | 外排环境标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 |
| COD | 500 | 80 |
| SS | 400 | 70 |
| 氨氮 | 35 | 15 |
| TN | 70 | 15 |
| 总磷 | 8 | 0.5 |

### 2.3.3地下水评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准，具体见表2.3-5。

表2.3-5 地下水环境质量标准 （单位：mg/L、pH值无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH值 | 6.5~8.5 |  |  | 5.5~6.5或8.5~9 | <5.5或>9 |
|  | 氨氮（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.5 |
|  | 硝酸盐氮（mg/L） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
|  | 亚硝酸盐氮（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
|  | 挥发酚类（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
|  | 总硬度（mg/L） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
|  | 耗氧量（mg/L） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
|  | 硫酸盐（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
|  | 氯化物（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
|  | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
|  | 邻二氯苯（μg/L） | ≤0.5 | ≤200 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
|  | 对二氯苯（μg/L） | ≤0.5 | ≤30 | ≤300 | ≤600 | >600 |

### 2.3.4土壤评价标准

土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地标准，具体见表2.3-6。

表2.3-6 土壤环境质量标准（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 150 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |

### 2.3.5噪声评价标准

（1）质量标准

项目所在地声环境现状评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见表2.3-7。

表2.3-7  声环境质量标准（等效声级：dB(A)）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（2）排放标准

项目所在地厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，具体见表2.3-8。

表2.3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准（等效声级：dB(A)）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

### 2.3.6固体废弃物贮存标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。

## 2.4评价工作等级

2.4.1地表水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的有关规定，水环境影响评价等级根据废水量、受纳水体水域规模和水质要求确定。

项目废水满足扬州青山污水处理厂接管标准，经污水处理厂集中处理后达标排放，因此本次地表水环境影响评价只对水体环境水质现状作简要分析，评述项目水污染控制措施可行性以及废水接管可行性，不对项目对纳污水体的环境影响进行评价。

2.4.2大气环境影响评价工作等级

（1）估算模型

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，选用AERSCREEN作为估算模型。AERSCREEN为美国环保署（U.S.EPA）开发的基于AERMOD估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、面源、体源和火炬源等，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，评价源对周边空气环境的影响程度和范围。

（2）估算模型参数及地形图

拟建项目估算模型输入气象、地形参数表2.4-1所示，地形图如图2.4-1所示。

表2.4-1  估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 8万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -15.1 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

图2.4-1 项目所在地周边地形高程图

（3）评价等级判断

本次拟建项目废气主要为切片废气（G1）及包装废气（G2），主要污染物分别为颗粒物。无组织排放主要来自对二氯苯原料槽呼吸气，主要污染物为VOCs。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，大气环境评价等级根据表2.4-2的分级判据进行划分。污染物最大地面浓度占标率计算公式如下：

Pi=Ci／C0i

采用估算模型计算污染物的最大地面浓度和D10%，并按照上式计算各污染因子的Pi值，确定评级等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级，项目有组织废气排放和无组织废气排放估算结果见表2.4-3。

表2.4-2  大气评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.4-3  气体污染物排放估算模式计算结果表

| 排放源名称 | 污染物名称 | C0（mg/m3） | Cm（μg/m3） | 占标率 Pi（%） | D10%（m） | 判定评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1（切片、包装废气） | 颗粒物 | 0.45 | 2.3819 | 0.53 | / | 三级 |
| 原料槽 | VOCs | 1.2 | 2.6963 | 0.22 | / | 三级 |

注：“/”表示最大落地浓度未达到标准值的10%。

根据表2.4-3，拟建项目Pi(max)=0.53%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，拟建项目属于导则中“对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级”的情形，故确定拟建项目大气环境评价等级为二级。

2.4.3噪声环境影响评价工作等级

项目所在区域适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区标准，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB(A)，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）要求，项目噪声影响评价工作等级确定为三级。

2.4.4环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2018）》，对环境风险评价工作等级进行判定。本项目危险物质和工艺系统危险性属于P3级，环境敏感程度为E3，环境风险评价等价为二级。

表2.3-5  环境敏感程度（E）分级

| 环境要素 | 大气 |  | 地表水 |  | 地下水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判断依据 | 500m范围内人数＜500 | 5km范围内人数＞5万 | 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 | 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
|  | E3 | E1 | S1 | F1 | D1 | G3 |
|  | 大气环境敏感程度 |  | 地表水环境敏感程度 |  | 地下水环境敏感程度 |  |
|  | E1 |  | E1 |  | E2 |  |
| 环境敏感程度 | E1 |  |  |  |  |  |

表2.3-6  环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV＋ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

表2.3-7  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

2.4.5地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为报告书Ⅰ类项目；项目所在地地下水环境敏感程度不属于导则中表1规定的敏感和较敏感地区范畴，该地区地下水环境敏感程度为“不敏感”；根据导则判定本项目地下水评价工作等级为二级。

项目各要素具体判定依据详见表2.4-5和表2.4-6。

表2.4-5  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分布式居民饮用水水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

## 2.5评价工作重点

本次评价在做好现状环境质量监测调查和同类型工程类比调研的基础上，将以地表水环境、大气环境和声环境评价及营运期污染防治对策为重点，并进行废水、大气、固废、噪声、环境风险等环境影响分析。

## 2.6评价范围及保护目标

### 2.6.1评价范围

(1)区域污染源调查范围：结合分项评价，调查评价范围内园区的主要污染企业。

(2)地表水评价范围：扬州青山污水处理厂排口上游0.5km至下游1.0km范围；烟灯河雨水排口上游0.5km至下游1.0km范围；

(3)大气评价范围：以厂区为中心，边长5km的矩形范围。

(4)噪声评价范围：项目周界外200m范围。

(5)地下水评价范围：项目地下水评价等级为二级，评价范围为周边20km2。

(6)环境风险评价范围：项目环境风险评价评价等级为二级，评价范围为以生产装置区为中心，半径3km的范围。

### 2.6.2主要保护目标

项目环境保护目标及控制要求见表2.6-1和图2.6-1。距离项目最近的居民点为砖井村，位于项目拟建地西南侧约600米处。

表2.6-1  大气主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气及风险保护目标 | 跃进村 | 175 | 3962 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 2050 |
|  | 肖山村 | 2136 | 4752 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 2200 |
|  | 砖井村 | 1472 | 2308 | 居住区 | 人群 | 二类区 | SW | 600 |
|  | 青山镇 | 217 | 1424 | 居住区 | 人群 | 二类区 | EN | 1660 |

表2.6-1  项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 最近距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 仪征港仪供水公司、仪化水厂取水口 | 位于污水厂排口上游 | 5270 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 |
|  | 潘家河 | W | 50 | / | 除仪征市小河口至仪征市取水口下游1.5km长江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，长江仪征段其余部分江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，2020年执行Ⅱ类标准。潘家河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，烟口河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
|  | 烟口河 | E | 2400 | / |  |
|  | 长江仪征段 | S | 3000m | / |  |
| 声环境 | 建设项目厂界 | / | / | / | 3类 |
| 生态环境 | 龙山森林公园 | S | 130m | 二级管控区 6.32平方公里 | 自然与人文景观保护 |
|  | 仪征市饮用水水源保护区 | S | 1100m | 一级管控区0.8 km2，二级管控区1.81 km2 | 水源水质保护 |
|  | 仪征市红山风景名胜区 | N | 3700m | 二级管控区24.5 km2 | 自然与人文景观保护 |

## 2.7 相关规划

### 2.7.1 仪征市城市总体规划（2009~2020）

《仪征市城市总体规划》（2009~2020）于2010年进行了修编，并获得江苏省人民政府苏政复[2011]44号批复。

修编后在中心城区空间结构上，规划保留并优化“一心、一轴、三区、三廊”的组团式带状空间格局，“三区”指中部生活服务功能区、西部化学生产功能区和东部生产功能区。其中西部化学生产功能区，主要包括胥浦河以西地区，含扬州（仪征）化工园区、扬州长江石化保税物流中心和仪化地区，以石油、乙烯等基础化工产品及其深加工产业为主，总用地约为24.5平方公里。增加化工园区与老城区之间生态廊道的宽度，促进老城区向东、沿江发展，将仪扬河东南角地区未纳入远期用地范围，对接扬州和南京新发展态势，促进仪征滨江城市的建设。

对照《仪征市城市总体规划（2009-2020）》，扩建项目用地在仪征市总体规划的工业用地范围内，具体见图2.7-1。

### 2.7.2 扬州化学工业园区规划及环评执行情况

扬州化学工业园区是扬州市人民政府批准设立的。2006年5月，经国家发改委备案，省政府批准，正式成立扬州化学工业园区。园区成立以来，以烯烃、芳烃、甲醇为龙头，以合成纤维，合成材料、基本有机合成原料及精细化工和石化物流产业链为主体，是上、中、下游产业配套发展的大型石化产业基地。

2005年，园区开展了扬州化学工业园区的环境影响评价工作，江苏省环保厅于2006年1月对《扬州化学工业园区环境影响报告书》出具了《关于对扬州化学工业园区环境影响报告书的批复》（苏环管[2006]8号）。

2011年，扬州化学工业园区管理委员会委托江苏省环境科学研究院编制了《扬州化学工业园区产业发展规划环境影响报告书》，报告书于2013年1月获得江苏省环保厅的审查意见（苏环审[2013]14号）。

扬州化学工业园区规划见图2.7-2。

扬州化学工业园区发展至今，区内各项配套功能不断完善，承载能力逐步增强，入园企业包括石油化工、精细化工、化工新材料、石化物流等几大类。2016年，江苏省委、省政府出台了一系列保护长江流域生态环境、化工转型发展、化工“四个一批”和“两减六治三提升专项行动”的经济发展战略调整方案和工作部署。随着宏观发展形势变化和环保要求的提高，化工园区顺应形势，及时总结发展经验，积极调整产业定位和用地布局，提升发展档次，保证化工园区可持续发展和环境质量稳定，加之上一轮规划环评也已到回顾期限。为此，化工园区对产业发展规划和总体规划进行了修编，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》、《关于进一步明确产业园区规划环评有关问题的通知》（苏环办[2016]309号）等国家和江苏省有关规定，已经开展过规划环评或跟踪评价的产业园区，其产业定位、四至范围、用地布局等发生重大调整的，应及时重新进行规划，并依法开展规划环评工作，目前，最新的扬州化学工业园区产业发展规划环境影响报告书现正在编制阶段。规划修编后扬州化学工业园区面积缩减为15.09km2（含仪征化纤用地），调整后的四至范围为东起恒基达鑫罐区、西至A1优士化学厂区、南起长江、北至仪化厂区，本项目位于扬州化学工业园区I块，为园区规划的工业用地，项目选址符合园区用地规划的要求；本项目为年产40000吨对二氯苯项目，属于基本化学原料制造项目，符合园区发展战略定位，符合《扬州化学工业园区产业发展规划》的相关要求。

#### 2.7.2.1 规划范围

东起油港路和恒基达鑫罐区，西至优士化学公司厂区；南起长江（中央大道以东）和沿江高等级公路（中央大道以西），北至石油分输站。规划期（2009-2020年），规划用地面积24.50km2，其中工业用地面积为15.70km2。

拟建项目位于扬州化学工业园区江苏瑞盛新材料科技有限公司现有厂区内，属于规划的工业用地。

#### 2.7.2.2 战略定位

经过10多年的努力，把扬州化学工业园逐步建设成为以烯烃、芳烃、盐化工及精细化工为龙头，上中下游产品配套齐全，国内重要的基本有机化工原料、合成纤维、化工新材料及高端精细化工生产基地，与南京化工园区比肩而立、连成一片，成为我国大型石油化工企业集聚地、石化产品集散地、宁扬沿江化工产业带的重要组团和扬州经济发展的重要增长点，共创“国际一流、中国领先”品牌，确立扬州化学工业园未来在江苏省、长江三角洲、全国乃至国际上的重要地位。

#### 2.7.2.3 规划目标和功能定位

充分利用区位、产业、交通等优势，按照江苏沿江化工产业区差别化、互补式发展和特色化、错位式竞争的基本原则，打造具有国际竞争力的石化生产聚集区、保税物流中心和化工研发基地，逐步建成我国长江三角洲地区石化产业结构调整和升级的基地、可持续发展的示范地、人才的集聚地、国内和世界一流的化学工业园区。

园区按照“有所为、有所不为”和“差别化竞争、错位式发展”的方针，结合现有企业技改产能需求和市场需求，规划形成芳烃产业链、丙烯产业链、乙烯产业链和精细化工产业链等产业板块。

#### 2.7.2.4 公用及环保基础设施规划

（1）	给水工程

园区供水由仪化水厂提供，目前仪化给水厂富余的供水能力为35万m3/d。仪化水厂对园区采用生产、生活给水系统分开的分质供水系统，生产、生活水管网采用独立设置，在园区形成独立的生产、生活给水管网。生产、生活给水干管采用环状布置，规划到主、次干道级，给水干管沿园区周边道路铺设，形成供水环路。最大的生产给水干管管径DN1100，其余生产给水管管径在DN100～DN1000之间；最大的生活给水干管管径DN600，其余生活给水管管径在DN100～DN600之间。

（2）	排水工程

扬州化学工业园区规划排水体制为雨污分流制。生产污水由各厂区进行先期预处理，部分回用，无法回用的废水经处理达到污水接管标准后，经园区排污干管输送至园区污水处理厂集中处理。

扬州化学工业园区目前现有的污水处理厂为扬州青山污水处理厂。青山污水处理厂的规划处理规模为10万m3/d，分期建设，目前一期工程（2万m3/d）已于2008年3月建成并投入使用，二期扩建2万m3/d工程已完成阶段性验收，处理达标的尾水采用岸边排放的方式排入长江。园区规划到2020年前青山污水处理厂的污水处理规模达到10万m3/d，以满足2020年前园区发展的需求。区内企业必须对各自的工业废水进行预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后方可排入园区污水管网；对于园区内的大型化工企业，因其排水量大、水质复杂、依靠园区综合污水处理厂按一般处理工艺难以处理，要求其自建污水处理站，对其产生的废水进行深度处理，达标后经园区收集、提升排入污水处理厂集中处理。

雨水由管道分片收集，经雨水管渠汇集排放至园区附近水系。达标清下水可直接排人雨水管网。

（3）	供热工程

按照扬州化工产业园区热电联产规划（2012～2020年），园区供热分为东西两个片区，以中央大道为界，西部片区以华电热电联供项目为供热点，负责中央大道以西区域项目蒸汽需求；东部片区以化工园区集中供热中心为供热点，负责中央大道以东区域项目蒸汽需求。

（4）	燃气工程

园区内已建成“西气东输”门站一坐，规划建设“川气东送”门站一座，可作为园区的气源供站，满足化学工业园的部分民用气和工业用气的要求。天然气规划采用高、中、低三级输配系统，高压管网设计压力为1.6MPa，中压管网起端压力不高于0.4MPa，末端压力不小于0.2MPa。低压管网供气压力为2.5-3.0KPa。

（5）	供电工程

园区东部的真州变电站、中部的宁化热电-农歌变线路、西部肖山220KV变电站可为园区提供220KV线路，满足园区双回路供电要求。规划期内江苏华电仪征燃机热电联产工程将新增三套E级燃机发电机组+三套锅炉+两套抽凝式汽轮发电机组，总装机容量为3×200MW，新增年发电量34.47亿kWh，将进一步提高园区供电的保障性。

（6）	港口岸线

园区范围内的仪征港区岸线全长8.06km，现有泊位17座，主要为扬州化学工业园区内企业提供专业化工港区服务，同时服务于扬州等地煤炭、钢铁、建材、粮食、集装箱、电机设备等集散货运输中转，运输货种以石油及制品、液体化工品和煤炭运输为主。

规划园区范围内的规划岸线分为两部分，其中水源保护岸线长约2980m，港口岸线长约5080m。重点在胥浦河口西侧规划建设液体化工码头一座，其中液体化工码头包括两个5万吨级泊位，年通过能力为600万吨。

（7）	仓储物流

规划在园区东部沿江地区建设扬州化工园石化物流中心，规划面积约4km2，新增库容142万m3，主要包括仓储区、石化码头区、中转区、石化交易区等，为园区及周边地区提供仓储、运输、分装、配送、加工、信息服务于一体的石化物流服务。

（8）环卫和固废处置工程

园区现状固废处置依托扬州东晟固废环保处理有限公司，该公司设计处理规模为6000t/a危险废物焚烧处置能力。

园区规划固废处置拟依托扬州市青山工业固废处置中心，设计总库容200万m3，设计使用年限为25年，分三期进行建设，其中一期工程库容40万m3，设计使用年限5年，主要接纳园区产生的一般工业固废（盐泥、芒硝、石膏、工业废盐，合计45000t/a）和26大类的危险固废（合计21080t/a）。

园区现状生活垃圾处置依托区内仪征市青山生活垃圾卫生填埋场。规划区内园区生活垃圾仍依托青山生活垃圾卫生填埋场处置；远景青山垃圾填埋场逐步废止，园区垃圾分类收集后，以焚烧等处理方式处理，其余送到马集地区进行卫生填埋。

#### 2.7.2.5 园区建设与环评审查意见对照及相关环境问题整改情况

《扬州化学工业园区产业发展规划环境影响报告书》于2013年1月取得江苏省环保厅的审查意见（苏环审[2013]14号）。园区也已根据园区规划环评及审查意见要求开展了一系列的整改措施，基本落实了省厅审核意见。化工园环评审查意见与落实情况对照情况见表2.7-1。

表2.7-1  化工园环评审查意见与落实情况对照表

| 序号 | 审查意见要求 | 化工园区建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐化工不宜作为本园区发展方向，应取消盐化工产业链以及乙烯产业链中的聚苯乙烯、发泡聚苯乙烯等共7个项目，将原规划的39个重点项目调整为32个项目。淘汰现有的隔膜法烧碱项目，保留现有符合产业政策的烧碱项目。园区各类污染物排放总量须符合扬州市、仪征市污染总量控制目标要求。 | 根据审查意见，已将规划产业组团调整为芳烃产业组团、丙烯产业组团、乙烯产业组团和精细化工产业组团四大产业组团。所有引进项目均按产业定位及规划环评要求进行。 |
| 2 | 精细化工应重点发展利用园区现有资源为原料的项目，严禁发展农药、医药、染料等高污染、高能耗产品。鉴于现状H2S、Cl2、苯胺、非甲烷总烃在部分监测点占标率较高，应严格控制含此类污染物排放的产业发展。应严格执行《江苏省禁止排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目名录（第一批）》（苏环办[2009]248号）要求，园区不得引进排放“三致”和恶臭气体的项目。 | 园区按照该意见认真审核入园企业性质，杜绝引进农药、医药、染料等高污染、高能耗产品，禁止引进《江苏省禁止排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目名录（第一批）》所列排放“三致”和恶臭气体的项目。自规划环评开始至今，化工园区已对废气排放严重影响的企业开展了有效的整改，根据监测结果，H2S、非甲烷总烃空气环境质量有一定改善。下一步将继续落实有效的管理制度、加大治理力度，进一步改善园区环境。 |
| 3 | 严格执行江苏省环保厅苏环管[2006]8号文要求。沿江高等级公路以南区域不再布局新的化工生产装置，化工仓储及生产装置应符合相关规定。瑞祥化工应尽快淘汰现有的隔膜法烧碱；大连化工在不增加用地面积、不新增污染物排放总量前提下，可依托现有项目发展烯烃产业链。 | 园区已按照文件要求，除大连化工外，在沿江高等级公路以南区域不再布局新的化工生产装置。 |
| 4 | 本规划区周边应设置不少于500米宽的隔离带，并适当设有绿化带。隔离带内不得建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标，现有环境敏感目标应于2013年底前搬迁完毕。 | 已在园区周边规划500m隔离带，并适当设置绿化带，已逐步开展绿化带内敏感目标搬迁，目前隔离带内居民搬迁工作正在进行中。 |
| 5 | 为减少对仪征主城区的影响，应扩大化工园区与仪征主城区的间隔距离，烟灯河以东、沿江高等级公路以北区域内现有污染严重、布局不当的化工企业和生产装置应制定限期调整、搬迁的计划，今后不再作为化工企业建设用地，尽快修复土地，恢复生态，切实保障仪征城市的环境安全。优士化学离主城区较近，应提升整体工艺装备水平，进行转型、升级，杜绝恶臭扰民现象，并尽快完成相关搬迁工作。 | 烟灯河以东、沿江高等级公路以北区域内为隔离带范围，已计划建设为隔离带。优士化学已开展恶臭整治工作，并制定了后期搬迁计划。其它措施，根据园区实际建设进度，正逐步完善。 |
| 6 | 在位于江苏省重要生态功能保护区区域规划划定的限制开发区范围内的地块（A1、B3、B4、E1、E2等地块）中，A1地块在完成相应调整后，可作为污染较轻及转型、升级项目用地。其它地块暂不得调整，开发建设活动必须符合限制开发区的规定。 | 江苏省2013年制定了《江苏省生态红线区域保护规划》，对原化工园区的生态功能区已做相应调整。对照生态红线方案，规划A1、B3、B4、E1、E2等地块不属于生态红线范围内。 |
| 7 | 入园项目生产工艺及设备、污染治理技术、单位产品能耗、物耗、污染物排放及资源利用率等必须达同行业清洁生产国际先进水平。符合产业政策的精细化工项目，投资总额应不得低于1.5亿人民币，其它工业项目投资总额一般须在1亿美元或10亿人民币以上。 | 园区按照投资总额限值审核入园企业性质，评估项目清洁生产水平。 |
| 8 | 由于该区域临近长江及仪征市主城区，应重视并加强区域风险防范措施，制定有效的事故应急预案，并积极开展演习，确保周边环境安全。 | 已编制园区应急预案，加强对化工园区突发性环境污染事故的综合处置能力，提高紧急救援反应速度和协调水平，控制和减少环境污染事故的危害，将突发危机事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，保障人民群众的生命财产安全。 |

园区主要环境问题与制约因素的对策措施建议情况见表2.5-2。

表2.5-2  主要环境问题与制约因素的对策措施建议

| 主要环境问题与制约因素 | 对策措施 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 废气扰民问题没有彻底解决 | 持续开展企业气味深度治理工作，严防“达标扰民”，督促企业对有组织废气进行回收利用，不能回收利用的焚烧处理。对无组织废气通过泄露检测修复技术、油气回收治理进行控制。对重点企业开展车间、厂界有组织、无组织及环境风险源特种因子在线监控预警、对园区结合智慧环保平台建设大气网格化感知系统，实现大气污染的可追溯、可排查。同时督促企业不断提标改造，削减大气污染物排放量。 | 与规划期同步 |
| 尚未实现100%集中供热 | 积极推进江苏华电、扬州华煦为整个园区供热，完善集中供热配套管网。2018年底前关停大连化工1台75蒸吨/小时燃煤锅炉（因江苏华电目前尚无法为大连化工供热，大连化工1台75蒸吨/小时燃煤锅炉暂未关停）。2019年底前华煦供热、实友化工、瑞祥化工等企业65蒸吨/小时以上燃煤锅炉全部实现超低排放，达不到要求坚决予以关停。支持华电热电加快实施气煤替代，进一步提高天然气占一次能源比重。 | 2019年底 |
| 青山污水处理厂工艺稳定性较差，废水处理不能稳定达标排放 | 加快青山污水处理厂工艺提标改造。提升污水处理厂管理运营水平、处理能力及处置效果，确保实现长期稳定达标排放。 | 2018年底 |
| “十二五”期间，区内河流监测断面有不同程度超标现象 | 通过潘家河抽水泵站、烟灯河引水涵，抽引长江水入河，构筑“潘家河－胥浦沿山河－烟灯河”活水线路，为河网水体注入相对优质水源，实现局部河道周期性换水。2018年底前所有化工企业清下水排口安装在线监测系统和由监管部门控制的自动排放阀，清下水必须经监测达标后方可排放。 | 2018年底 |
| 园有固废焚烧、填埋能力尚显不足。综合应急响应中心对固废转移申报未建立实时监控体系 | 督促东晟固废加快二期工程、杰嘉固废加快一期改造工程进展。鼓励多个危废产生单位与处置单位加强技术合作，增加经营品种及处理能力的针对性，实现区内危废品种全覆盖，实现危废闭环处置。 | 2018年底 |

本项目位于扬州化学工业园区I块，为园区规划的工业用地，项目选址符合园区用地规划的要求；本项目为年产40000吨对二氯苯项目，属于基本化学原料制造项目，符合园区发展战略定位，符合《扬州化学工业园区产业发展规划》的相关要求。

#### 2.7.2.6 新修编的扬州化学工业园区产业发展规划

1、规划目标及规划期限

规划目标：紧紧抓住全省推进化工行业转型发展的有利时机，推动区内现有企业进行转型升级，淘汰落后产能。新增项目以高性能合成材料、高端专用化学品、高效新能源为主，实现化工园区产业的整体优化提升，将扬州化工园区打造成以高性能合成材料、高端专用化学品、高效新能源和石化物流四大产业为重点的绿色石化产业基地、生态工业园区。

规划期限：2016~2030年。

2、规划范围

规划范围：本次规划范围严格按照2016年仪征市城乡建设局修编《仪征市城市总体规划（2016-2030）》中明确规定的扬州化学工业园区用地范围。规划用地面积约15.09平方公里（含仪化用地）。具体范围东起恒基达鑫罐区、西至A1优士化学厂区、南起长江、北至仪化厂区。

3、产业定位及发展方向

积极发展高性能合成材料、高端专用化学品和高效新能源产业，调优石化物流产业，适度发展PTA对苯二甲酸、PET聚酯、EO环氧乙烷、MTO甲醇制烯烃等满足下游产业原料需求的项目。

高性能合成材料产业。依托瑞盛新材料、中化兆达等企业，加快实施芳纶1414及芳纶纤维项目，适时发展芳纶1313产品，着力发展芳纶改性及复合材料、芳纶薄膜和聚苯硫醚、聚苯硫醚纤维等高端产品，积极发展高性能聚丙烯腈基碳纤维等高性能结构材料和离子交换树脂、螯合树脂、感光性树脂、氧化还原树脂等功能性高分子材料，选择发展聚酰亚胺、聚砜、聚苯酯、聚芳醚酮等特种工程塑料（重点发展区域G1、I、L1地块）。

高端专用化学品产业。根据“中国芯战略”和我国80%芯片依靠进口的实际，抢抓南京等IC产业基地建设的重大机遇，依托大阳日酸、住精科技、长连化工等企业，重点发展高纯气体、稀释剂、蚀刻剂、显影剂以及特种环氧树脂、聚酰亚胺树脂、热固性聚苯醚树脂等高端微电子化工新材料（重点发展区域G2、F1地块）。围绕区内现有产业链优化，依托奥克化学、远东联、安美特等企业，积极发展表面活性剂、造纸化学品、日化专用化学品、电子化学品等高端专用化学品（重点发展区域E1、F2、L2地块）。发展金属表面处理剂、防锈剂、防水剂、防冻剂等高端专用化学品（重点发展区域F1、G2地块）。

高效新能源产业。依托华电、奥克化学等企业，重点发展LNG物流、天然气发电、锂电池及锂电池电解液、锂电池电解液溶剂、隔膜材料等，适度发展MTO、乙烷裂解制乙烯、生物质乙烯等绿色、清洁项目。

调优石化物流产业。重点支持南京港码头升级改造和提升环境风险防范能力，优化整合610、611、613、614码头功能。规划建设以LNG为主或LNG专用码头。依托奥克、远东联低温乙烯储罐和恒基达鑫丙烯储罐，提升乙烯、丙烯储存中转能力。

4、用地规划

本次规划用地面积15.09km2，规划用地平衡表见表2.5-2。土地利用规划见图2.5-2。

表2.5-2  规划用地平衡表

| 序号 | 用地代号 | 用地名称 | 面积（km2） | 规划用地百分(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M3 | 三类工业用地 | 8.77 | 58.12 |
| 2 | W | 仓储用地 | 0.77 | 5.10 |
| 3 | S1 | 道路广场用地 | 0.84 | 5.57 |
| 4 | G2 | 绿化用地 | 0.55 | 3.64 |
| 5 | U1 | 市政公用设施用地 | 0.18 | 1.19 |
| 6 | E2 | 农林用地 | 2.77 | 18.36 |
| 7 | E1 | 水域 | 0.11 | 0.73 |
| 8 | H1 | 港口岸线 | 1.1 | 7.29 |
| 规划区综合利用土地合计 |  |  | 15.09 | 100 |

（1）工业用地

规划三类工业用地8.77km2，占规划建设用地的58.12%。

（2）仓储物流用地

规划仓储物流设施用地0.77km2，占规划建设用地的5.10%。水运和公路运输仓储用地主要分布在中央大道以东、沿江公路以南、烟灯河以西、长江以北区域。铁路运输仓储用地布置在中央大道以西的铁路专用线北侧。

（3）道路广场用地

规划道路广场用地0.84km2，占规划建设用地的5.57%。

（4）绿化用地

规划绿化用地0.55km2，占规划用地的3.64%。包括公共绿地、防护绿地、道路绿地。

公共绿地包括带状绿地、广场绿地。带状绿地沿园区主干道、次干道和河道设置，其中在烟灯河、潘家河两侧各规划设置不小于10m的绿化带。防护绿地：园区与仪征主城区之间设置1000米空间防护距离，在胥浦河两侧设置不少于100米宽的滨河绿化带，园区西界及宁通高速公路两侧应设置不少于100米的空间防护绿地，沿江高等级公路两侧应设置不少于50米的空间防护绿地。道路绿地：包括道路绿带（行道树绿带、分隔带绿带）、交通岛绿地、停车绿地、铁路部分的绿化隔离带。

（5）市政公用设施用地

规划市政工程设施用地0.18km2，占规划建设用地的1.19%。主要包括工业气体站、热电站、污水处理厂等，不含固废处置设施。

（6）农林用地

区域内农林用地2.77 km2，规划保留现状，不做开发。

（7）水域

规划范围内水域主要包括沿山河、烟灯河。

（8）港口岸线用地

港口岸线占地1.1km2，不占用陆域建设用地指标。

5、基础设施规划

（1）给水工程

园区供水由仪化水厂和仪征港仪供水有限公司提供。仪化水厂对园区采用生产、生活给水系统分开的分质供水系统，生产、生活水管网采用独立设置，形成独立的生产、生活给水管网。

（2）排水工程

本园区排水规划严格执行雨污分流，雨水全部由管道分片收集，分散、就近排入附近水体。区内污水收集实行“一企一管“，化工园区全部生活污水和生产废水由污水管网收集后，送至污水处理厂集中处理，达标排放。

化工园区集中式污水处理厂—青山污水处理厂规划处理规模为10万m3/d，拟分期建设，目前一期2万m3/d已于2008年3月建成并投入使用，二期扩建2万m3/d于2012年6月底投入试运行，尾水满足《江苏省化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）中一级标准要求后排往长江。

区内雨水管道沿道路敷设，雨水以重力流排入现状河道和排水沟，最终通过胥浦河、烟灯河、潘家河进入长江。

（3）供热工程

化工园区以江苏华电仪征热电有限公司燃气机组为主力热源点，以江苏华电仪征第二供热中心（华煦供热有限公司）及仪征化纤热电部为辅助公共热源点。园区内新增热负荷全部纳入华电仪征燃气机组供热范围，并视未来热负荷增长情况，预留扩建空间；华电仪征第二供热中心作为辅助热源点，承担高参数热负荷及供热应急；仪征化纤热电部供热机组维持其现有供热范围和热用户，不再扩大供热范围和新增热用户；江苏瑞祥化工有限公司热电厂为自备电厂，不对外供热。

华电仪征燃气机组供热能力为485t/h,现状热负荷为92.82t/h，近期设计热负荷为295.76t/h，远期设计热负荷为480.33t/h。华电仪征第二供热中心供热能力为440t/h，现状热负荷为112t/h，设计热负荷为325.58t/h。仪征化纤热电部供热能力为1039t/h，现状热负荷为386.9t/h，设计热负荷为616.32t/h。

（4）燃气工程

化工园区内现建有“西气东输”门站和“川气东送”门站各一座，可以作为园区的气源供应站，满足化工园区部分民用燃气和部分工业用气要求。

天然气规划采用高、中、低三级输配系统，高压管网设计压力为1.6Mpa，中压管网起端压力不高于0.4MPa，末端压力不小于0.2MPa。低压管网供气压力为2.5-3.0KPa。

（5）供电工程

扬州化工园区目前由华东主电网供电，现建有220kV西区肖山变电所、220KV农歌变电所、110KV青矿变电所、110KV胥南变电所、110KV胥浦开关站，可双回路不间断供电，满足园区供电需求。

（7）固废处置工程

区内固废处置依托扬州东晟固废环保处理有限公司（焚烧处置）和扬州杰嘉工业固废处置有限公司（填埋处置）。

扬州东晟固废环保处理有限公司设计处理规模为30960 t/a危险废物焚烧处置能力，该项目分两期建设，目前一期新建1套回转窑炉焚烧处置系统以及配套的处理设施，焚烧处理危险废物能力为15480t/a，已取得江苏省环保厅颁发的危险废物经营许可证（JS1081OOI127-9）。经营范围包括：焚烧处置医药废物（HW02）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料类废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、#900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、#900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、#261-152-50、261-154-50、261-166-50、261-168-50、#261-170-50、261-172-50、261-174-50、261-176-50、#261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、#276-006-50、900-048-50）。

扬州杰嘉工业固废处置有限公司一期填埋库容40万m3，其中一般工业废物和危险废物分别为10万m3和30万m3。危险废物处置类别为42类，处置规模为40000t/a，已取得江苏省环保厅颁发的危险废物经营许可证（JS10810OL002-2），经营范围包括：HW02（医药废物）、HW03（废药物、药品）、HW04（农药废物）、HW05（木材防腐剂废物）、HW06（废有机溶剂及有机溶剂废物）、HW07（热处理含氰废物）、HW08（废矿物油）、HW11（精蒸馏残渣）、HW12（染料\涂料废物）、HW13 （有机树脂类废物）、HW14（新化学药品废物）、HW16（感光材料废物）、HW17（表面处理废物）、HW18（焚烧处置残渣）、HW19（含金属羰基化合废物）、HW20（含铍废物）、HW21（含铬废物）、HW22（含铜废物）、HW23（含锌废物）、HW24（含砷废物）、HW25（含硒废物）、HW26（含镉废物）、HW27（含锑废物）、HW28（含碲废物）、HW29（含汞废物）、HW30（含陀废物）、HW31（含铅废物）、HW32（无机氟化合废物）、HW33（无机氰化合废物）、HW34（废酸）、HW35（废碱）、HW36（石棉废物）、HW37（有机磷化合物废物）、HW39（含酚废物）、HW40（含醚类废物）、HW41（废卤化有机溶剂）、HW42（废有机溶剂）、HW45（含有机卤化物废物）、HW46（含镍废物）、HW47（含钡废物）、HW48（有色金属冶炼废物）、HW49（其他废物）。一般工业固体废物处置类别为盐泥、芒硝、石膏、工业废盐，处置规模26080t/a。

生活垃圾处置依托区内仪征市青山生活垃圾卫生填埋场，远期青山垃圾填埋场逐步废止，园区垃圾分类收集后，以焚烧等处理方式处理，其余送到马集地区进行卫生填埋。

（8）长江石化物流中心

长江石化物流中心东至胥浦河、南至长江边、西至中央大道、北至沿江高等级公路，占地面积4.33平方公里，目前已开发2平方公里。

根据《省政府关于加强长江流域生态环境保护工作的通知》（苏政发〔2016〕96号）要求，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。

现有长江岸线长8060米，其中：

（1）小河口—潘家河口段，岸线长2299m，前方为河漫滩地，下游为仪征水厂取水口，后方紧邻龙山风景区，不宜进行港口开发，规划为非港口岸线。

（2）潘家河口—仪化码头段，岸线长681m，受仪征水厂水源保护和规划过江通道的限制，规划为非港口岸线。

（3）仪化码头—胥浦河口段，岸线长5080m，该段岸线前方水流平顺，河势稳定，深水近岸，后方紧邻化工园区，依托条件好，是园区的黄金岸线。该区域现布局码头28座，其中生产性泊位24个，码头液体化工品等最大接卸能力达3000万吨以上。主要为扬州化学工业园区内企业提供专业化工港区服务，运输货种以石油及制品、液体化工品和煤炭运输为主。该段岸线目前已被仪化码头、紫金山船厂、南京港股份有限公司、公共液体二期码头、恒基达鑫码头等占用，仅剩恒基达鑫码头上游770m岸线未利用。

岸线利用规划见表2.5-3。

表2.5-3  长江岸线仪征段（园区范围内）规划及利用状况

| 序号 | 岸线性质 | 长度m | 起讫点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源保护岸线 | 2299 | 小河口—潘家河口 | 剩余2299m |
| 2 | 水源保护岸线 | 681 | 潘家河口-仪化码头 | 分别是仪化取水口、仪征取水口，其余为水源一级保护区，目前一级保护区内的仪化大码头已关闭 |
| 3 | 工业仓储岸线 | 5080 | 仪化码头—胥浦河 | 已使用4510m |
| 合计 |  | 8060 |  |  |

物流中心现有第三方液体化工品物流企业恒基达鑫、公共液体化工码头（在建）、长江国际、中化扬州、南京港、奥克仓储等5家，合计储罐209座，容积111.2万方。现有方顺、益江2家粮油企业，合计储罐56座，容积11.6万方。

现有大连化工、优士化学、瑞祥化工、扬农锦湖等4家生产型企业仓储设施，合计储罐141座，容积9.4393万方。

### 2.7.3 江苏省生态红线区域保护规划

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年）和《市政府办公室关于印发扬州市生态红线区域保护规划的通知》（扬府办发[2014]110号），技改项目附近最近的国家级生态红线为仪征市饮用水水源保护区，距离为1.1km；技改项目所在地不在仪征市生态红线区域保护范围内，距离最近的生态红线区域为龙山森林公园，最近约2.0km。技改项目不会导致辖区内生态红线区域生态服务功能下降。因此，技改项目的建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年）和《市政府办公室关于印发扬州市生态红线区域保护规划的通知》（扬府办发[2014]110号）相符合。技改项目周围的重要生态功能保护区见表2.5-3，技改项目与生态红线位置关系见图2.5-3。

表2.7-1 项目周边生态红线区域

| 红线区域名称 | 主导生态功能 | 一级管控区 | 二级管控区 | 与扩建项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙山森林公园 | 自然与人文景观保护 | - | 东至中央大道，南至青山街道，西至龙安路，北至沿江高速 | S，130m |
| 仪征市饮用水水源保护区 | 水源水质保护 | 一级管控区为仪征港仪供水公司、仪化水厂长江饮用水水源保护区一级保护区：以取水口上游500米至下游500米，向对岸500米至本岸背水坡之间的水域，与本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | 东临仪化码头，南临长江，西至小河口六合境内，北靠青山镇沿线陆地。其中仪征港仪供水公司、仪化水厂长江饮用水水源保护区二级保护区范围为：一级保护区以外上溯1500米、下延500米的水域范围与相对应的本岸背水坡堤脚外100米的陆域范围；准保护区范围为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围 | S，1100m |
| 仪征市红山风景名胜区 | 自然与人文景观保护 | - | 东至红光路，南至宁通公路，西与六合区接壤，北至沪陕高速公路 | N，3700m |

2.8 环境功能区划

本项目区域及周围地区的大气、水及声环境功能区划见表2.8-1。

表2.8-1  项目周边环境功能区划

| 大气环境 | 水环境 | 声环境 |
| --- | --- | --- |
| 项目所在地执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 除仪征市小河口至仪征市取水口下游1.5km长江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，长江仪征段其余部分江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，2020年执行Ⅱ类标准。潘家河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，烟口河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 | 项目厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准 |

# 3项目概况与工程分析

## 3.1 现有项目工程概况

### 3.1.1现有项目环评批复及建设情况

江苏瑞盛新材料科技有限公司于2017年在扬州化学工业园区投资建设年产500吨对位芳纶纤维项目（一期项目），该项目环评于2017年2月得到了仪征市环保局的批复（仪环审[2017]13号），目前已建成投产，并于2018年7月通过了竣工环境保护验收。公司于2018年在现有厂区投资12.2亿元建设年产5000吨对位芳纶纤维项目（二期项目），该项目环评于2017年12月得到了仪征市环保局的批复（仪环审[2017]179号），目前二期项目正在建设中。

现有项目环评批复及建设情况如下：

表3.1-1 瑞盛现有项目环评批复及建设情况

| 时间 | 项目名称 | 产品名称 | 批复产能（t/a） | 实际实施产能 （t/a） | 实施内容 | 环评及批复 | “三同时”竣工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期，2017年 | 年产500吨对位芳纶纤维项目，2017年 | 长丝 | 400 | 350 | 4套对位芳纶生产装置（2套产能200t/a，2套产能50t/a） | 取得了仪征保护局的批复，仪环审[2017]13号 | 2018年7月通过了竣工环保验收 |
|  |  | 短纤维 | 75 | 75 |  |  |  |
|  |  | 浆粕 | 25 | 25 |  |  |  |
|  |  | 副产品：硫酸钙 | 4000 | 4000 | 1套硫酸钙生产装置 |  |  |
| 二期，2018年 | 年产5000吨对位芳纶纤维项目，2018年 | 长丝 | 4000 | / | 10套对位芳纶生产装置（2套产能500t/a，2套产能750t/a，4套产能250t/a） | 取得了仪征保护局的批复，仪环审[2017]179号 | 正在建设 |
|  |  | 短纤维 | 750 | / |  |  |  |
|  |  | 浆粕 | 250 | / |  |  |  |
|  |  | 副产品：硫酸钙 | 40000 | / | 2套硫酸钙生产装置 |  |  |

### 3.1.2现有项目主体工程建设内容

现有项目主体工程包括14套对位芳纶纤维生产装置和3套副产品硫酸钙生产装置：现有项目的生产规模为对位芳纶纤维5500吨/年，同时副产硫酸钙44000吨/年。各装置主要生产单元和产品方案见表3.1-2，现有项目主要建筑物包括综合楼、研发楼、纺丝车间、硫酸钙车间、公用工程车间、原料仓库、成品仓库、辅助用房等。现有厂区平面布置图见图3.1-1。

表3.1-2  现有项目主体工程建设内容与产品方案

| 序号 | 装置名称 | 主要生产单元 |  | 车间名称 | 产品名称 | 产量（t/a） |  |  |  |  |  | 产品去向 | 运行时数（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 |  |  | 一期项目 |  | 二期项目 |  | 现有项目全厂合计 |  |  |  |
| 1 | 聚合装置 | / | 3套聚合装置（1套产能1550t/a，1套产能1500t/a，1套产能2150t/a） | 聚合车间 | PPTA | 0 |  | 5200 |  | 5200 |  | 用于纺丝工段 | 7200 |
| 2 | 溶剂回收装置 | / | 2套溶剂回收装置（配套聚合装置） | 溶剂回收车间 | NMP | 0 |  | 48876 |  | 48876 |  | 用于聚合工段 | 7200 |
| 3 | 对位芳纶纤维生产装置 | 4套对位芳纶生产装置（2套产能200t/a，2套产能50t/a） | 10套对位芳纶生产装置（2套产能500t/a，2套产能750t/a，2套产能500t/a，4套产能250t/a） | 纺丝车间 | 长丝 | 400 | 合计500 | 4000 | 合计5000 | 4400 | 合计5500 | 外售 | 7200 |
|  |  |  |  |  | 短纤维 | 75 |  | 750 |  | 825 |  |  | 2400 |
|  |  |  |  |  | 浆粕 | 25 |  | 250 |  | 275 |  |  | 1800 |
| 4 | 副产品硫酸钙生产装置 | 1套硫酸钙生产装置 | 2套硫酸钙生产装置 | 废水车间 | 副产品：硫酸钙 | 4000 |  | 40000 |  | 44000 |  | 外售 | 7200 |

### 3.1.3公辅及环保工程建设内容

现有项目公辅及环保工程建设和使用情况见表3.1-3。

表3.1-3 现有项目公辅及环保工程建设和使用情况汇总

| 分类 | 建设名称 |  | 建设情况或消耗指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 储运 工程 | 储罐区 |  | 酸碱罐组：98%硫酸储罐200 m³一个、20%烟酸储罐50 m³一个、99.5%硫酸储罐200m³两个、30%氢氧化钠储罐200m³ 溶剂罐组：二氯甲烷储罐150m³一个、NMP储罐150m³一个，200m³空备罐一个，共计占地面积约2156m2 |
|  | 丙类仓库 |  | 丙类固体仓库，主要用于储存对苯二胺、氯化钙、碳酸钙等固体产品，占地约1200m2 |
|  | 成品仓库 |  | 1个，占地面积约972m2 |
| 公辅 工程 | 给水 |  | 新鲜水需求量约186万m3/a |
|  | 排水 |  | 废水排水987677.9m3/a |
|  |  |  | 新增清下水778000m3/a |
|  | 蒸汽 |  | 1.6MPa的蒸汽6t/h，0.8MPa的蒸汽44t/h 年消耗蒸汽量为360000t |
|  | 循环冷却水 |  | 循环冷却水2000m3/h（消耗量259200 m3），采用风冷冷水机组（4套500m3/h） |
|  | 纯水系统 |  | 纯水制备系统2套，纯水制备能力为60t/h和140t/h，纯水制备量约124万t/a |
|  | 制冷系统 |  | 2套乙二醇冷冻系统，制冷能力分别为1000t/h和2000t/h |
|  | 压缩空气 |  | 流量约1500Nm3/h，压力0.6MPa |
|  | 氮气 |  | 流量约800Nm3/h，压力0.6MPa |
|  | 供电 |  | 本工程拟申请1路110 kV市电电源供电，经2台2500KVA变压器降压至10kV/0.38KV，小时用电量约为16000kwh |
|  | 消防水池 |  | 1633m3 |
|  | 事故水池 |  | 2100m3 |
| 环保 工程 | 污水预处理站 |  | 一座污水预处理站，处理能力为3300m3/d，处理工艺为厌氧+好氧+絮凝沉淀 |
|  | 废气收集处理 | 聚合废气 | 1套2级碱液吸收装置，1个30米高排气筒 |
|  |  | 溶剂回收不凝气 | 1套渗透膜+活性炭吸附装置，1个30米高排气筒 |
|  |  | 纺丝单元 | 2套2级碱液吸收装置（排气筒1个，32米高） |
|  | 固废暂存和处理 |  | 固体废物暂存处位于丙类仓库南侧，占地面积约240m2 其中，危废暂存间160m2 一般固废间80m2 |

### 3.1.4现有装置生产过程

现有项目的生产过程包括芳纶聚合、溶剂回收和芳纶纺丝。

#### 3.1.4.1 芳纶聚合

聚合车间主要为PPDA精制、芳纶聚合体生成以及烘干等工艺流程，具体如下：

（1）PPDA的精制

将PPDA原料加入融化釜中融化后，放到精制釜中精制（185℃，中压蒸汽加热），在真空条件下（-0.01Mpa）进行蒸馏提纯，采出的气相PPDA为高纯度PPDA，经冷凝后输送到PPDA原料罐中储存，S1釜残作为固废处理。

将来自回收工段的NMP-CaCl2溶液加入到PPDA溶液配制釜中，再按一定比例加入PPDA搅拌，溶解后将制得PPDA溶液转入存储釜中待聚合反应使用。

（2）聚合

将对苯二甲酰氯（TPC）熔体和对苯二胺（PPDA）溶液按一定配比加入到聚合釜中，控制反应体系温度0~5℃，反应生成PPTA，产生少量聚合废气G1（NMP和HCl）经2级碱吸收处理排放，经30米高排气筒排空。

（3）聚合体中和

反应生产的聚合物从聚合釜中放入中和釜中加入30%NaOH碱液中和体系中氯化氢，调节混合液pH值至中性。

（4）聚合体过滤水洗

进入水平带式过滤器：将聚合体先过滤，得到的固体经过水洗过滤，滤液再过滤除去其中的S2低聚物，得到NMP、氯化钙、氯化钠和水的混合液去溶剂回收车间处理，部分水洗水作为W1洗涤废水。

（5）聚合体干燥

经过水清洗后的聚合体通过干燥器加热到130℃，干燥得到芳纶聚合体，产生水蒸气经冷凝得到废水W2，少量不合格品S3作为危废处置。

#### 3.1.4.2 溶剂回收

溶剂回收车间主要工艺过程包括萃取、共沸、脱萃、精馏、溶液配置等。

（1）萃取单元：通过萃取塔添加二氯甲烷为萃取剂来萃取聚合混合液中的NMP，塔顶得到水相（含少量二氯甲烷的盐水溶液）去萃余相槽，经共沸进料泵送去共沸单元。塔底获得油相（二氯甲烷和NMP混合液）去萃取相槽，经脱萃进料泵送去脱萃单元。萃取塔操作温度为常温。

（2）共沸单元：萃余相进入共沸塔，通过共沸精馏，塔顶气相经两级冷凝后至共沸油水分离器分层，上层为水层经泵回流至共沸塔顶，下层为油层去回收萃取剂槽，塔顶产生不凝气G2，塔底得到冷凝废水W3去废水处理装置。

（3）脱萃单元：脱萃进料泵送来的萃取相送入脱萃塔，塔顶气相经两级冷凝后至脱萃油水分离器分层，上层为水层经泵回流至共沸塔顶，下层为油层去脱萃回流罐，部分经泵回流至脱萃塔顶，其余采出至新鲜萃取剂槽。塔底物料送至精馏单元进一步处理。过程中塔顶产生不凝气G3，塔底物料送至精馏塔进一步精制。

（4）精馏单元：脱萃塔釜采出至精馏塔，进行减压精馏分离出NMP，塔顶气相经两级冷凝后至精馏回流槽，部分用泵回流，其余采出至回收NMP槽。塔顶产生精馏不凝气G4，精馏塔釜釜残S4采出。

（5）NMP-CaCl2溶液体系的配制

将氯化钙和NMP按一定比例加入到密闭容器中常温搅拌溶解，再对溶液进行蒸馏脱水，产生水蒸气W4经冷凝后排入污水预处理站，即得到合格的NMP-CaCl2溶液供聚合工段使用。

回收工段产生的不凝气集中收集，主要污染物成分为NMP和DCM，采用渗透膜+活性炭吸附装置处理，对有机废气的去除效率可达99%，经32m高排气筒排空。

#### 3.1.4.3 芳纶纺丝

纺丝车间的纺丝工段生产过程阐述如下。

（1）聚合体的溶解和过滤：芳纶聚合体与99.5%的浓硫酸在双螺杆挤出机中充分混合后进入双螺杆挤出机快速溶解，溶液经过过滤装置过滤后进入连续脱泡装置。过滤过程中会产生一定量的滤渣S5，滤渣的主要成分为未溶解的聚合体粒子和硫酸，作为危废委外处理。

（2）聚合体脱泡：聚合体硫酸溶液经过过滤后，进入连续脱泡装置，脱去聚合体溶液中的空气。纺丝车间脱泡过程产生硫酸雾废气G5，硫酸雾的产生量约为硫酸用量的0.01％，硫酸雾经二级碱洗吸收装置处理后经32m排气筒达标排放，产生洗涤塔废水进入污水预处理站。

（4）聚合体纤维凝固、水洗：聚合体硫酸溶液经过连续脱泡装置脱去溶液中的空气后，从喷丝孔喷入水中迅速凝固成芳纶纤维，凝固浴产生硫酸雾废气G6通过吸风罩引入尾气处理装置，经二级碱洗吸收装置处理后由32m高排气筒达标排放，产生洗涤塔废水进入污水预处理站。芳纶纤维凝固后用水洗去纤维中附着的浓硫酸。水洗产生的大量的稀硫酸回收利用生产副产品硫酸钙S6。硫酸钙生产过程在硫酸钙车间进行，具体工艺如下：

碳酸钙固体先加一定量水进行稀释，再按比例投入中和槽，碳酸钙和稀硫酸在中和槽内进行中和反应，待反应结束后进入带式过滤机进行过滤，部分过滤水回用于碳酸钙溶解罐，剩余过滤废水经砂滤、沉降后，过滤废水W5经污水排放池后接管污水管网，过滤后的固体即硫酸钙副产品S6。该套副产硫酸钙工艺完备，污染防治措施完善，能保证副产品质量，且产品经过扬州大学测试中心检验检测，质量能达到企业标准。瑞盛公司已与接收厂家扬州绿杨水泥发展有限公司签订意向性协议，能保证副产品硫酸钙的妥善处置，具有环境友好性及合规性。

（5）设备清洗：生产过程中会进行设备的清洗，清洗过程中采用纯水清洗设备。设备清洗过程中会产生一定量的稀硫酸和废料，废料S7主要成分为芳纶聚合体和硫酸，作为危废委外处置。

（6）芳纶纤维清洗：采用稀碱液和水对芳纶纤维进行清洗，进一步洗去纤维中附着的硫酸。产生碱洗废水W6进入污水预处理站。

（7）芳纶纤维烘干：将洗涤好的纤维采用电加热导热油炉进行烘干，烘干过程中会产生一定量的水蒸气，直接排空。

（9）芳纶纤维上油：芳纶纤维上油工序采用在线油轮上油的方法进行上油，硅油为无色无味无毒不易挥发的液体，不产生挥发性有机物。

（10）芳纶纤维卷绕：芳纶纤维经过卷绕、切断得到长丝、短纤维、浆粕等芳纶纤维成品。

浆粕生产工艺：先将长丝经切断加工成1mm的短切纤维，再在短切纤维中加入一定量的水，搅拌均匀进行分散，混合液经磨浆机研磨，然后过滤，滤液再回用于分散短切纤维，滤饼及芳纶湿浆粕，再经烘干得到浆粕成品。

喷丝板清洗工艺：生产线更换下来的喷丝板，首先放入清水中将残留在喷丝板上的物料凝固后，再进行物料剥离，然后再将喷丝板置于超声波清洗机中进行超声波振荡清洗，清洗完成后的喷丝板用压缩空气进行孔洞吹扫，最后放入鼓风烘箱烘干，完成喷丝板清理工作。喷丝板约每星期更换清洗一次。

每条生产线清洗水均有在线流量控制，废水收集系统设有在线PH控制；聚合体干燥设备内有滤袋过滤进行粉尘捕集，真空管道还设有缓冲罐进行粉尘捕集。

### 3.1.5现有项目污染物产生与处理情况

（1）废气

现有项目产生的有组织废气有：

①聚合工段聚合反应中会产生G1聚合废气（HCl和NMP），经1套2级碱吸收处理后通过2# 30m高排气筒排放；

②溶剂回收工段共沸单元会产生不凝气G2，脱萃单元产生不凝气G3，精馏单元产生不凝气G4，污染物成分主要为水、NMP和DCM，以上不凝气在塔顶收集后送1套渗透膜+活性炭吸附处理，达标尾气经3# 30m高排气筒排空。

③纺丝工段脱泡过程中产生的硫酸雾废气G5，喷丝过程产生的硫酸雾废气G6通过集气罩在离心机的负压作用下吸入风管，一期工程尾气送1套三级碱吸收装置处理，达标尾气由车间1#排气筒排放，二期工程尾气送2套二级碱液吸收装置处理，达标尾气由车间4# 32m高排气筒排空；

现有项目对无组织废气的控制措施有：（1）装置区为密闭一体化生产过程，所有的原辅料和产品均采用管道进行输送，正常生产过程产生的无组织排放相对较小，尽可能避免无组织废气的产生；（2）现有项目罐区储罐储存的物料包括浓硫酸，采用卧式进行储存，减少了无组织废气的产生。所有的物料装卸过程使用气相平衡管，以尽可能减少物料储存和装卸过程无组织废气的产生。储罐放空口用管道将尾气收集到碱吸收装置进行处理。

（2）废水

现有项目的废水主要为中和废水、碱洗废水、芳纶纤维水洗废水、地面清洗废水、初期雨水、生活污水、洗涤塔废水、实验室废水、水蒸气冷凝水、纯水制备尾水和循环冷却塔排水。中和废水、碱洗废水、芳纶纤维水洗废水、地面清洗废水、初期雨水、生活污水、洗涤塔废水、实验室废水、水蒸气冷凝水均接管园区污水处理厂，纯水制备尾水和循环冷却塔排水作为清下水直接排入园区雨水管网。

现有项目在废水排放池和接管口之间安装污染物监测设备，监测项目包括常规污染物因子和特征污染物因子，确保达标（接管）排放。

现有项目废水的年排放总量约为987677.9m3/a（3292m3/d），所排水量占扬州青山污水处理厂处理能力的比例较小，且废水中污染物浓度较低，满足园区青山污水处理厂的接管标准。

（3）噪声

现有项目噪声主要来自机械设备、机械真空泵和风机等，通过选用低噪声设备和隔声、减振等措施后，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。

（4）固体废物

现有项目固体废物综合处置率达100%，在落实好危险固废安全处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响。

### 3.1.6现有项目污染物“三本帐”核算

现有项目总的污染物排放情况见表3.1-4。

表3.1-4 现有项目总的污染物排放总量（t/a）

| 类别 |  | 污染物 名称 | 一期项目排放量 （t/a） | 二期项目排放量 （t/a） | 二期项目“以新带老”削减量 （t/a） | 现有项目总排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 废水量 | 127656.1 | 987677.9 | 127656.1 | 987677.9 |
|  |  | COD | 10.21 | 79.014 | 10.21 | 79.014 |
|  |  | SS | 5.58 | 56.382 | 5.58 | 56.382 |
|  |  | 氨氮 | 0.228 | 4.968 | 0.228 | 4.968 |
|  |  | 总磷 | 0.038 | 0.065 | 0.038 | 0.065 |
|  |  | TDS | 47.79 | 1912.96 | 47.79 | 1912.96 |
| 废气 | 有组织 | HCl | 0 | 0.245 | 0 | 0.245 |
|  |  | NMP | 0 | 0.291 | 0 | 0.291 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.22 | 2.2 | 0.22 | 2.2 |
|  | 无组织 | HCl | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.1 | 1.13 | 0.1 | 1.13 |
|  |  | 对苯二甲酰氯 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 |
|  |  | NMP | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 |
|  |  | 氨 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 |
|  |  | 粉尘 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| 固废 |  | 危险固废 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 3.1.7现有项目环评批复落实情况

江苏瑞盛新材料科技有限公司于2017年在扬州化学工业园区投资建设年产500吨对位芳纶纤维项目（一期项目），该项目环评于2017年2月得到了仪征市环保局的批复（仪环审[2017]13号），项目目前已建成投产，并于2018年7月完成了竣工环境保护验收。公司于2018年在现有厂区投资12.2亿元建设年产5000吨对位芳纶纤维项目（二期项目），该项目环评于2017年12月得到了仪征市环保局的批复（仪环审[2017]179号），目前二期项目正在建设中。

对比瑞盛公司已建一期项目环评环评批复（仪环审[2017]13号），已建项目基本落实了环评批复的要求。落实情况与环评批复要求详细描述见表3.1-5。

表3.1-5  环评批复落实情况检查表

| 序号 | 环评批复 | 具体落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，选用先进的工艺及设备，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标达到国内先进水平。 | 本项目全面贯彻循环经济理念和清洁生产原则，选用先进的工艺及设备，落实节能、节水措施，减少污染物产生量和排放量，确保各项清洁生产指标达到国内先进水平。已经过清洁生产审核。 |
| 2 | 按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，规划建设给排水系统。企业需从源头控制污染物盐分等含量，并确保各类生产废水经预处理达接管标准后接管青山污水处理厂处理。 | 本项目已落实“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”，废水经预处理后排入市政污水处理厂集中处理，雨水等清下水排入雨水管网。 验收监测期间，本项目盐分等废水污染物排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和青山污水处理厂接管限值要求，排入青山水处理厂集中处理。 |
| 3 | 在工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的排放达到《报告书》提出的要求。脱泡、凝固浴工序产生的工艺废气经活性炭吸附处理后，经二级碱洗吸收处理后通过32m高排气筒排放。通过采取加强运行管理和环境管理，控制生产过程的无组织废气的产生和排放。以上废气中污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求。 | 本项目脱泡、凝固浴工序产生的工艺废气经活性炭吸附处理后，经三级碱洗吸收处理后通过32m高排气筒排放。 验收监测期间，有组织废气出口的硫酸雾检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2二级标准要求，有组织废气达标排放。无组织废气监控点的硫酸雾、颗粒物，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2无组织排放的监控浓度限值标准要求，无组织废气达标排放。 |
| 4 | 选用低噪声设备，对高噪声源采取有效的隔声、减振、消声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 本项目已选用低噪声设备，对高噪声源采取有效的隔声、减振、消声等降噪措施并合理布局。 验收监测期间项目东、南、西、北面厂界外1米处噪声监测点昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求，噪声排放达标。 |
| 5 | 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物必须委托有资质单位安全处置。各类固体废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001)要求，防止二次污染。副产物在符合国家、地方或行业产品质量标准的前提下方可外售，否则，须按固体废物规范处置。 | 本项目已落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用。废滤渣S1、滤料S3、废机油S4均属于危险固废，委托扬州东晟固废环保处理有限公司综合利用；副产物硫酸钙S2作为产品外售（接收厂家为扬州绿杨水泥发展有限公司）；纯水制备废活性炭和过滤膜S5和原料外包装袋S6为一般固废回收利用。此外生活垃圾S7由环卫部门处理。暂存场所已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001)要求进行建设。见附件三、四。 |
| 6 | 本项目采取防止和减少污染物料的跑冒滴漏措施，加强车间防渗，固废临时堆场应采取防雨淋、防扬散、防滲漏、防流失等措施，以免对地下水和土壤造成污染。 | 本项目已采取防止和减少污染物料的跑冒滴漏措施，加强车间防渗，固废临时堆场应采取防雨淋、防扬散、防滲漏、防流失等措施，以免对地下水和土壤造成污染。 |
| 7 | 充分落实《报告书》中提出的事故防范措施，配备足够的应急物资和装备，制定有针对性的环境事故应急预案并定期组织演练，防止环境事故发生，确保环境安全。 | 本项目已编制应急预案。并且组织演练。见附件二。 |
| 8 | 《报告书》提出本项目以纺丝车间、硫酸钙车间和原料车间边界分别设置100m、50m、50m的卫生防护距离。目前该范围内无环境保护目标，今后该范围内不得规划、新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目纺丝车间、硫酸钙车间和原料车间边界分别设置100m、50m、50m的卫生防护距离内无环境保护目标。 |
| 9 | 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控【1997】122号）有关要求，规范化设置各类排污口和标志。本项目废水接管出水口安装污水流量计、COD自动在线监测仪，并与环保部门联网。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。 | 本项目已在废水接管出水口安装污水流量计、COD自动在线监测仪，并联网。废气废水排污口都设有便于采样的采样口和标志。 |
| 10 | 本项目建成后，污染物排放总量指标核定为： 废气：颗粒物≤0.2吨/年 水污染物（接管考核量）：废水量127656吨/年、COD≤10.263吨/年、NH3-N≤0.229吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 | 本项目总量控制指标已落实。 |

### 3.1.8现有项目竣工环保验收情况

瑞盛公司共有2期工程，其中一期项目“年产500吨对位芳纶纤维项目”已通过竣工环保验收，二期项目“年产5000吨对位芳纶纤维项目”目前正在建设中。

以下数据来源于“年产500吨对位芳纶纤维项目”环保竣工验收监测报告。

（1）废气验收监测情况

3.1-6 有组织废气监测结果统计表

| 监测点位 | 监测 日期 | 监测 频次 | 硫酸雾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| 1#废气排放口 | 2018.06.25 | 第一次 | 0.65 | 7.99×10-3 |
|  |  | 第二次 | 0.40 | 4.91×10-3 |
|  |  | 第三次 | 1.35 | 1.66×10-2 |
|  | 2018.06.26 | 第一次 | 1.70 | 2.08×10-2 |
|  |  | 第二次 | 0.71 | 8.43×10-3 |
|  |  | 第三次 | 0.71 | 8.74×10-3 |
| 标准限值 |  |  | 45 | 10 |
| 评价 |  |  | 达标 | 达标 |

验收监测期间，有组织废气出口的硫酸雾最大排放浓度和排放速率分别为1.70mg/m3、2.08×10-2kg/h，硫酸雾检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准要求，有组织废气达标排放。

表3.1-7  无组织废气监测结果统计表

| 检测项目 | 采样时间 |  | 结果 |  |  |  |  | 标准 限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度mg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | 最大值 |  |  |
| 颗 粒 物 | 2018.06.25 | 第一次 | 0.152 | 0.171 | 0.171 | 0.133 | 0.266 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.209 | 0.154 | 0.115 | 0.212 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.247 | 0.152 | 0.171 | 0.266 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.188 | 0.113 | 0.132 | 0.207 |  |  |  |
|  | 2018.06.26 | 第一次 | 0.131 | 0.168 | 0.187 | 0.187 | 0.288 |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.192 | 0.230 | 0.211 | 0.250 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.173 | 0.231 | 0.288 | 0.211 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.149 | 0.168 | 0.243 | 0.205 |  |  |  |
| 硫 酸 雾 | 2018.06.25 | 第一次 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 1.2 | 达标 |
|  |  | 第二次 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.032 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.029 | 0.031 | 0.030 | 0.031 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.028 | 0.029 | 0.029 | 0.028 |  |  |  |
|  | 2018.06.26 | 第一次 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.030 |  |  |
|  |  | 第二次 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.030 |  |  |  |
|  |  | 第三次 | 0.023 | 0.025 | 0.029 | 0.025 |  |  |  |
|  |  | 第四次 | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.026 |  |  |  |

监测结果表明：验收监测期间，无组织废气监控点的硫酸雾、颗粒物最大排放浓度分别为0.032mg/m3、0.288mg/m3，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准要求，无组织废气达标排放。

（2）废水验收监测情况

表3.1-8  污水监测结果统计表（单位：mg/L，pH值无量纲）

| 监测 点位 | 浓 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限值 标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测日期 | 2018.06.25 |  |  |  |  | 2018.06.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 |  |  |
| 废水出口 | pH值 | 8.22 | 8.19 | 8.20 | 8.24 | 8.19~8.24 | 7.55 | 7.51 | 7.56 | 7.58 | 7.51~7.58 | 6~9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 88 | 79 | 88 | 89 | 86 | 46 | 35 | 47 | 44 | 43 | ≤400 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 11 | 14 | 13 | ≤500 | 达标 |
|  | 氨氮 | 5.12 | 4.33 | 5.08 | 1.85 | 4.09 | 4.74 | 4.71 | 4.56 | 4.55 | 4.64 | ≤45 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ≤8.0 | 达标 |
|  | 监测日期 | 2018.07.25 |  |  |  |  | 2018.07.26 |  |  |  |  | / | / |
|  | 全盐量 | 1.99×103 | 1.99×103 | 1.98×103 | 1.98×103 | 1.99×103 | 1.98×103 | 1.97×103 | 1.97×103 | 1.97×103 | 1.97×103 | ≤2.0×103 | 达标 |

监测结果表明：验收监测期间，本项目废水排放符合《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和青山污水处理厂接管限值要求，排入青山水处理厂集中处理。

表3.1-9  雨水监测结果统计表（单位：mg/L，pH值无量纲）

| 监测 点位 | 监测项目 | 浓 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018.06.25 |  |  |  |  | 2018.06.26 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 日均值 |
| 雨水出口 | pH值 | 7.52 | 7.53 | 7.51 | 7.52 | 7.51~7.53 | 7.32 | 7.34 | 7.36 | 7.37 | 7.32~7.37 |
|  | 悬浮物 | 39 | 37 | 38 | 36 | 37 | 56 | 45 | 44 | 54 | 50 |
|  | 化学需氧量 | 46 | 47 | 44 | 44 | 45 | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 |
|  | 氨氮 | 1.77 | 1.88 | 2.13 | 1.90 | 1.90 | 1.86 | 1.71 | 1.31 | 1.64 | 1.63 |
|  | 总磷 | 1.56 | 1.58 | 1.14 | 1.59 | 1.47 | 1.33 | 1.23 | 1.30 | 1.26 | 1.28 |
|  | 全盐量 | 971 | 972 | 971 | 968 | 971 | 939 | 940 | 938 | 941 | 939 |

（3）噪声验收监测情况

表3.1-10  厂界环境噪声监测结果统计表（单位: dB(A)）

| 测点编号 | 检测点位置 | 主要声源 | 检测时间 | 结果 |  | 环评限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 厂界东外 1米处 | 无 | 昼间： 2018.06.25 16:20~16:51 夜间： 2018.06.25 22:06~22:45 | 昼间 | 55.6 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 49.3 | 55 |
| Z2 | 厂界南外 1米处 |  |  | 昼间 | 56.1 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 47.6 | 55 |
| Z3 | 厂界西外 1米处 |  |  | 昼间 | 52.8 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 47.5 | 55 |
| Z4 | 厂界北外 1米处 |  |  | 昼间 | 52.6 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 48.8 | 55 |
| Z1 | 厂界东外 1米处 | 无 | 昼间： 2018.07.25 13:05~13:38 夜间： 2018.07.25 22:05~22:38 | 昼间 | 57.6 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 46.1 | 55 |
| Z2 | 厂界南外 1米处 |  |  | 昼间 | 56.1 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 47.5 | 55 |
| Z3 | 厂界西外 1米处 |  |  | 昼间 | 56.5 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 47.7 | 55 |
| Z4 | 厂界北外 1米处 |  |  | 昼间 | 57.2 | 65 |
|  |  |  |  | 夜间 | 45.1 | 55 |

监测结果表明：验收监测期间项目东、南、西、北面厂界外1米处噪声监测点昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求，噪声排放达标。

（4）固废检查情况

固废检查结果表明：本项目各类固废的收集、处置和综合利用措施得当，实现了固体废物零排放。做好固体废物的台帐记录，并加强及外运过程的环境管理，避免产生二次污染。

（5）其他检查情况

废水排放口、废气排放口、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化政治管理办法》[苏环控（97）122 号]要求建设。

### 3.1.9现有项目与扩建项目关系及存在的环境问题

扩建项目利用现有项目已建研发楼作为切片生产车间，将现有项目已建辅助用房改为成品库房，并依托现有项目的消防水池和应急事故池、废水接管口，生产装置及公辅环保设施新建。

现有项目一期工程已通过竣工环保验收，二期工程正在建设，暂不存在环境问题。

## 3.2 扩建项目工程概况

### 3.2.1 扩建项目基本情况

项目名称：江苏瑞盛新材料科技有限公司40kt/a新材料原料切片项目

项目性质：扩建

建设单位：江苏瑞盛新材料科技有限公司

建设地点：扬州化学工业园区I地块

项目投资：扩建项目总投资5955.38万元，环保投资合计为210万元，占总投资的3.53%。

占地面积：扩建项目利用厂区原有用地，不新增占地面积。

生产制度和定员：项目采用三班制，每天工作24小时，年工作天数为300天，年生产时间为7200小时，扩建项目新增定员15人。

建设时间：6个月

本次扩建项目为新材料原料切片项目，利用一期项目闲置研发楼框架改造为切片生产车间，利用原一期项目辅助用房（食堂和更衣间）改造为成品仓库，所有生产设备均为新增，仅有部分公辅工程依托现有项目，因此本章内容着重分析扩建项目情况，仅在污染物三本账章节分析全厂情况。

### 3.2.2 扩建项目主体工程和产品方案

扩建项目主体工程为1套切片冷冻装置，设备安装在冷冻切片包装车间，年生产规模为二氯苯切片40000吨。本次扩建项目与现有项目不存在产品上下游关系，为一条独立的生产线，生产的产品均直接外售。

表3.2-1  扩建项目主体工程建设内容与产品方案

| 序号 | 装置名称 | 车间名称 | 产品名称 | 产量（t/a） | 产品去向 | 运行时数（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切片包装装置 | 冷冻切片包装车间 | 对二氯苯切片 | 40000 | 外售 | 7200 |

本项目主要产品为对二氯苯切片，对二氯苯是生产新型高性能热塑性树脂材料聚苯硫醚的主要原料。扩建项目产品质量标准见表3.2-2。

表3.2-2  对二氯苯切片质量标准（HG/T4489-2013）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 具有芳香味白色结晶片状物 |
| 纯度，%(m/m)≥ | 99.9 |
| 熔点，℃≥ | 52.8（干品） |

### 3.2.3 公辅及环保工程

扩建项目除循环冷却水系统新建外，其余公辅环保设施均依托现有和在建项目。扩建项目公辅及环保工程建设情况见表3.2-3。

表3.2-3 扩建项目公辅及环保工程建设情况

| 分类 | 建设名称 | 建设情况或消耗指标 | 建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储运 工程 | 丙类仓库 | 丙类固体仓库，主要用于储存对二氯苯切片产品，占地约784m2 | 利旧 | 利用现有辅助库房改造 |
| 公辅 工程 | 给水 | 新鲜水需求量约8270m3/a | 依托 | 园区自来水管网 |
|  | 排水 | 废水排水216m3/a | 依托 | 废水接管至园区青山污水处理厂，清下水排入园区雨水管网 |
|  |  | 新增清下水5616m3/a |  |  |
|  | 循环冷却水 | 循环冷却水消耗量为1.11m3/h（循环量260 m3/h） | 新建 | 切片包装车间设置了冷却循环供水系统,设计规模：260m3/h，供水压力为0.30MPa，供水温度32℃，回水温度37℃； |
|  | 制冷系统 | 150m3/h | 新建 | 切片包装车间内新建冷冻水系统，能力为Q=200m3/h |
|  | 压缩空气 | 流量约261m3/h，压力0.6MPa | 依托 | 厂区公用工程车间内已设置空压站，配置空压机1台，排气量9.1Nm3/min，P=0.85MPa，N=55KW |
|  | 氮气 | 流量约20m3/h，压力0.6MPa | 依托 | 园区管网 |
|  | 供电 | 520万kwh | 依托 | 园区电网 |
|  | 消防水池 | 1600m3 | 依托 | 依托现有项目 |
|  | 事故水池 | 2100m3 | 依托 |  |
| 环保 工程 | 污水预处理站 | 新增216m3/a生活污水，生产过程不产生废水 | 依托 | / |
|  | 废气收集处理 | 新建一套布袋除尘系统 | 新建 | / |
|  | 固废暂存和处理 | 危废产生量约为1.5t/a，一般固废产生量约为0.3t/a。 | 依托 | 现有固体废物暂存处位于丙类仓库南侧，占地面积约240m2 其中，危废暂存间160m2 一般固废间80m2 |

#### 3.2.3.1给排水（含循环冷却水）

①生产、生活给水

扩建项目生活用水和生产用水为各自独立管道，分别来自扬州化学工业园区的生产、生活供水系统，管径为DN200，供水压力不低于0.2Mpa。

②循环冷却水

切片包装车间新建一套冷却循环供水系统,设计规模：260m3/h，供水压力为0.30MPa，供水温度32℃，回水温度37℃，耗水量约为8000t/a。

③排水

扩建项目新增生活污水废水216m3/a，生产过程不产生废水，新增清下水5616m3/a，废水经厂区现有污水处理站处理后接管至园区青山污水处理厂，清下水排入园区雨水管网。

④消防用水

厂区西北角消防水池及泵房位于动力车间，消防水池有效容积为1600m3，并分成可以独立使用的两座，消防水池由自来水给水管网补水。消防泵房配置消火栓消防电泵两台，一开一备，系统供水量Q=60L/s，供水压力0.76Mpa；并在纺丝车间屋顶设置消防水箱有效容积V=18m3及增压稳压装置1套，保证初期消防用水量。

#### 3.2.3.2供电

扩建项目年耗电量约为520万kwh，由园区电网提供。

#### 3.2.3.3冷冻系统

扩建项目在切片包装车间内新建乙二醇水溶液冷冻水系统，制冷能力为Q=500m3/h。

#### 3.2.3.4压缩空气与氮气

厂区公用工程车间内已设置空压站，配置空压机1台，排气量9.1Nm3/min，P=0.85MPa，N=55KW，现有项目已使用4.5Nm3/min，余量可满足本项目使用。扩建项目所需氮气依托园区管网统一提供。

#### 3.2.3.5事故水池

根据“环评导则”及《化工建设项目环境保护设计规范》GB50483-2009的要求，厂区消防后的事故排水需经事故池收集处理后才能排放。根据《水体污染防控紧急措施设计导则》和《化工建设项目环境保护设计规范》GB50483-2009关于事故应急池容积的计算公式：

扩建项目中，（V1+V2-V3）最大产生量所在装置液体二氯苯原料槽，经核算V1为80m3，V2为648m3，V3取0 m3，V4取0 m3，V6为100 m3。

V5的计算公式为V5=10qF（q为平均日降雨量，按10mm计，F为进入事故系统的雨水汇水面积，按1ha计），经核算V5=140 m3。

综上，扩建项目事故应急池有效容积为：V=（80+648-0）+0+140=868（m3）。扩建项目依托在建项目的2100m3事故应急池，能够满足项目事故应急的需求。

#### 3.2.3.6储运工程

扩建项目无储罐，扩建项目依托现有辅助用房，改造为成品仓库一个，占地面积约为764m2。

#### 3.2.3.7依托工程

扩建工程依托现有、消防水池和应急事故池、废水接管口，新建循环水系统、冷冻水系统，其余公辅工程均依托现有，依托的设施容量足够，具有依托可行性。

### 3.2.4 厂区平面布置

扩建项目主要建筑物切片包装车间、丙类成品仓库。扩建项目建成后全厂平面布置详见图3.2-1（附噪声监测点、排气筒、雨污排口、事故水池、固废堆场等位置）。

### 3.2.5 厂区周边现状

项目厂址位于扬州市仪征市化学工业园区I地块，东临实友化工，西临青山污水处理厂，南面为356省道。距离项目最近的敏感点是位于西南侧的沙窝村，最近距离约250m，大约有200户居民。

扩建项目厂区周边状况见图3.2-2。

## 3.3 扩建项目工程分析

### 3.3.1生产原理

本项目的生产为对二氯苯原料进行冷却、切片、包装，不涉及到化学变化过程。对二氯苯原料液由槽车运送至厂区，泵入切片原料槽。原料液体由切片原料槽通过泵送，进入切片机冷却（冷却介质：预冷段32℃循环水，冷却段7℃冷却水）固化成型，切片后进入自动包装机自动包装，码垛后叉车送入成品仓库。具体工艺流程见图3.3-1。

图3.3-1  扩建项目工艺流程图

切片、破碎、包装、码垛全程自动化控制。结晶固化过程中采用闭式分段冷却，一段冷却采用循环水冷却吸收大部分热量使液体对二氯苯原料液降温结晶（循环水进水温度32℃，出水温度37℃）；二段冷却采用7℃水冷却，完成对二氯苯整个结晶固化过程。固化后的二氯苯固体使用切片机进行切片破碎，然后进入自动包装机自动包装，码垛后叉车送入成品仓库。该工艺流程产生切片粉尘G1和包装粉尘G2，通过集气罩收集后经布袋除尘处理后通过15m高的排气筒排空。

### 3.3.2主要工艺设备

扩建项目主要工艺设备见表3.3-1。

表3.3-1 扩建项目主要工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号或规格 | 材质 | 工况条件 (压力、温度等) | 介质 | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切片机 | 7.5t/h | 组合件 | 常温、常压 | 对二氯苯 | 2 | 新购 |
| 2 | 包装机 | 300bags/h | 组合件 | 常温、常压 | 对二氯苯 | 2 | 新购 |
| 3 | 切片原料槽 | φ5000x6500 | 钢衬316L | 60℃、常压 | 对二氯苯 | 1 | 新购 |
| 4 | 循环水槽 | 立式平底平顶罐 | 304 | 常温、常压 | 水 | 1 | 新购 |
| 5 | 凝结水槽 | 立式平底平顶罐 φ2000x3000 | 304 | 80℃、常压 | 水 | 1 | 新购 |
| 6 | 冷水槽 | 立式平底平顶罐 φ2600x3600 | 304 | 7℃、常压 | 水 | 1 | 新购 |
| 7 | 循环水凉水塔 | 尺寸：7850x6450 Q=260m3 | 组合件 | 常温、常压 | 水 | 1 | 新购 |
| 8 | 冷冻机凉水塔 | 尺寸：3000x4500 Q=500m3 | 组合件 | 7℃、常压 | 低温水 | 2 | 新购 |
| 9 | 冷冻机组 | YSLGF700HA | 组合件 | 7℃、常压 | 低温水 | 2 | 新购 |

### 3.3.3主要原辅材料消耗

扩建项目主要原辅材料规格和消耗情况见表3.3-2。

表3.3-2 扩建项目主要原辅材料规格及消耗一览表

| 序号 | 原辅料名称 |  | 形态 | 年用量（t/a） | 储存地点 | 储存方式 | 运输方式 | 最大储量（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料 | 对二氯苯 | 液 | 40000 | 原料槽 | 槽装 | 汽运 | 380 | 外购 |
| 2 | 辅料 | 水 | 液 | 7800 | / | / | 管道 | / | 外购 |

### 3.3.4主要原辅材料理化性质、毒性毒理

扩建项目产品、消耗的主要原辅材料的理化性质、燃爆特性和毒理毒性等见表3.3-3。

表3.3-3 主要产品和原辅料理化性质、燃爆特性、毒性毒理

| 名称 | 分子式 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对二氯苯 | C6H4Cl2 | 分子量147，白色结晶，有刺激性气味。熔点53.1℃，沸点174℃，不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、苯等多种有机溶剂。固体相对密度(水=1)1.46，液态时相对密度1.25 | 与空气混合,受热、明火可爆；遇明火、高温、氧化剂易燃;燃烧产生有毒氯化物烟雾 | 急性毒性：LD50 500mg/kg(大鼠经口)亚急性和慢性毒性：大鼠、豚鼠和兔接触5.23g/m369次，见颤、虚弱、减重、眼刺激和毛蓬乱，肝肾发生病理改变。致突变性：姊妹染然单体交换：人类淋巴细胞100μg/L。精子形态学：大鼠腹腔800mg/kg。生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：7500mg/kg(孕6～15天用药)，引起肌肉骨骼发育异常。IARC致癌性评论：对人可能致癌。 |

### 3.3.5物料平衡分析

依据建设单位提供的技术资料，结合前述工程分析通过衡算得出本项目物料平衡见表3.3-4和图3.3-2。

表3.3-4  物料平衡表（单位：t/a）

| 入方 |  |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 产品 | 废气 |
| 1 | 对二氯苯原料液 | 40000 | 1 | 对二氯苯切片 | 39990 |  |
|  |  |  | 2 | G1切片废气 |  | 5 |
|  |  |  | 3 | G2 包装废气 |  | 5 |
| 小计 | 40000 |  | / | / | 39990 | 10 |
|  |  |  |  | 40000 |  |  |

### 3.3.6水平衡

扩建项目水平衡见下图：

图3.3-4 扩建项目水平衡图（t/a）

### 3.3.7 污染源产生和排放情况

#### 3.3.7.1 废气产生及排放情况

（1）有组织排放

切片包装过程全程采用全封闭生产模式，产生的切片粉尘和包装粉尘利用风机通过管道收集后经布袋除尘处理，达标尾气由15m高排气筒排空，收集效率约为95%。

扩建项目建成后有组织废气产生与排放情况见表3.3-5。

表3.3-5  扩建项目有组织工艺废气排放情况

| 编号 | 污染源名称 | 排气量Nm3/h | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除效率 | 污染物名称 | 排放状况 |  |  | 执行标准 |  | 内径mm | 排放温度℃ | 排放高度m | 排放时间 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率 | 年产生 |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 年排放 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |  |  | h/a |  |
|  |  |  |  |  | kg/h | t/a |  |  |  |  |  | t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | 切片废气 | 8000 | 颗粒物 | 82.5 | 0.66 | 4.75 | 布袋除尘 | 99% | 颗粒物 | 1.65 | 0.013 | 0.095 | 120 | 3.5 | 800 | 25 | 15 | 7200 | P1 |
| G2 | 包装废气 |  | 颗粒物 | 82.5 | 0.66 | 4.75 |  | 99% | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）无组织排放

扩建项目采用先进工艺技术，生产过程基本上是在设备、管道、阀门、法兰、储罐等连接而成的密闭环境中进行的。

（1）切片包装粉尘：改建项目进料为液体原料，切片包装生产过程均密闭进行，产生的粉尘通过风机引入管道中收集，无组织粉尘产生量较小，故不做核算；

（2）对二氯苯原料槽：考虑到原料槽进料过程中，对二氯苯处于60度的高温，产生的挥发性有机物，原料槽呼吸气经活性炭吸附后无组织排放；

依据上述分析，结合建设单位通过类比已有装置提供的资料，并通过相应的计算，扩建项目无组织排放情况见3.3-6。

表3.3-6  扩建项目无组织废气排放源强

| 序号 | 装置区/罐区名称 | 污染物名称 | 污染物产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料槽 | VOCs | 0.04 | 0.0055 | 45×20 | 10 |

#### 3.3.8.2 废水产生及排放情况

扩建项目不产生生产废水，废水主要为生活污水W1和循环冷却水排水W2。扩建项目不新增用地，因此不新增初期雨水。

（1）生活污水W1

扩建项目新增员工6人，年生产300天，人均用水量按150L/人·d计，排污量以80%计算，则扩建项目新增生活污水排放为216m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮和总磷。生活污水收集经调节池后排入园区污水预处理站，接管至园区污水管网。

（2）循环冷却塔排水W2

循环冷却塔排水约5616m3/a，主要成分为COD和SS，作为清下水排入区域雨水管网。

经核算，扩建项目废水产生与排放情况见表3.3-7。

表3.3-7  扩建项目水污染物产生与排放情况

| 废水 类别 | 编号 | 废水量 (m3/a) | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理措施 | 污染物 名称 | 污染物接管量 |  | 接管浓度限值(mg/l) | 排入外环境浓度（mg/L） | 排入外环境量 （t/a） | 排放方式 与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/l) | 产生量 （t/a） |  |  | 浓度 (mg/l) | 接管量 （t/a） |  |  |  |  |
| 生活污水 | W1 | 216 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 400 200 35 50 5 | 0.086 0.043 0.0076 0.011 0.0011 | 化粪池处理 | 废水量 COD SS 氨氮 总氮 总磷 | / 400 200 35 50 5 | 216 0.086 0.043 0.0076 0.011 0.0011 | / 500 400 35 70 8 | / 80 70 15 25 0.5 | 216 0.017 0.015 0.003 0.005 0.0001 | 厂内污水预处理站处理后达标排放园区污水管网 |
| 循环冷却系统排污水 | W2 | 5616 | COD SS | 40 40 | 0.22 0.22 | / | COD SS | 40 40 | 0.22 0.22 | / | 40 40 | 0.22 0.22 | 清下水排入区域雨水管网 |

#### 3.3.8.3 固体废物产生及处置情况

根据扩建项目工程分析和物料衡算，对照《固体废物鉴别标准通则》、《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，并结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017年 第43号），《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办[2013]283号），扩建项目产生的副产物情况具体见表3.3-8。

表3.3-8 扩建项目副产物产生情况汇总表（单位：吨/年）

| 序号 | 副产物名称 | 产生环节 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量（吨/年） | 种类判断* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 废布袋S1 | 废气处理 | 固 | 对二氯苯、废活性炭 | 0.5 | √ |  | 《固体废物鉴别标准通则》、《固体废物鉴别导则（试行）》、《国家危险废物名录》（2016年） |
| 2 | 废活性炭S2 | 废气处理 | 固 | 对二氯苯、废活性炭 | 1 | √ |  |  |
| 3 | 生活垃圾 | / | 固 | / | 1.8 | √ |  |  |

扩建项目产生废布袋S1和废活性炭S2属于危险固废，年产生量约为1.5t，委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置。生活垃圾由环卫部门处理。

扩建项目营运期固废产生和处置情况汇总分别见表3.3-9和表3.3-10。

表3.3-9  扩建项目营运期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废布袋S1 | 危险固废 | 废气处理 | 固 | 对二氯苯、布袋 | 其他废物 | HW49 900-041-49 | 0.5 |
| 2 | 废活性炭S2 | 危险固废 | 废气处理 | 固 | 对二氯苯、活性炭 | 其他废物 | HW49 900-039-49 | 1 |
| 3 | 生活垃圾 | / | / | 固 | / | / | / | 1.8 |

表3.3-10 扩建项目营运期固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废布袋S1 | 危险废物 | 废气处理 | 其他废物 | HW49 900-041-49 | 0.5 | 委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置 |
| 2 | 废活性炭S2 | 危险废物 | 废气处理 | 其他废物 | HW49 900-039-49 | 1 |  |
| 3 | 生活垃圾 | / | / | / | / | 1.8 | 环卫部门 |

表3.3-11 危险废物情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废布袋S1 | HW49 | 900-013-11 | 0.5 | 废气处理 | 固 | 对二氯苯、布袋 | 对二氯苯 | 半年 | T | 拟建项目设置危废暂存库对危险废物进行安全暂存；危险废物定期清运，由有资质单位运输、处置。委托扬州东晟固废环保处理有限公司进行妥善处置 |
| 2 | 废活性炭S2 | HW49 | 900-039-11 | 1 | 废气处理 | 固 | 对二氯苯、活性炭 | 对二氯苯 | 半年 | T |  |

#### 3.3.8.4 噪声产生及治理情况

扩建项目新增的噪声主要来自切片机、循环冷却机组、冷冻机、压缩机和风机等，将采用封闭隔声减振、室内装吸声材料等综合措施，再加上厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施，控制厂界噪声达标。扩建项目噪声产生及治理情况见表3.3-12。

表3.3-12 扩建项目噪声产生及治理情况

| 序号 | 设备名称 | 台(套)数 | 厂界最近 距离m | 声级值dB(A) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切片机 | 2 | 80 | 85 | 封闭隔声减振、室内装吸声材料等综合措施，再加上厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施 | 25 |
| 2 | 真空泵 | 16 | 80 | 80-90 |  | 25 |
| 3 | 循环冷却机组 | 1 | 80 | 90 |  | 25 |
| 4 | 冷冻机 | 2 | 80 | 90 |  | 25 |
| 5 | 压缩机 | 3 | 80 | 90 |  | 25 |
| 6 | 风机 | 3 | 80 | 80-90 |  | 25 |

### 3.3.8 非正常工况排放情况

当扩建项目尾气处理装置发生故障，会产生较大的环境污染。根据表3.3-13核算的非正常情况下各废气污染物的排放源强见表3.3-13。

表3.3-13  扩建项目非正常工况下典型大气污染物排放源强

| 序号 | 非正常工况情景 | 污染物名称 | 最大排放源强 |  |  | 排气筒参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气量 Nm3/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 编号 | 高度 m | 内径 mm | 温度 ℃ |
| G1 | 布袋除尘失效 | 颗粒物 | 8000 | 165 | 1.32 | P1 | 15 | 800 | 25 |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.3.9 扩建项目污染物“三本帐”核算

扩建项目污染物“三本帐”核算情况见表3.3-14。扩建项目建成后全厂污染物“三本帐”核算情况见表3.3-15。

表3.3-14  一期项目污染物“三本帐”核算

| 类别 |  | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 接管量 （t/a） | 排入外环境量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 废水量 | 216 | / | 216 | 216 |
|  |  | COD | 0.086 | 0.00 | 0.086 | 0.017 |
|  |  | SS | 0.043 | 0.00 | 0.043 | 0.015 |
|  |  | 氨氮 | 0.0076 | 0.00 | 0.0076 | 0.003 |
|  |  | 总氮 | 0.011 | 0.00 | 0.011 | 0.005 |
|  |  | 总磷 | 0.0011 | 0.00 | 0.0011 | 0.0001 |
| 废气 | 有组织 | 粉尘 | 0.95 | 0.855 | / | 0.095 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.5 | 0.00 | / | 0.5 |
|  |  | VOCs | 0.4 | 0.36 | / | 0.04 |
| 固废 |  | 危险固废 | 1.2 | 1.2 | / | 0 |
|  |  | 一般固废 | 0 | 0 | / | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 1.8 | 1.8 | / | 0 |

注：VOCs包含有组织邻二氯苯0.048t/a，无组织VOCs 0.4t/a，合计0.448t/a.

表3.3-15  全厂污染物“三本帐”核算

| 类别 |  | 污染物 名称 | 现有排放量 （t/a） | 扩建项目新增排放量 （t/a） | “以新带老”削减量 （t/a） | 扩建后总排放量 （t/a） | 排放增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 废水量 | 987677.9 | 216 | 0 | 987893.9 | +216 |
|  |  | COD | 79.014 | 0.086 | 0 | 79.1 | +0.086 |
|  |  | SS | 56.382 | 0.043 | 0 | 56.425 | +0.043 |
|  |  | 氨氮 | 4.968 | 0.0076 | 0 | 4.9766 | +0.0076 |
|  |  | 总氮 | 4.968 | 0.011 | 0 | 4.979 | +0.011 |
|  |  | 总磷 | 0.065 | 0.0011 | 0 | 0.0661 | +0.0011 |
|  |  | TDS | 1912.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 有组织 | HCl | 0.245 | 0 | 0 | 0.245 | 0 |
|  |  | NMP | 0.291 | 0 | 0 | 0.291 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|  |  | 硫酸雾 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | +0.095 |
|  | 无组织 | HCl | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 | 0 |
|  |  | 硫酸雾 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 |
|  |  | 对苯二甲酰氯 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
|  |  | NMP | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
|  |  | 氨 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
|  |  | 粉尘 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | +0.5 |
|  |  | VOCs | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
| 固废 |  | 危险固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3.4 风险因素识别

环境风险因素识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标，其中生产设施风险因素识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等；物质风险因素识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。

### 3.4.1主要环境风险物质识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合表3.3-3“主要产品和原辅料理化性质、燃爆特性、毒性毒理”进行本项目物质危险性（燃爆性、毒理毒性）的识别。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目的对二氯苯和邻二氯苯属于有毒物质。

综合上述物质危害性分析，结合危险性物质储存量，从环境风险的角度，项目应特别关注对二氯苯和邻二氯等毒性较大、存量较大物质可能产生的对大气环境污染的环境风险物质。

### 3.4.2生产及公辅环保设施环境风险识别

（1）生产装置区

依据物质的危险、有害特性分析，本装置生产过程及生产过程中涉及厂内废物及物料运输及其它用电设备等存在火灾、爆炸、腐蚀、中毒、窒息等危险有害性。另外，火灾、爆炸等事故可能伴随着HCl、CO、二噁英等次生污染物的产生和扩散，造成人员中毒等危险。

生产过程中各单元的主要危险、有害性分析详见表3.4-2。

表3.4-1  生产过程环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切片车间 | 切片包装、废气处理 | 邻二氯苯、对二氯苯、HCl、CO、二噁英等次生污染物 | 泄露、燃烧 | 大气污染排放造成中毒等 | 见3.4.4节 |

（2）储运设施

本项目储存的物料为易燃易爆、有毒物质，物料泄漏后可能会造成人员中毒事故，若遇明火还会进一步发生火灾爆炸事故次生环境污染。

经分析储运设施可能发生的潜在突发环境事件类型见表3.3-3。

表3.4-2  储运设施环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切片车间 | 原料槽 | 对二氯苯原料液 | 泄漏/火灾爆炸引发的次生/伴生污染物排放 | 大气污染或废液进入雨水管网造成水体污染以及泄漏造成的土壤及地下水污染 | 火灾爆炸事故： 产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 泄漏事故： 可能影响厂内土壤 废液进入雨水管网可能造成水体污染 |
| 4 | 丙类仓库 | 丙类仓库 | 对二氯苯成品 |  |  |  |

（3）环保工程

环保工程若发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放。本项目废气通过1处废气处理系统排放，有火灾、泄漏中毒的潜在风险。

表3.4-3  环保工程环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾气处理 | “布袋除尘”处理装置1套，用于处理切片废气（G1）、包装废气（G2） | 发生故障，可能会造成污染物质未经处理直接排放 | 下风向大气环境污染 | 产生的次生/伴生污染物质可能影响厂内职工及下风向大气环境敏感目标 |

### 3.4.3 危险物质及工艺系统危险性分级（P）

#### 3.4.3.1 危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目涉及的危险物质在厂界内的最大存量及临界量见表3.4-4中。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表3.4-4  本项目Q值确定表

| 序号 | 化学品名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 180 | 10 | 18 |
| Q值合计 |  |  |  |  | 18 |

经识别，本项目Q值为18，在10≤Q＜100范围内。

#### 3.4.3.2 行业及生产工艺识别（M）

本项目所属行业及生产工艺识别见表3.4-5。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.1所示，本项目仓库和原料槽属于“化工行业类别，涉及危险物质使用、贮存”，共计分值为10分（5<M≤10），属于M3类。

表3.4-5  本项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料槽及仓库 | 涉及危险物质储存 | 2 | 10 |
| 合计 |  |  |  | 10 |

#### 3.4.3.3 危险物质及工艺系统危险性分级

根据表3.4-4和表3.4-5，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中表C.2要求，确定本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P3等级，见表3.4-6。

表3.4-6  本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断表

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

### 3.4.4环境敏感程度识别

经调研，本项目环境风险识别范围内的主要环境敏感目标情况见表3.4-7，环境敏感目标位置图见图2.4-1。

表3.4-7  项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 最近距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 跃进村 | NW | 2050 | 约1050人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 肖山村 | N | 2200 | 约1050人 |  |
|  | 砖井村 | SW | 600 | 约900人 |  |
|  | 青山镇 | SW | 1650 | 约30000人 |  |

4 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

扩建项目位于扬州化学工业园区I地块，扬州化学工业园区位于仪征市境内。仪征市行政隶属江苏省扬州市，位于江苏省中西部119°02'-119°22'，北纬32°14'-32°36'之间，地处长江三角洲的顶端，是宁、镇、扬“银三角”地区的几何中心，西接南京，东连扬州，南濒长江，与镇江隔江相望，北部与安徽省天长市接壤。长江岸线27公里，直顺稳定、深泓临岸是理想的建港岸线，长江、运河两条大动脉以及贯穿市区北部的宁通高速公路，组成了四通八达的水陆交通网，并随着镇扬大桥和宁启铁路的兴建，仪征与上海、南京、扬州、镇江、连云港等大中城市的距离近在咫尺之间具有独特的地理优势，是江苏省五大重点经济发展带之一。

扬州化学工业园区是扬州市人民政府批准设立的，园区位于长江下游北岸的仪征市（隶属扬州市管辖）西部，南濒长江，西邻南京市六合县，北邻宁通高速公路，东为仪征市的真州镇区，东距扬州市约30km，西距南京市约60km。园区地处南京都市圈50km的核心圈层内，是南京都市圈和扬州“一体两翼”城市发展战略的重要辐射部位，同时也位于江苏省沿江城市带和上海经济圈300km的辐射范围内。工业园区南邻长江黄金水道，沿江分布有吞吐能力2000万吨的南京港六公司和年吞吐能力200万吨的仪征化纤货运码头；北邻宁启（南京-南通）铁路和宁通（南京-南通）高速公路；穿越园区的沿江高等级公路已全线贯通；同时西气东输天然气管道、鲁宁和甬沪宁输油管道由园区过境。

扩建项目具体地理位置见图4.1-1。

### 4.1.2 地形地貌

扬州化学工业园地处华北地台苏北褶陷区，位于古老而又处于稳定状态的长江破碎带上，构造位置属扬州——铜陵地震带的基底，由硬化固积较晚的柔软性岩类组成，可塑性大。扬子断裂带为挤压破碎带，不利能量积累，四周多为活动断裂的交汇处。境内地震频率相对较低，以弱震为主，并易受外地震波及影响。根据1990年《中国地震烈度区划图》，本地区基本地震烈度为7度。

园区地势西北高，东南低，分为丘陵、平原、冈地三个地貌区。其中东南部为冲积平原区，地面高程3-10米；东北部为平岗丘陵区；西部为高冈丘陵区，地面高程15-70米，地势起伏较大，地貌较复杂，岭窄、冲短，小冲、小洼较多。

根据相关的地质勘察资料显示，区域内地基土主要为中、下更新纪的下蜀组(Q2-3)亚粘土，呈黄褐色和黄棕色，厚度19.4～32.7米不等，土中含铁锰结核和钙质结核。土的状态呈可塑-硬塑，属可低压缩性土，土的工程性质良好。由东南向西北有深层灰色可塑亚粘土分布，层面埋深约11～14米，最深21米，最大厚度18米。含分解有机质，云母呈层状，一般属中压缩性土，工程性质稍次。同时区域内还分布着拗沟型全新纪(Q4)亚粘土，呈黄褐色、浅灰色，可塑-软塑；个别地段出现淤泥质土，分布不均，厚度2～15.4米不等，工程性质变化较大，下部与下蜀组(Q2-3)粘土相接。下蜀组(Q2-3)下部为雨花组(N2～Q1)砂砾石层，厚度4.7～8.7米，颗粘以石英为主，磨园度好，分选性差，呈中密-密实状态，工程性质良好。

### 4.1.3 水系、水文特征

扩建项目所在区域分属长江水系，胥浦河小流域，分布有沿山河、潘家河、烟灯河、胥浦河等，均汇入长江，长江在园区南部。其中沿山河沿东西向横贯园区，勾通胥浦河、潘家河和烟灯河等南北向河道，具有防洪、排涝、引灌三项功能。胥浦河干流源于江淮分水岭南侧北高庄，长37.3公里，流域面积203平方公里，是仪征西部引排的骨干河道。

扩建项目废水在厂内预处理后通过区域污水管网送扬州青山污水处理厂集中处理后排放至长江，扩建项目的最终纳污水体为长江仪征段。

长江仪征段西起小河口，东至军桥闸，长27.6公里，有仪征水道（小河口——世业洲洲头）和世业洲岔道。仪征段江面宽阔，江岸平直，岸线稳定。自潘家河下游依次建有仪征市取水口、仪化公司货运码头、南京港第六公司、青山污水处理厂尾水排口、真州污水处理厂尾水排口、扬州自来水四厂取水口、瓜州镇取水口等设施。常年监测数据表明，仪征市小河口至仪征市取水口下游1.5km长江段水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；长江仪征段其余部分江段水质能够符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

仪征长江段，每天两次涨潮落潮，涨潮历时3小时多，落潮历时9小时多，1953-1987年平均高水位（基面为废黄河高程）5.97米，平均低水位0.37米，最高水位7.197米（1954年8月17日），最低水位-0.36米（1956年11月9日）。据大通水文站测量，年径流量9500亿m3，平均流量28800m3/s，流速在0.4-1.0m/s左右。最大洪峰流量92600m3/s，最小流量4620m3/s。

周边主要水系情况见图4.1-2。

### 4.1.4 气候特征

扩建项目所在地区气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，空气湿润，无霜期长。但由于受季风影响，气温和降水的年际变化大。春秋季各为两个多月，冬夏季相对时间较长。台风、暴雨、连阴雨、干旱、低温、寒潮、冰雹和龙卷风等灾害性天气间有出现。

气温：

年平均气温                   15.1℃

最冷月（1月）平均气温        1.7℃

最热月（7月）平均气温        27.7℃

极端最低气温                 -15.1℃（1969年2月5日）

极端最高气温                 39.8℃（1959年8月22日）。

湿度：

年平均相对湿度               79%

年最小相对湿度               5%(1977年3月4日)

夏季平均相对湿度             84%

冬季平均相对湿度             76%。

气压：

年最高气压                  1045.9百帕

年最低气压                  991.2百帕

降水：

年平均降水量                1034.7毫米

历年最大年降水量            1746.0毫米（1991年）

历年最小年降水量            458.9毫米（1978年）

日照：

年平均日照总时数是           2133.9小时

历年最大日照时数             2516.3小时（1978年）

最小日照时数                 1832.5小时（1980年）。

蒸发量：

年平均蒸发量                 1291.7毫米

历年最大蒸发量               1522.2毫米（1978年）

最小蒸发量                   1196.6毫米（1975年）。

冰冻：

历年来年平均冰冻日数         53天

历年最多冰冻日数             72天（1967-1968年）

最少冰冻日数                 33天（1968年-1969年）。

风：

全年东风最多，频率为11%，西南偏南风最少，频率2%，静风频率9%。春夏季多东南风，秋冬季多北风。

年平均风速                  3.3米/秒

最大风速                    20.0米/秒（1974年6月17日）

全年主导风向                东南风

全年次主导风向地位          东北风。

### 4.1.5 土壤及地下水状况

扬州市境内土壤分为水稻土、潮土、黄棕土及沼泽土4个土类、11个亚类、27个土属、101个土种。四大土类面积分别占78.24%、15.50%、0.81%、5.45%。全市的土壤平均有机质含量为1.88%，在全省属中上水平。

扩建项目所在区域地下水概况如下：

（1）含水层

场地土主要由素填土、粉质粘土、砾砂组成，其中第①层土中具较大空隙，是地表水及大气降水入渗低下的良好通道，目前为饱和状，第②层土的透水性较弱，根据本地经验，第③层土为弱透水层，地下水流动缓慢，上述三土层构成主要含水层，地下水类型为空隙潜水；第④层至第⑤层土透水性很弱，可视为相对隔水层；第⑥层土中有分布不均一的承压水，该含水层为微承压水。

项目地基下含水层厚度大于1m，且分布连续，渗透系数约为0.1m/d。

地下水补给来源主要为大气降水通过地表杂填土的入渗补给，排泄方式主要为蒸发及缓慢地下径流。

项目所在地均已采用自来水管网供水，周边居民的原有水井已不再使用。

（2）地下水位

地下水位较高，受气候影响而呈季节性波动，雨季上升迅速，水位近地表，旱季水位下降，年变化幅度在1m左右，最大可达2m以上，历史最高地下水位平地表。近3-5年气候正常，地下水位变化幅度在1m左右。

### 4.1.6 生态环境

（1）陆地动物

扩建项目所在地区野生动物随着工业发展及经济开发，无论数量和种类都逐渐减少，现仅有少量野兔、蛇等小动物，唯有长江北滩湿地仍保存一定数量的陆地动物，如小鸊鷉、苍鹭、池鹭、白鹭、夜鹭、黑鳽、黑水鸡、珠颈斑鸠、白鹡鸰、白头鹎、黑卷尾、灰喜鹊、喜鹊等鸟类。其中包括中日候鸟保护协定中的保护种类3种（夜鹭、黑水鸡、白鹡鸰），中澳候鸟保护协定的保护种类1种（白鹡鸰）。

（2）植物

扩建项目所在地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型。其中农业栽培植被面积最大。山地森林植被、沼泽植被和水生植被均属自然植被类型。

① 栽培植被：本地区为农业垦作区，有大面积的农业栽培植物，主要农作物品种有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等，按季播种，多为一年两作，以稻麦两熟为主。

② 山地森林植被：山地森林植被包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等，其中落叶阔叶林为本次评价中山地森林植被的代表性林类，分布面积大，生长旺盛。

③ 沼泽植被：沼泽植被分布在地下水位偏高的江滩低洼湿地。主要优势品种有草、芦苇、芦竹、荻和垂穗苔草等。其中草群落是江滩的地带性背景群落，分布于江滩的各个地段。芦苇群落是长江沿岸的主要群落类型，比较稳定，是代表性群落之一。荻群落分布面积较大，是草本群落，对水位的适应性最大。上述三种群落在整个江滩上分段分片镶嵌分布，构成了沿江草丛植被的主体，对防泄固堤起重要作用。

④ 水生植被：水生植被是非地带性植被，分布零散，发育不良。根据形态特征和生态习性，本区水生植物群落可分为挺水植物群落、浮叶植物群落、漂浮植物群落和沉水植物群落，这些水生植物群落对水体污染有指示和净化作用。

（3）水生动物

扩建项目所在地区主要水生动物主要有浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种。不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳虫、钟彤似铃虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新水蚤、中华原镖水蚤等。主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河砚和梭螺等）。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、链鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、黑鱼等几十种、甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。

仪征江段可能出现的鱼类和珍稀动物有50多种。主要的经济鱼类和珍稀动物有26种。国家保护动物有6种，其中属于国家一级保护的珍稀动物有白暨豚、中华鲟、白鲟；属于二级保护的种类有江豚、胭脂鱼和花鳗鲡。具有丰富的水生生物资源。

## 4.2 环境质量现状

### 4.2.1大气环境质量现状监测及评价

#### 4.2.1.1 大气环境质量现状达标情况判断

拟建项目位于扬州市仪征市扬州化工园内，根据《仪征市市环境状况公报（2017年）》，2017年，仪征市空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物、细颗粒物的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。2017年，仪征市区空气质量优良率为83.6%，影响该市环境空气质量的首要污染物是细颗粒物，超标污染物为可吸入颗粒物和细颗粒物。因此，拟建项目所在地处于不达标区。

#### 4.2.1.2 基本污染物环境质量现状

根据《仪征市市环境状况公报（2017年）》，基本污染物大气环境现状评价统计见表4.2-1。

由表4.2-1可知，项目所在地SO2、NO2、CO和O3达标，PM10和PM2.5未达标，PM10和PM2.5年平均质量浓度占标率分别为125.7%和128.6%，保证率日平均质量浓度占标率分别为107.3%和118.7%，日均浓度超标频率分别为11.2%和11.9%。

表4.2-1  基本污染物大气环境现状评价统计表

| 数据来源 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 占标率（%） | 超标倍数 | 日均浓度超标频率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪征市市环境状况公报 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 17 | 28.3 | / | / | 达标 |
|  |  | 24小时平均第98百分位数 | 150 | 37 | 24.7 | / | / |  |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 24 | 60 | / | / | 达标 |
|  |  | 24小时平均第98百分位数 | 80 | 57 | 71.3 | / | / |  |
|  | CO | 24小时平均第95百分位数 | 4000 | 1374 | 34.4 | / | / | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 88 | 125.7 | 0.257 | 11.2 | 未达标 |
|  |  | 24小时平均第95百分位数 | 150 | 161 | 107.3 | 0.073 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 45 | 128.6 | 0.286 | 19.9 | 未达标 |
|  |  | 24小时平均第95百分位数 | 75 | 89 | 118.7 | 0.187 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 160 | 135 | 84.4 | / | / | 达标 |

#### 4.2.1.3大气环境质量现状监测

（1）监测布点、监测因子

评价区域内按功能区布点，考虑环境敏感保护目标并兼顾均匀性。本次评价监测点分布见表4.2-2，监测点位分布见图2.6-1。

表4.2-2  大气环境现状监测布点及监测项目一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 方位 | 距离(m) | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 跃进村居民点 | NW | 2050 | TVOC |
| G2 | 肖山村居民点 | N | 730 |  |
| G3 | 砖井村居民点 | W | 850 |  |

（2）监测时段、采样频率

G1、G2、G3点位的TVOC引用南京高博环境检测有限公司（2017）（高博）环检（综）字（009）号监测报告中跃进村、肖山村、砖井村监测数据，监测时间为2017年2月27日-2017年3月5日。

监测频次：TVOC连续监测7天，监测小时值。各监测因子1小时浓度监测值获取02，08，14，20时4个小时质量浓度值。同时记录气象参数，风向、风速、气压、气温。

（3）监测及分析方法

按国家规定的空气监测分析方法进行，详见表4.2-3。

表4.2-3  各项目监测分析方法

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 附录G 室内空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的测定 GB 50325-2010 |

（4）监测结果

监测结果见表4.2-4。

表4.2-4  大气环境现状评价统计结果

| 监测 点位 | 监测项目 | 取值类型 | 浓度范围 | 污染指数范围 | 平均值 | 平均污染指数 | 超标率（%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 跃进村 | TVOC | 1小时平均 | 0.024~0.495 | 0.04~0.825 | 0.198 | 0.33 | 0 | 达标 |
| G2 肖山村 | TVOC | 1小时平均 | 0.0299~0.543 | 0.05~0.905 | 0.202 | 0.336 | 0 | 达标 |
| G3 砖井村 | TVOC | 1小时平均 | 0.0357~0.47 | 0.06~0.783 | 0.181 | 0.302 | 0 | 达标 |

#### 4.2.1.4大气环境质量现状评价

（1）评价标准

项目所在地大气环境TVOC参照执行《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中相应标准限值。具体见表2.3-1。

（2）评价方法

大气质量现状采用单项标准指数法，即：

Iij=Cij/Csj

式中：Iij：第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在第j点的监测值，mg/m3；

CSj：第i种污染物的评价标准，mg/m3；

（3）评价结果

由表4.2-3监测结果可见：全部监测点位TVOC监测浓度均满足相应环境质量标准。

### 4.2.2 地表水环境质量现状监测与评价

#### 4.2.2.1 地表水环境质量现状监测

（1）监测断面、监测因子

本次地表水环境质量监测共布设4个地表水监测点（W1~W4），监测点位布置情况见表4.2-5及图4.1-2。

表4.2-5  水质监测点位布置一览表

| 河流名称 | 监测断面 | 监测断面位置 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江 | W1 | 仪化水源取水口上游4.3km二级水源保护区边界 | 水温、pH、COD、SS、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、挥发酚、石油类 | 全部数据引用自《扬州化学工业园区产业发展规划环境影响报告书》 |
|  | W2 | 扬州青山污水处理厂排污口上游0.5km |  |  |
|  | W3 | 扬州青山污水处理厂排污口下游1km |  |  |
|  | W4 | 沙河口断面 |  |  |

（2）监测时段、采样频率

监测时间：W1~W4监测断面数据分别引用《扬州化学工业园区产业发展规划环境影响报告书》中数据，W2~W3监测断面监测时间为2016年11月1日~2016年11月3日，W1、W4监测断面监测时间2017年11月18日~2017年11月20日。

监测频次：连续监测3天，每天监测2次。

（3）监测分析方法

按国家规定的水质监测分析方法进行，具体见表4.2-6。

表4.2-6  各项目监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值(无量纲) | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 |
| 2 | 悬浮物 | 重量法 | HJ 828-2017 |
| 3 | 化学需氧量(COD) | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 |
| 4 | 氨氮(NH3-N) | 分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 5 | 总磷(以P计) | 分光光度法 | GB/T 11893-1989 |
| 6 | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |

#### 4.2.2.2 地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，除仪征市小河口至仪征市取水口下游1.5km长江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，长江仪征段其余部分江段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，因此拟建项目W1监测点位执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，W2~W4监测点位执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（2）评价方法

采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

式中：Sij: 第i种污染物在第j点的标准指数；

Cij: 第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L；

CSj: 第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L；

其中pH的标准指数为：

式中：SpHj: 为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj: 为j点的pH值；

pHsu: 为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd: 为地表水水质标准中规定的pH值下限。

（3）评价结果

采用单因子指数法对地面水环境质量现状进行评价，评价结果见表4.2-7。

表4.2-7  水环境现状监测值及评价结果统计（单位：mg/L，pH除外）

| 编号 | 监测位点 | 项目 | pH | 悬浮物 | 总磷 | 氨氮 | 挥发酚 | 石油类 | COD | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 离岸50m | 最大值 | 7.3 | 38 | 0.19 | 0.084 | ND | 0.049 | 15 | 3.6 |
|  |  | 最小值 | 7.17 | 33 | 0.17 | 0.073 | ND | 0.027 | 13 | 3.3 |
|  |  | II类标准值 | 6~9 | 25 | 0.1 | 0.5 | 0.002 | 0.05 | 15 | 4 |
|  |  | 超标率(%) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.11 | 1.43 | 1.80 | 0.15 | / | 0.85 | 0.92 | 0.87 |
|  | 离岸50m至中泓中间 | 最大值 | 7.5 | 37 | 0.2 | 0.078 | ND | 0.038 | 15 | 3.8 |
|  |  | 最小值 | 7.12 | 33 | 0.16 | 0.067 | ND | 0.02 | 12 | 3.5 |
|  |  | II类标准值 | 6~9 | 25 | 0.1 | 0.5 | 0.002 | 0.05 | 15 | 4 |
|  |  | 超标率(%) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.12 | 1.41 | 1.77 | 0.15 | / | 0.56 | 0.89 | 0.91 |
|  | 中泓 | 最大值 | 7.33 | 38 | 0.2 | 0.081 | ND | 0.028 | 15 | 4 |
|  |  | 最小值 | 7.2 | 34 | 0.16 | 0.073 | ND | 0.009 | 13 | 3.2 |
|  |  | II类标准值 | 6~9 | 25 | 0.1 | 0.5 | 0.002 | 0.05 | 15 | 4 |
|  |  | 超标率(%) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.14 | 1.43 | 1.82 | 0.15 | / | 0.38 | 0.92 | 0.90 |
| W2 | 扬州青山污水处理厂排污口上游0.5km | 最大值 | 8.19 | 19 | 0.174 | 0.132 | 0.0033 | 0.01 | 12.0 | 1.4 |
|  |  | 最小值 | 8.25 | 25 | 0.190 | 0.150 | 0.0035 | 0.01 | 15.6 | 1.8 |
|  |  | III类标准值 | 6-9 | 30 | 0.2 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 20 | 6 |
|  |  | 污染指数(%) | 0.63 | 0.83 | 0.95 | 0.15 | 0.70 | 0.20 | 0.78 | 0.30 |
|  |  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 扬州青山污水处理厂排污口下游1km | 最大值 | 8.21 | 25 | 0.153 | 0.651 | 0.0038 | 0.02 | 16.8 | 1.4 |
|  |  | 最小值 | 8.25 | 28 | 0.190 | 0.682 | 0.0039 | 0.02 | 18.0 | 2.0 |
|  |  | III类标准值 | 6-9 | 30 | 0.2 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 20 | 6 |
|  |  | 污染指数(%) | 0.61 | 0.93 | 0.95 | 0.68 | 0.78 | 0.40 | 0.90 | 0.33 |
|  |  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W4 | 离岸50m | 最大值 | 7.34 | 42 | 0.29 | 0.326 | ND | 0.036 | 14 | 3.6 |
|  |  | 最小值 | 7.16 | 37 | 0.27 | 0.31 | ND | 0.024 | 12 | 3.4 |
|  |  | III类标准值 | 6-9 | 30 | 0.2 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 20 | 6 |
|  |  | 超标率(%) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.17 | 1.32 | 1.41 | 0.32 | / | 0.60 | 0.65 | 0.58 |
|  | 离岸50m至中泓中间 | 最大值 | 7.33 | 43 | 0.28 | 0.33 | ND | 0.035 | 15 | 3.7 |
|  |  | 最小值 | 7.15 | 36 | 0.26 | 0.312 | ND | 0.028 | 12 | 3.5 |
|  |  | III类标准值 | 6-9 | 30 | 0.2 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 20 | 6 |
|  |  | 超标率(%) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.17 | 1.57 | 1.37 | 0.32 | / | 0.62 | 0.68 | 0.60 |
|  | 中泓 | 最大值 | 7.33 | 44 | 0.31 | 0.318 | ND | 0.045 | 15 | 3.8 |
|  |  | 最小值 | 7.16 | 39 | 0.29 | 0.304 | ND | 0.036 | 12 | 3.5 |
|  |  | III类标准值 | 6-9 | 30 | 0.2 | 1.0 | 0.005 | 0.05 | 20 | 6 |
|  |  | 超标率(%) | 0 | 100 | 100 | 0 | ND | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 标准指数 | 0.17 | 1.64 | 1.55 | 0.32 | 0 | 0.82 | 0.75 | 0.63 |

由表4.2-6可知：除SS、总磷超标外，W1监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)II类水质标准；除W4监测点位SS、总磷超标外，W2~W4监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)III类水质标准。

为提高区域水环境质量，2018年化工园将继续推进河道截污治理、清淤疏浚、涵闸改造、活水调蓄等配套工程，强力推进水环境综合治理，确保在2020年前完成区内河道综合整治。具体工程包括烟灯河引入长江活水工程、肖山冲改造、沿山河整治工程及区内涵闸泵站改造工程，整治后区域水环境将得到改善。

### 4.2.3声环境质量现状监测及评价

#### 4.2.3.1噪声环境质量现状监测

（1）监测布点、监测因子

根据声源的位置，在厂界外布设8个现状测点，分布见表4.2-8，测点详细位置见图3.2-2。

表4.2-8 声环境现状监测布点及监测项目一览表

| 编号 | 监测点位名称 | 方位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 东厂界 | E | 连续等效声级Ld(A)和Ln(A) |
| N2 |  |  |  |
| N3 | 南厂界 | S |  |
| N4 |  |  |  |
| N5 | 西厂界 | W |  |
| N6 |  |  |  |
| N7 | 北厂界 | N |  |
| N8 |  |  |  |

（2）监测时间、频次

所有监测点位均为实测数据，监测时间为2019年4月14日至4月15日，连续监测两天，每天昼夜各一次。

（3）监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求进行监测。

#### 4.2.3.2噪声环境质量现状评价

（1）评价方法

用监测结果与评价标准对比对评价区声环境质量。

（2）评价标准

本项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的3类标准。

（3）监测结果与评价

噪声监测及评价结果见表4.2-9。

表4.2-9  噪声现状监测结果

| 测点位置 | 等效声级值dB (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年4月14日 |  | 2019年4月15日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 58.6 | 47.0 | 60.2 | 47.7 |
| N2 | 59.9 | 48.1 | 59.4 | 46.9 |
| N3 | 60.7 | 49.7 | 59.1 | 46.9 |
| N4 | 60.0 | 46.7 | 59.1 | 46.1 |
| N5 | 61.2 | 48.3 | 60.7 | 46.7 |
| N6 | 59.5 | 46.4 | 59.5 | 50.3 |
| N7 | 59.7 | 49.5 | 61.0 | 48.4 |
| N8 | 60.3 | 46.9 | 60.2 | 48.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表4.2-8表明，厂界N1-N8各监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

### 4.2.4地下水环质量现状监测及评价

#### 4.2.4.1地下水环境现状监测

（1）监测断面（测点）布设

水质监测点位5个，水位监测点位5个。共设置10个地下水监测点位（D1~D10），具体见表4.2-10及图2.6-1。

表4.2-10 地下水环境现状监测布点及监测项目一览表

| 编号 | 测点位置 | 方位、距离（m） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地 | / | pH、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐、氟化物、挥发性酚类，K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、二氯苯，同时测量井深、地下水埋深、地下水水位、高程 |
| D2 | 项目所在地北侧空地 | N，300 |  |
| D3 | 项目所在地南侧空地 | S，700 |  |
| D4 | 项目所在地西侧空地 | / |  |
| D5 | 项目所在地东侧空地 | SE，1800 |  |
| D6 | 项目所在地东侧空地 | / | 井深、地下水埋深、地下水水位、高程 |
| D7 | 项目所在地东侧空地 | / |  |
| D8 | 项目所在地东侧空地 | / |  |
| D9 | 项目所在地东侧空地 | / |  |
| D10 | 项目所在地东侧空地 | / |  |

（2）监测时间、频次

监测时间为2019年4月17日，均采样监测一次。

（3）监测方法

分析方法：按《环境监测技术规范》、《水和废水分析方法》（第四版）的要求进行，具体见表4.2-11。

表4.2-11 各项目监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-1986） |
| 2 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） |
| 3 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》（GB/T 7484-1987） |
| 4 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） |
| 5 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定 酸性法》（GB/T 11892-1989） |
| 6 | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》（GB/T 11896-1989） |
| 7 | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》 （HJ/T 342-2007） |
| 8 | 硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ/T 346-2007） |
| 9 | 亚硝酸盐氮 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》（GB/T7493-1987） |
| 10 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （GB/T 5750.4-2006） 8.1称量法 |
| 11 | 钾、钠 | 电感耦合等离子发射光谱法（ICP-AES）《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年3.4.24.2 |
| 12 | 钙、镁 | 电感耦合等离子发射光谱法（ICP-AES）《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保总局2002年3.4.25.2 |
| 13 | 氯离子 | 《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2- 、Br-、NO3- 、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ 84-2016） |
| 14 | 硫酸根离子 | 《水质无机阴离子（F-、Cl-、NO2- 、Br-、NO3- 、PO43-、SO32-、SO42-）的测定离子色谱法》（HJ 84-2016） |
| 5 | 碳酸盐、碳酸氢盐 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析》（第四版）国家环保总局（2002）3.1.12.1 |

#### 2.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)，具体见表2.3-5。

（2）监测结果与评价

地下水环境现状监测及评价结果见表4.2-12、表4.2-13、表4.2-14。

表4.2-12  地下水环境质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测项目（单位：pH无量纲、mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |  |
| D1 | 7.45 | 22.3 | 149 | 20.3 | ND | 219 | 19.7 | 37.6 |  |
| D2 | 9.00 | 29.7 | 159 | 23.6 | ND | 213 | 19.9 | 38.5 |  |
| D3 | 7.85 | 27.7 | 160 | 24.6 | ND | 216 | 20.3 | 36.5 |  |
| D4 | 8.20 | 28.0 | 154 | 23.2 | ND | 205 | 20.6 | 37.3 |  |
| D5 | 5.77 | 385 | 122 | 32.4 | ND | 52.7 | 38.9 | 902 |  |

表4.2-13  地下水环境现状监测及评价结果表 (mg/L，pH无量纲)

| 序号 | 项目 | pH | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 氟化物 | 氯化物 | 挥发酚 | 硫酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 1,3-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 溶解性总固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 监测结果 | 7.10 | 1.0 | 0.077 | 2.36 | 0.357 | 20.8 | ND | 17.0 | ND | ND | ND | ND | 251 |
|  | 达到标准 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| D2 | 监测结果 | 7.08 | 1.1 | 0.084 | 2.68 | 0.353 | 24.9 | ND | 25.8 | ND | ND | ND | ND | 253 |
|  | 达到标准 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| D3 | 监测结果 | 7.04 | 1.2 | 0.064 | 2.96 | 0.367 | 15.4 | ND | 25.7 | ND | ND | ND | ND | 244 |
|  | 达到标准 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| D4 | 监测结果 | 7.13 | 1.3 | 0.070 | 2.85 | 0.388 | 19.6 | ND | 26.4 | ND | ND | ND | ND | 251 |
|  | 达到标准 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| D5 | 监测结果 | 7.14 | 11.1 | 0.244 | 0.100 | 0.67 | 38.9 | 0.0022 | 902 | 0.096 |  |  |  | 1300 |
|  | 达到标准 | Ⅰ | Ⅴ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅴ | Ⅳ |  |  |  | Ⅳ |
| Ⅰ类标准值 |  | 6.5～8.5 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤50 | ≤0.001 | ≤50 | ≤0.001 | ≤ | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤300 |
| Ⅱ类标准值 |  |  | ≤2.0 |  | ≤5.0 |  | ≤150 | ≤0.01 | ≤150 | ≤0.01 | ≤ | ≤0.03 | ≤0.2 | ≤500 |
| Ⅲ类标准值 |  |  | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤20 |  | ≤250 | ≤0.02 | ≤250 | ≤0.02 | ≤ | ≤0.3 | ≤1 | ≤1000 |
| Ⅳ类标准值 |  | 5.5～8.5， 8.5～9 | ≤10 | ≤0.5 | ≤30 | ≤2.0 | ≤350 | ≤0.1 | ≤350 | ≤0.1 | ≤ | ≤0.6 | ≤2 | ≤2000 |
| Ⅴ类标准值 |  | ＜5.5，＞9 | ＞10 | ＞0.5 | ＞30 | ＞2.0 | >350 | ＞0.1 | ＞350 | ＞0.1 | > | >0.6 | >2 | ＞2000 |

说明：未检出用“ND”表示,其中挥发酚检出限为0.0003mg/L、亚硝酸盐氮检出限为0.001mg/L、1,3-二氯苯检出限为1.2μg/L、1,4-二氯苯检出限为0.8μg/L、1,2-二氯苯检出限为0.8μg/L。

表4.2-14  地下水水位监测结果表（单位：m）

| 监测位置 | 井口高程 | 水位埋深 | 水位高程 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 11 | 0.7 | 1.8 |
| D2 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| D3 | 11 | 0.5 | 1.8 |
| D4 | 10 | 0.6 | 1.8 |
| D5 | 8.23 | 1.08 | 7.05 |
| D6 | 9.36 | 1.30 | 8.06 |
| D7 | 7.94 | 1.80 | 6.14 |
| D8 | 8.11 | 1.96 | 6.15 |
| D9 | 8.16 | 1.87 | 6.29 |
| D10 | 8.96 | 1.05 | 7.91 |

由表4.2-13可见，地下水所有监测点位的监测因子除D5硫酸盐、高锰酸盐指数为Ⅴ类，氨氮、亚硝酸盐、溶解性总固体为Ⅳ类外，其他监测带点位各监测因子指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类及以上标准。

#### 2.3包气带环境现状调查与评价

（1）监测点位布设与监测因子

分别在本项目内、厂区外北侧空地（空白对照）各设1个点位，共设置2个包气带监测点（B1、B2）。见附图1

监测因子为高锰酸盐、氨氮、氯苯类、pH。

（2）监测频次

2019年4月16日，采样一次。

（3）监测方法

pH值参照《水质 pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-1986）中的相关规定执行，高锰酸盐指数参照《水质 高锰酸盐指数的测定》（GB11892-1989）中的有关规定执行，氨氮参照《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）中的有关规定执行。

（4）监测结果

包气带监测结果见表4.2-14。

表4.2-14  包气带监测结果表 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测断面位置 | 采样位置 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 高锰酸钾指数 | 氨氮 | 氯苯 | 1,3-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,3-三氯苯 |
| 项目所在地 | 0.5m | 7.06 | 1.04 | 0.164 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 厂区外北侧空地 | 0.5cm | 7.08 | 1.22 | 0.084 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

包气带监测结果表明，厂内包气带中各污染因子数值与厂外相比没有明显升高，说明厂内的包气带未受显著污染。

### 4.2.5土壤环境质量现状监测及评价

#### 4.2.5.1 土壤环境质量现状监测

⑴监测点位

在项目所在地设4个土壤监测点位（3个柱状样点T1、T2、T3，1个表层样点T4，柱状样在0-0.5,0.5-1.5,1.5-3m分别取样），具体见附图2；厂区外设2个监测点位T5、T6（表层样）。具体监测点位见附图1。

⑵监测因子、监测频次

监测因子：镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h] 蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。

本项目土壤监测因子数据均引用自江苏省优联检测技术服务有限公司，监测时间为2019年4月16日，采样监测1次。

⑶监测分析方法

按国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中第二类用地标准执行。

#### 4.2.5.2 土壤环境质量现状评价

⑴评价标准

拟建项目所在地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中二类用地风险筛选值标准，具体见表2.2-11。。

⑵土壤监测结果与评价

土壤环境质量现状监测及评价结果见表4.2-15。

表4.2-15.1  土壤环境质量现状监测及评价结果表

| 分析指标 | T1 |  |  | T2 |  |  | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2m | 0.7m | 1.7m | 0.2m | 0.7m | 1.7m |  |
| 重金属（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 | 44.7 | 37.7 | 26.7 | 38.3 | 39.2 | 37.2 | 18000 |
| 六价铬 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | 5.7 |
| 镍 | 44.4 | 41.6 | 40.8 | 44.1 | 42.9 | 39.9 | 900 |
| 铅 | 33.2 | 38.1 | 17.3 | 34.5 | 29.7 | 48.9 | 800 |
| 镉 | 0.033 | 0.084 | 0.067 | 0.077 | 0.035 | 0.049 | 65 |
| 砷 | 14.7 | 15.4 | 15.1 | 16.5 | 17.7 | 17.4 | 60 |
| 汞 | 0.172 | 0.100 | 0.213 | 0.215 | 0.197 | 0.160 | 38 |
| 挥发性有机物（单位：μg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯甲烷 | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | 37 |
| 氯乙烯 | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | 0.43 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | 66 |
| 二氯甲烷 | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | 616 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | 54 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 9 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 596 |
| 氯仿 | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | 0.9 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 840 |
| 四氯化碳 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 2.8 |
| 苯 | ND（<1.9） | ND（<1.9） | ND（<1.9） | ND（<1.9） | ND（<1.9） | ND（<1.9） | 4 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 5 |
| 三氯乙烯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 2.8 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | 5 |
| 甲苯 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 2.8 |
| 四氯乙烯 | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | 53 |
| 氯苯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 270 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 10 |
| 乙苯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 28 |
| 间、对-二甲苯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 570 |
| 邻二甲苯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 640 |
| 苯乙烯 | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | 1290 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 6.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 0.5 |
| 1,4-二氯苯 | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | 20 |
| 1,2-二氯苯 | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | 560 |
| VOCs | 3.46 | 4.00 | 2.51 | 3.64 | 2.48 | 3.92 | / |
| 半挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-氯酚 | ND（<0.06） | ND（<0.06） | ND（<0.06） | ND（<0.06） | ND（<0.06） | ND（<0.06） | 2256 |
| 硝基苯 | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | 76 |
| 萘 | 0.40 | ND（<0.09） | 0.20 | 0.87 | ND（<0.09） | 0.60 | 70 |
| 苯并（a）蒽 | 0.2 | ND（<0.1） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.00 | 15 |
| 䓛 | 0.2 | ND（<0.1） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.17 | 1293 |
| 苯并（b）荧蒽 | ND（<0.2） | ND（<0.2） | ND（<0.2） | ND（<0.2） | ND（<0.2） | 0.5 | 15 |
| 苯并（k）荧蒽 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 0.1 | 151 |
| 苯并（a）芘 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 0.2 | 0.2 | ND（<0.1） | 0.5 | 1.5 |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 0.2 | 15 |
| 二苯并（a,h）蒽 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 1.5 |
| 苯胺 | ND（<1.0） | ND（<1.0） | ND（<1.0） | ND（<1.0） | ND（<1.0） | ND（<1.0） | 260 |

表4.2-15.2  土壤环境质量现状监测及评价结果表

| 分析指标 | T3 |  |  | T4 | T5 | T6 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2m | 0.7m | 1.7m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |  |
| 重金属（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 | 38.1 | 29.2 | 34.4 | 28.8 | 26.5 | 32.6 | 18000 |
| 六价铬 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | <0.16 | 5.7 |
| 镍 | 41.6 | 50.2 | 44.5 | 50.1 | 55.6 | 67.4 | 900 |
| 铅 | 25.9 | 31.4 | 24.7 | 14.5 | 23.4 | 10.6 | 800 |
| 镉 | 0.061 | 0.066 | 0.061 | 0.129 | 0.107 | 0.114 | 65 |
| 砷 | 21.6 | 18.6 | 18.1 | 13.5 | 12.2 | 13.9 | 60 |
| 汞 | 0.032 | 0.133 | 0.213 | 0.164 | 0.059 | 0.129 | 38 |
| 挥发性有机物（单位：μg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯甲烷 | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | 37 |
| 氯乙烯 | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | 0.43 |
| 1,1-二氯乙烯 | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | ND（<1） | 66 |
| 二氯甲烷 | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | 616 |
| 反式-1,2-二氯乙烯 | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | 54 |
| 1,1-二氯乙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 9 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 596 |
| 氯仿 | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | 0.9 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 840 |
| 四氯化碳 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 2.8 |
| 苯 | ND（<1.9） | ND（<1.9） | ND（<1.9） | ND（<1.9） | ND（<1.9） | ND（<1.9） | 4 |
| 1,2-二氯乙烷 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 5 |
| 三氯乙烯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 2.8 |
| 1,2-二氯丙烷 | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | 5 |
| 甲苯 | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | ND（<1.3） | 1200 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 2.8 |
| 四氯乙烯 | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | ND（<1.4） | 53 |
| 氯苯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 270 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 10 |
| 乙苯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 28 |
| 间、对-二甲苯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 570 |
| 邻二甲苯 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 640 |
| 苯乙烯 | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | ND（<1.1） | 1290 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 6.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | ND（<1.2） | 0.5 |
| 1,4-二氯苯 | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | 20 |
| 1,2-二氯苯 | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | ND（<1.5） | 560 |
| VOCs | 2.20 | 4.09 | 7.89 | 3.58 | 6.42 | ND | / |
| 半挥发性有机物（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-氯酚 | ND（<0.06） | ND（<0.06） | ND（<0.06） | ND（<0.06） | ND（<0.06） | ND（<0.06） | 2256 |
| 硝基苯 | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | 76 |
| 萘 | ND（<0.09） | 0.21 | 0.16 | ND（<0.09） | ND（<0.09） | ND（<0.09） | 70 |
| 苯并（a）蒽 | ND（<0.1） | 0.3 | 0.3 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 15 |
| 䓛 | ND（<0.1） | 0.3 | 0.3 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 1293 |
| 苯并（b）荧蒽 | ND（<0.2） | ND（<0.2） | ND（<0.2） | ND（<0.2） | ND（<0.2） | ND（<0.2） | 15 |
| 苯并（k）荧蒽 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 151 |
| 苯并（a）芘 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 1.5 |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 15 |
| 二苯并（a,h）蒽 | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | ND（<0.1） | 1.5 |
| 苯胺 | ND（<1.0） | ND（<1.0） | ND（<1.0） | ND（<1.0） | ND（<1.0） | ND（<1.0） | 260 |

从表4.2-15可知，各土壤监测点监测因子均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中第二类用地风险筛选值。

## 4.3区域污染源调查与评价

对评价区域范围内的重点企业的大气、水污染源进行调查，通过实际调查，对该地区的各污染源源强、排放的污染因子及排放特性进行核实和汇总，筛选出区域内的主要污染源和主要污染物。扩建项目区域主要污染源调查范围为扬州化学工业园区。

### 4.3.1水污染源调查与评价

#### 4.3.1.1水污染源调查

扬州化学工业园区内水污染源调查结果见表4.3-1。

表4.3-1  园区主要企业水污染源调查情况（单位t/a）

| 序号 | 排污单位 | 污水排放量 (万吨/年) | COD | 氨氮 | TP | SS | 动植物油 | 石油类 | 硫化物 | 挥发酚 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 邻二氯苯 | 氯苯 | 四氯化碳 | 苯胺 | 苯乙烯 | 氰化物 | 甲醇 | 硝基苯 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连化工 | 20.9003 | 20.779 | 0.179 | 0.128 | 11.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 优士化学 | 282.2809 | 1292.49 | 19.495 | 20.302 | 143.34 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.008 | 0.272 | 0.06 | 0.008 | 0.455 | 0.066 | 0.015 | 0 | 0.0083 | 7.38 | 0 | 0.019 |
| 3 | 瑞祥化工 | 47.1036 | 165 | 11.4 | 0.26 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1.45 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 4 | 中化扬子石化码头 | 0.3268 | 0.91504 | 0.052 | 0.0015 | 0.6536 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0009 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 实友化工 | 48.0928 | 159.568 | 11.92 | 0.037 | 75.824 | 6.88 | 0.78 | 0.379 | 0.286 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 方顺粮油 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 南京港股份有限公司 | 10.95752 | 3.64 | 0.011 | 0.657 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 亚东石化（扬州）有限公司 | 11.1184 | 55.59 | 2.324 | 0.018 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 长连化工（江苏）有限公司（含扩建项目） | 14.8802 | 10.23 | 0.054 | 0.006 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 扬州化工产业园区投资发展有限公司（含扩建项目） | 105.436 | 69.329 | 0.313 | 0.075 | 0.423 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（含扩建项目） | 2.8296 | 1.842 | 0.082 | 0.023 | 0.563 | 0 | 0.146 | 0 | 0.011 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 江苏华电仪征燃机热电联工程（含在建项目） | 10.45 | 11 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 仪征化纤 | 1503.9 | 785.41 | 12.552 | 15.8068 | 126.08 | 0 | 7.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 远东联石化（扬州）有限公司（含在建项目） | 62.3128 | 49.84 | 43.62 | 0.31 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 扬州奥克石化仓储有限公司 | 11.37 | 6.822 | 0.009 | 0.001 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 安美特（扬州）化学有限公司 | 20301 | 4.887 | 0.3129 | 0.05721 | 2.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00007 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 22436.95892 | 2641.34204 | 102.3349 | 37.68251 | 446.8238 | 7.022 | 8.3082 | 0.379 | 0.357 | 1.4857 | 0.3019 | 0.093 | 0.008 | 0.555 | 0.086 | 1.996 | 0.483 | 0.00837 | 7.38 | 0.3 | 0.019 |

#### 4.3.1.2水污染源评价方法和标准

（1）评价方法

采用等标污染评价方法对污染源进行评价。废水中某污染物的等标污染负荷Pi计算公式为：

式中：

——污染物的等标负荷；

——污染物的评价标准，mg/l；

——污染物的绝对排放量，t/a。

污染源（企业）等标污染负荷：

（i=1，2，3，……j）

区域等标污染负荷P：

（n=1，2，3，……k）

某污染源在区域中的污染负荷比：

（2）评价结果

园区内主要废水污染源和污染物的评价结果见表4.3-2。由计算结果可看出：

在污染源分布上，主要废水污染源依次为：仪征化纤（30.79%）、瑞祥化工（24.78%）、优士化学（24.68%）、实友化工（10.84%）、远东联石化（5.22%），上述企业污染负荷总量为96.31%。

在污染物类型上，主要废水污染物依次为：总磷（20.51%）、石油类（18.10%）、苯（16.16%）、COD（14.39%）、氨氮（11.12%），上述因子污染负荷总量为80.28%。

表4.3-2  园区主要废水污染源和污染物的评价结果表

| 序号 | 排污单位 | COD | 氨氮 | TP | SS | 石油类 | 硫化物 | 挥发酚 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 邻二氯苯 | 氯苯 | 四氯化碳 | 苯胺 | 苯乙烯 | 氰化物 | 硝基苯 | 锌 | Pn | Ki(%) | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连化工 | 1.039 | 0.179 | 0.64 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.25 | 11 |
| 2 | 优士化学 | 64.625 | 19.495 | 101.51 | 4.778 | 0.004 | 0 | 0 | 0.8 | 0.3886 | 0.12 | 0.008 | 1.5167 | 33 | 0.15 | 0 | 0.166 | 0 | 0.019 | 226.58 | 24.68 | 3 |
| 3 | 瑞祥化工 | 8.25 | 11.4 | 1.3 | 1.783 | 0 | 0 | 12 | 145 | 0.0286 | 0 | 0 | 0.3333 | 10 | 19.7 | 0 | 0 | 17.6471 | 0 | 227.44 | 24.78 | 2 |
| 4 | 中化扬子石化码头 | 0.046 | 0.052 | 0.008 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.0013 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.06 | 6 |
| 5 | 实友化工 | 7.978 | 11.92 | 0.185 | 2.527 | 15.6 | 1.895 | 57.2 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.50 | 10.84 | 4 |
| 6 | 方顺粮油 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.02 | 16 |
| 7 | 南京港股份有限公司 | 0.182 | 0.011 | 3.285 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0.40 | 10 |
| 8 | 亚东石化（扬州）有限公司 | 2.78 | 2.324 | 0.09 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 0.58 | 8 |
| 9 | 长连化工（江苏）有限公司（含扩建项目） | 0.512 | 0.054 | 0.03 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.10 | 12 |
| 10 | 扬州化工产业园区投资发展有限公司（含扩建项目） | 3.466 | 0.313 | 0.375 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0.45 | 9 |
| 11 | 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（含扩建项目） | 0.092 | 0.082 | 0.115 | 0.019 | 2.92 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.63 | 7 |
| 12 | 江苏华电仪征燃机热电联工程（含在建项目） | 0.55 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.06 | 14 |
| 13 | 仪征化纤 | 39.271 | 12.552 | 79.034 | 4.203 | 147.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.70 | 30.80 | 1 |
| 14 | 远东联石化（扬州）有限公司（含在建项目） | 2.492 | 43.62 | 1.55 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.97 | 5.23 | 5 |
| 15 | 扬州奥克石化仓储有限公司 | 0.341 | 0.009 | 0.005 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.04 | 15 |
| 16 | 安美特（扬州）化学有限公司 | 0.25975 | 0.04475 | 0.16 | 0.09875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.67 | 0.07 | 13 |
| 合计 |  | 132.08 | 102.07 | 188.29 | 14.91 | 166.16 | 1.90 | 71.40 | 148.37 | 0.42 | 0.18 | 0.01 | 1.85 | 43.00 | 19.96 | 9.40 | 0.27 | 17.65 | 0.02 | 917.93 | 100.00 | - |
| Ki（%） |  | 14.39 | 11.12 | 20.51 | 1.62 | 18.10 | 0.21 | 7.78 | 16.16 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 4.68 | 2.17 | 1.02 | 0.03 | 1.92 | 0.00 | 100.00 | - | - |
| 排序 |  |  | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 14 | 16 | 18 | 13 | 7 | 8 | 11 | 15 | 9 | - | - | - |

### 4.3.2大气污染源调查与评价

#### 4.3.2.1大气污染源调查

扬州化工园区内各主要污染源大气污染物排放情况见表4.3-3。

表4.3-3  园区主要企业大气污染源调查情况（单位t/a）

| 序号 | 排污单位 | SO2 | NOx | 烟尘 | HCl | 甲醇 | 非甲烷总烃 | 正丁醇 | 二甲苯 | 丙酮 | 乙二醇 | 甲苯 | 苯 | 氯苯 | 氨 | 四氯化碳 | Cl2 | CO | HBr | 醋酸 | 粉尘 | 醋酸乙烯 | 苯乙烯 | 乙醛 | 硫化氢 | 氯仿 | 正己烷 | 二氯甲烷 | 苯胺 | 硝基苯 | 环氧氯丙烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连化工 | 79.7 | 575.3 | 313 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 优士化学 | 325.678 | 0.21 | 16.2 | 16.186 | 43.971 | 1.49 | 0 | 2.532 | 0.0055 | 0.3 | 82.699 | 1.302 | 14.8 | 32.923 | 19.245 | 1.3981 | 0 | 0.57 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 13.2 | 1.9 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 瑞祥化工 | 726 | 6.33 | 161 | 43.39 | 16.84 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 27.94 | 24.57 | 12.21 | 4.49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 1.5 | 0.8 | 2.1 |
| 4 | 中化扬州石化码头 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 115.88 | 0 | 0 | 4.813 | 12.768 | 22.142 | 22.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 实友化工 | 840.152 | 535.24 | 172.52 | 0 | 0.003608 | 120 | 0 | 0 | 0.01275 | 0 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 扬州化工产业园区投资发展有限公司（含扩建项目） | 727.165 | 907.923 | 358.77 | 0 | 1.135 | 174.911 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0.816 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 方顺粮油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 仪征化纤 | 1304.31 | 10991 | 745.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 南京港股份有限公司 | 24.55 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 亚东石化（扬州）有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 长连化工（江苏）有限公司（含扩建项目） | 0 | 14.8 | 0.152 | 0 | 0 | 13.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 1.3 | 0 | 1.06 | 0 | 0.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司（含扩建项目） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.138 | 0 | 0.66 | 7.61 | 0.703 | 0 | 9.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.592 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 |
| 13 | 江苏华电仪征燃机热电联工程（含在建项目） | 340 | 1585.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 远东联石化（扬州）有限公司（含在建项目） | 364.64 | 812.88 | 116.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 安美特（扬州）化学有限公司 | 0 | 0 | 0.4508 | 0.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总量 |  | 4732.20 | 15429.38 | 1886.37 | 60.62 | 64.35 | 516.04 | 0.00 | 53.28 | 13.94 | 13.77 | 133.60 | 58.17 | 27.01 | 39.13 | 19.25 | 1.50 | 4.89 | 0.66 | 4.34 | 11.60 | 10.66 | 2.71 | 73.39 | 1.58 | 19.84 | 1.90 | 2.17 | 1.83 | 0.80 | 2.10 |

#### 4.3.2.2大气污染源评价方法和标准

（1）评价方法

区域大气污染源评价采用污染物等标负荷法进行评价，计算公式如下：

式中：

——污染物的等标负荷；

——污染物的评价标准，mg/m3；

——污染物的绝对排放量，t/a。

污染源（企业）等标污染负荷：

（i=1，2，3，……j）

区域等标污染负荷P：

（n=1，2，3，……k）

某污染源在区域中的污染负荷比：

评价区域i污染物的总等标污染负荷：

式中：——i污染物在评价区域内的污染负荷比。

（2）评价结果

扬州化学工业园区内大气污染源和污染物评价结果见表4.3-4。由计算结果可看出：

在污染源分布上，主要废气污染源依次为：仪征化纤（64.66%）、江苏华电仪征燃机热电联工程（9.14%）、扬州化工产业园区投资发展有限公司（6.85%）、远东联石化（扬州）有限公司（5.23%）、实友化工（4.85%）、大连化工（3.63%），上述企业污染负荷总量为94.36%。

在污染物类型上，主要废气污染物依次为：NOx（81.89%）、SO2（10.05%）、乙醛（2.56%）、烟尘（2.22%）、HCl（1.29%），上述因子污染负荷总量为98.01%。

表4.3-4 园区主要废气污染源和污染物的评价结果表

| 序号 | 排污单位 | SO2 | NOx | 烟尘 | HCl | 甲醇 | 非甲烷总烃 | 正丁醇 | 二甲苯 | 丙酮 | 乙二醇 | 甲苯 | 苯 | 氯苯 | 氨 | 四氯化碳 | Cl2 | CO | HBr | 醋酸 | 粉尘 | 醋酸乙烯 | 苯乙烯 | 乙醛 | 硫化氢 | 氯仿 | 正己烷 | 二氯甲烷 | 苯胺 | 硝基苯 | 环氧氯丙烷 | Pn | Ki(%) | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连化工 | 159.4 | 2876.5 | 347.7778 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.11111 | 11.51079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419.10 | 3.63 | 6 |
| 2 | 优士化学 | 651.356 | 1.05 | 18 | 323.72 | 14.657 | 0.298 | 0 | 8.44 | 0.006875 | 0.3 | 137.8317 | 0.5425 | 148 | 164.615 | 4.81125 | 13.981 | 0 | 9.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 33.33333 | 158 | 132 | 5.277778 | 0.964444 | 0 | 0 | 0 | 1840.28 | 1.95 | 8 |
| 3 | 瑞祥化工 | 1452 | 31.65 | 178.8889 | 867.8 | 5.61333 | 0 | 0 | 1.66667 | 1.875 | 0 | 46.56667 | 10.2375 | 122.1 | 22.45 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 15 | 80 | 10.5 | 19.35 | 3.04 | 7 |
| 4 | 中化扬州石化码头 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 23.176 | 0 | 0 | 6.01625 | 12.768 | 36.90333 | 9.21125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.97 | 0.38 | 9 |
| 5 | 实友化工 | 1680.304 | 2676.2 | 191.6889 | 0 | 0.0012 | 24 | 0 | 0 | 0.015938 | 0 | 0 | 0.000592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572.47 | 4.85 | 5 |
| 6 | 扬州化工产业园区投资发展有限公司 | 1454.33 | 4539.615 | 398.633 | 0 | 0.37833 | 34.9822 | 0 | 3.42333 | 0 | 0 | 1.36 | 0.280417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6451.81 | 6.85 | 3 |
| 7 | 方顺粮油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 14 |
| 8 | 仪征化纤 | 2608.62 | 54955 | 828.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60921.94 | 64.66 | 1 |
| 9 | 南京港股份有限公司 | 49.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.60 | 0.05 | 12 |
| 10 | 亚东石化（扬州）有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0.02 | 13 |
| 11 | 长连化工（江苏）有限公司（含扩建项目） | 0 | 74 | 0.168889 | 0 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 6.5 | 0 | 1.270983 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.76 | 0.09 | 11 |
| 12 | 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0276 | 0 | 2.2 | 9.5125 | 0.703 | 0 | 3.967083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.92 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 95.20 | 0.10 | 10 |
| 13 | 江苏华电仪征燃机热电联工程（含在建项目） | 680 | 7928.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8608.50 | 9.14 | 2 |
| 14 | 远东联石化（扬州）有限公司（含在建项目） | 729.28 | 4064.4 | 129.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4924.41 | 5.23 | 4 |
| 15 | 安美特（扬州）化学有限公司 | 0 | 0 | 0.4508 | 0.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 15 |
|  | 合计 | 9464.39 | 77146.92 | 2095.92 | 1211.38 | 21.45 | 103.21 | 0.00 | 177.60 | 17.43 | 13.77 | 222.66 | 24.24 | 270.10 | 195.19 | 4.81 | 14.98 | 1.22 | 11.00 | 21.71 | 25.78 | 12.78 | 270.90 | 2412.86 | 158.00 | 198.42 | 5.28 | 0.96 | 18.26 | 80.00 | 10.50 | 94211.70 | 100.00 | - |
|  | Ki（%） | 10.05 | 81.89 | 2.22 | 1.29 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.03 | 0.29 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 2.56 | 0.17 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 100.00 | - | - |
|  | 排序 | 2 | 1 | 4 | 5 | 17 | 14 | 28 | 12 | 20 | 22 | 9 | 16 | 8 | 11 | 27 | 21 | 29 | 24 | 18 | 6 | 23 | 7 | 3 | 13 | 10 | 26 | 30 | 19 | 15 | 25 | - | - | - |

5 环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

扩建项目施工作业包括土建工程、机电设备安装、调试及运转等。在此过程中，各项施工、运输活动将不可避免地产生废气、废水、噪声、固体废弃物等，对周围环境造成影响，其中以施工噪声和施工粉尘最为突出。本章将对这些污染及环境影响进行分析，并提出相应的防治措施。

5.1.1施工期大气环境影响分析及防治对策

建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：

（1）废气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气，此外还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等。排放的主要污染物为NOX、CO和烃类物等。

（2）粉尘及扬尘

在施工过程中，粉尘污染主要来源于：土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘；拆迁过程中将产生大量粉尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

由于本项目建设周期短，牵涉的范围也较小，且当地的大气扩散条件较好，空气湿润，降雨量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。但是伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工过程，施工期间可能产生较大的扬尘，将对附近的大气环境和居民、职工生活带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。开挖和拆迁时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，开挖的泥土和拆迁的建筑材料和建筑垃圾应及时运走。谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

现场施工搅拌砂浆、混凝土时应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌机应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施。

施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。尽可能减少扬尘附近居民的环境影响，风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。

5.1.2施工噪声环境影响分析及评价

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用地打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料将主要施工机械的噪声状况列于表5.7-1中。

表5.7-1 施工机械设备噪声

| 施工设备名称 | 距设备10米处平均A声级 dB（A） |
| --- | --- |
| 打桩机 | 105 |
| 挖掘机 | 82 |
| 推土机 | 76 |
| 混凝土搅拌机 | 84 |
| 起重机 | 82 |
| 压路机 | 82 |
| 卡车 | 85 |

由表可见，现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

此外，由于进入施工区的公路上流动噪声源的增加，还会引起公路沿线两侧地区噪声污染。

为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施：

①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。拆除作业中尽量避免使用爆破手段。

②施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。

③以液压工具代替气压工具。

④在高噪声设备周围设置掩蔽物。

⑤尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。

⑥做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。

5.1.3施工期水环境影响分析

施工过程产生的废水主要有：

（1）生产废水

包括开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。

（2）生活污水

它是由于施工队伍的生活活动造成的，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。

（3）施工现场清洗废水

它虽然无大量有毒有害污染物质，但其中可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。

施工中上述废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。因此，应该注意，施工期废水不应任意直接排放。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。施工现场必须建造集水池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废污水，应分类收集，按其不同的性质，作相应的处理后排放。

5.1.4施工垃圾的环境影响分析

施工期间垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员涌入而产生的生活垃圾。

在施工期间也将有一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。

因本工程也有相当的工作量，必然要有大量的施工人员，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此应及时清运并进行处置。

5.1.5施工期环境管理

在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要作到贯彻国家的环保法规标准，建立各项环保管理制度，作到有章可循，科学管理。

## 5.2营运期环境影响分析

### 5.2.1 大气环境影响评价

本次拟建项目为二级评价，依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，不需进行进一步预测与评价，拟建项目建成后污染物排放量点源、面源参数核算表见表5.2-6~7。拟建项目非正常排放参数表见表5.2-8。

由于评价范围内无环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据，因此使用项目《仪征市市环境状况公报（2017年）》数据作为拟建项目所在地基本污染物质量现状的评价依据。因此，拟建项目评价基准年为2017年。

拟建项目环境空气保护目标调查表见表2.4-1。

#### 5.2.1.1 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201—91）推荐的计算公式，计算拟建项目无组织排放的卫生防护距离。

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；
QC——工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h；
L——工业企业所需卫生防护距离，m；
γ——有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——计算系数。

根据项目无组织排放的污染物情况，按上述公式计算卫生防护距离，计算结果见表5.2-1。

表5.2-1  卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源位置 | 污染物 | 排放量（t/a） | 面积 | 小时标准（mg/m3） | 计算结果 | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料槽 | VOCs | 0.04 | 45×20 | 1.2 | 0.157 | 50 |

综上所述，拟建项目应在原料槽外设置50m卫生防护距离。该范围内不存在敏感保护目标，今后也不得新建居住、学校等敏感保护目标。拟建项目建成后全厂卫生防护距离包络线详见图3.2-2。

#### 5.2.1.2 大气评价结论

（1）拟建项目处于不达标区，大气评价等级为二级。拟建项目有组织废气下风向最大质量浓度占标率为0.53%，无组织排放的各类污染物厂界浓度也满足相应限值，下风向最大质量浓度占标率为0.22%。有组织和无组织排放的污染物最大浓度占标率≤100%。因此，拟建项目环境影响可接受。

（2）卫生防护距离

拟建项目应在原料槽外设置50m卫生防护距离。该范围内不存在敏感保护目标，今后也不得新建居住、学校等敏感保护目标。

（3）污染物排放量核算结果

根据工程分析，本项目大气污染物有组织排放量核算表见表5.2-2无组织排放量核算表见表5.2-3。

表5.2-2  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度限值/（mg/m3） | 核算排放速率限值/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | P1 | 颗粒物 | 1.65 | 0.013 | 0.095 |
| 主要排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.095 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.095 |

表5.2-3  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 原料槽 | 呼吸气 | VOCs | / | 《江苏省化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） | 20 | 0.04 |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | VOCs |  | 0.04 |  |

拟建项目大气污染物排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见表5.2-4。

表5.2-4 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.095 |
| 2 | VOCs | 0.04 |

（4）大气环境影响评价自查表

本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见表5.2-5。

表5.2-5  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级√ |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长=5~50km□ |  | 边长=5km√ |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  | 500~2000t/a□ |  |  | <500t/a√ |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  | 其他污染物（VOCs） |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  | 地方标准√ |  | 附录D√ | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区√ |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据√ |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  | 现状补充监测√ |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 拟建项目正常排放源√ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |  |
|  |  | 拟建项目非正常排放源√ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  | 边长=5km√ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（粉尘、VOCs） |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5√ |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C拟建项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  | C拟建项目最大占标率>100%□ |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C拟建项目最大占标率≤10%□ |  |  | C拟建项目最大占标率>10%□ |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C拟建项目最大占标率≤30%□ |  |  | C拟建项目最大占标率>30%□ |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |
|  |  | （）h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物，VOCs） |  |  |  | 有组织废气监测☑ |  | 无监测□ |  |
|  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测☑ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（颗粒物，VOCs） |  |  |  | 监测点位数（ 4 ） |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 √ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ )厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 颗粒物:( 0.095)t/a |  |  |  |  | VOCs: (0.04)t/a |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-6   点源参数表

| 编号 | 名称 | 电源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 排气筒内径/m | 排放温度/m | 烟气量/ m3/h | 排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |
| P1 | 切片、包装废气 | 2490 | 2506 | 18.5 | 0.8 | 25 | 8000 | 15 | 7200 | 正常 | 0.095 |

注：本次以119.054727°E，32.155155°N作为原点（0,0）点，下同。

表5.2-7   面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | VOCs |
| S1 | 原料槽 | 2482 | 2505 | 18.5 | 45 | 20 | 0 | 15 | 8760 | 正常 | 0.04 |

表5.2-8  非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/ h | 年发生频次/（次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 布袋除尘失效 | 颗粒物 | 1.32 | 0.5 | 1-2 |

### 5.2.2 地表水环境影响预测评价

根据前述扩建项目的工程分析，建设项目废水主要是生活污水W1；新增的清下水为循环冷却系统排污水W2，直接排入园区雨水管网。企业废水处理按照“清污分流、雨污分流、分质处理”的原则，生活污水W1经调节池后接管至园区污水处理厂，进一步处理至满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表1和表2中集中式工业污水处理厂一级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后外排至环境。

扩建项目全厂废水的年排放总量约为216m3/a（0.72m3/d），所排水量占扬州青山污水处理厂处理能力的比例较小。扩建项目废水中污染物浓度较低，能达到园区污水处理厂接管标准，直接接管至园区污水管网。水质和水量均能满足园区青山污水处理厂的接管标准和处理能力，经污水处理厂有效处理后，各污染物均能达标排放。

扬州青山污水处理厂总建设规模为10万m3/d，用于处理化工园区的生产、生活污水。现有工程分两期进行建设，设计处理能力均为2万m3/d，分别于2007和2011年通过扬州市环保局批复（扬环审批[2007]20号、扬环审批[2011]2号），目前一期项目于2008年3月建成投入使用，二期项目于2012年6月底投入试运行。二期2万m3/d污水处理线进行适应新标准的技术改造，于2018年通过仪征市环保局批复（仪环审[2018]148号）。目前企业的实际排水量为16000 m3/d左右，本项目新增废水量216t/a，占污水厂处理能力比例较小。本次评价引用已批复的《凯发新泉水务（扬州）有限公司扬州青山污水处理厂二期工程建设项目环境影响报告书》中的地表水环境影响预测结论，具体如下：

由于在枯水期计算江段存在往复流，浓度场分布对排水口上、下游均有一定的影响，呈扁长状沿岸分布。在正常情况下，污水处理厂排放水量较小、污染物排出浓度较低，污染物排出后很快被长江水体所掺混、稀释，其浓度影响范围很小。仪化水厂位于青山污水厂上游，两者之间距离较远（超过5km），长江镇扬河段虽然为感潮河段，但该水域的涨潮流已经较为微弱，污染物上溯动力不足；此外，污染物主要影响排口附近近岸水域，难以影响水厂取水口所在的深槽水域。青山污水厂工程运行后不会对上游的仪化水厂取水产生不利影响。事故情况下排放污水对排口下游的影响范围可达10km以上，其影响程度是严重的。

综上所述，建设项目废水排放在满足接管标准的情形下，尾水对地表水水质影响不大。

### 5.2.3 声环境影响评价

通过对建设项目营运期间各个噪声源对环境影响的预测，评价建设项目声源对周围声环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出预防措施提供依据。

#### 5.2.3.1 噪声源情况

扩建项目新增的噪声主要来自机械设备、烘干机、真空泵、循环冷却机组、冷冻机、压缩机和风机等，将采用封闭隔声减振、室内装吸声材料等综合措施，再加上厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施，控制厂界噪声达标。噪声产生及治理情况见表5.3-1。

表5.3-1项目建成后全厂主要设备噪声声级表

| 序号 | 设备名称 | 台(套)数 | 厂界最近 距离m | 声级值dB(A) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切片机 | 2 | 100 | 85 | 封闭隔声减振、室内装吸声材料等综合措施，再加上厂房屏蔽等综合措施 | 25 |
| 2 | 真空泵 | 16 | 100 | 80-90 |  | 25 |
| 3 | 循环冷却机组 | 1 | 100 | 90 |  | 25 |
| 4 | 冷冻机 | 2 | 100 | 90 |  | 25 |
| 5 | 压缩机 | 3 | 100 | 90 |  | 25 |
| 6 | 风机 | 3 | 100 | 80-90 |  | 25 |

#### 5.2.3.2 声环境影响分析

根据声源的特性和环境特征，应用相应的计算模式计算各声源对预测点产生的声级值，并且与现状相叠加，预测项目建成后对周围声环境的影响程度。

（1）预测模式

根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

①室外点声源在预测点的倍频带声压级

a.某个点源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

Aoct bar=

Aoct atm=α(r-r0)/100；

Aexc=5lg(r-r0)；

b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lcot=Lw cot-20lgr0-8

c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA：

式中ΔLi为A计权网络修正值。

d.各声源在预测点产生的声级的合成

②室内点声源的预测

a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：r1为室内某源距离围护结构的距离；

R为房间常数；

Q为方向性因子。

b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

c.室外靠近围护结构处的总的声压级：

Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6)

d.室外声压级换算成等效的室外声源：

Lw oct=Loct,2(T)+10lgS

式中：S为透声面积。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

③声级叠加

（2）预测结果

应用上述预测模式计算厂界各测点处的噪声排放声级，并且与噪声现状值相叠加，预测其对厂界周围声环境的影响。计算结果见表5.3-2。

表5.3-2 厂界各测点声环境质量预测结果

| 测点 序号 | 昼间dB(A) |  |  |  | 夜间dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 新增值 | 预测值 | 评价结果 | 背景值 | 新增值 | 预测值 | 评价结果 |
| N1 | 60.2 | 36.2 | 60.2 | 达标 | 47.7 | 36.2 | 48.0 | 达标 |
| N2 | 59.9 | 35.9 | 59.9 | 达标 | 48.1 | 35.9 | 48.4 | 达标 |
| N3 | 60.7 | 32.4 | 60.7 | 达标 | 49.7 | 32.4 | 49.8 | 达标 |
| N4 | 60.0 | 31.3 | 60.0 | 达标 | 46.7 | 31.3 | 46.8 | 达标 |
| N5 | 61.2 | 26.8 | 61.2 | 达标 | 48.3 | 26.8 | 48.3 | 达标 |
| N6 | 59.5 | 26.6 | 59.5 | 达标 | 50.3 | 26.6 | 50.3 | 达标 |
| N7 | 61.0 | 29.0 | 61.0 | 达标 | 49.5 | 29.0 | 49.5 | 达标 |
| N8 | 60.3 | 29.9 | 60.3 | 达标 | 48.5 | 29.9 | 48.5 | 达标 |

注：背景值选取监测中的最大值。

经预测，改建项目建设后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

### 5.2.4 固体废物环境影响分析

#### 5.2.4.1固体废物产生量

扩建项目产生的固体废物包括废布袋S1、废活性炭S2和生活垃圾。其中废布袋和废活性炭属于危险固废，委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置，生活垃圾由环卫部门处理。

扩建项目营运期固废产生和处置情况汇总见表5.4-1，改建项目依托现有项目危险废物贮存场所基本情况见表5.4-2。

表5.4-1 扩建项目营运期固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 利用处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废布袋S1 | 危险废物 | 废气处理 | 其他废物 | HW49 900-041-49 | 0.5 | 委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置 |
| 2 | 废活性炭S2 | 危险废物 | 废气处理 | 其他废物 | HW49 900-039-49 | 1 |  |
| 3 | 生活垃圾 | / | / | / | / | 1.8 | 环卫部门 |

表5.4-2  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 废布袋S1 | 其他废物 | HW49 900-041-49 | 固体仓库南侧 | 固废仓库共240m2，其中危废仓库160m2 | 袋装 | 240m2 | 3个月 |
| 2 |  | 废活性炭S2 | 其他废物 | HW49 900-039-49 |  |  | 袋装 |  | 3个月 |

#### 5.2.4.2固体废物影响分析

扩建项目产生的固体废物包括废布袋S1、废活性炭S2和生活垃圾。其中废布袋和废活性炭属于危险固废，委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置，生活垃圾由环卫部门处理。

本次环评要求扩建项目对固体废弃物实行从产生、收集、运输、贮存、委外处理的全过程管理，危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，在危废堆场内进行存放，危废堆场的地面、围墙等均按照相应规范进行处理，以防止浸出污染地面水和地表水。

因此，扩建项目产生的固体废弃物严格按照上述措施处理处置后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行和有效的。

### 5.2.5地下水环境影响分析

#### 5.2.5.1区域地质概况

##### 5.2.5.1.1地形地貌

仪征市南濒长江、北临伯湖，总面积882km2，其中丘陵山区面积为691km2，占总面积的78%，其余为长江漫滩平原。具体分布：南部为长江漫滩平原，高程4.0~8.0m（吴淞基面），中、北部为丘陵岗地，高低起伏不平，高程10~60m之间。

##### 5.2.5.1.2地层构造

仪征市第四纪沉积物丰富，沉积作用强盛，第四系厚度一般可达280m左右。影响本区第四纪沉积的因素较多，主要是基底构造、古长江发育演变、古气候冷暖周期变化、洋面升降引起的海侵海退事件，在第四纪井下剖面中，反映为一套显示多沉积旋回韵律的海陆交替变化的巨厚松散地层，其中夹有多层状透水性良好的砂层，为孔隙地下水的形成提供了有利的赋存条件。从老至新划分为下更新统（Q1）、中更新统（Q2）、上更新统（Q3）和全新统（Q4）。

第四纪全新统（Q4），此地层构成漫滩松散沉积层。第四纪中上更新统（Q2+3），下蜀粘土分布于堆积阶地之上。第四纪下更新统（Q1），分布于堆积阶地西部之—隅，为玄武岩层，夹于下蜀粘土和雨花合砂砾层之间。新第三纪~第四纪下更新统（N~Q1）雨花台组，由砂、砂砾石组成，含水性能极好、广泛埋藏于堆积阶地之中。第三系上新统（N2）玄武岩，构成剥蚀残丘地貌，其溢流呈岩被状埋伏与地下。此外，还有老第三纪皋宁群（E）和白垩纪赤山组（K22）、浦口组（K12）等红色砂岩，零星出露于青山、蚂蚁山和白羊山一带，大部分构成松散沉积层的基底。

根据项目岩土工程勘察报告，仪征地区处于扬子古陆（扬子准地台）内的次一级构造单元苏北凹陷南缘，宁—通构造带和淮阳山字形东翼反射弧的交会复合部位。本地所处的宁—通构造带是一条生成时期较早、规模颇大的东西向构造带，展布于江浦—南京—扬州—南通一线。构造带由一系列东西走向的隆起、凹陷和较大规模的断裂组成。

##### 5.2.5.1.3水文地质条件

根据张俊、王晓鸣编著的《初探仪征地区地下水资源》，仪征地区水文地质状况如下：

（1）松散岩类地下水

孔隙潜水层

由粉细砂组成，分布于长江漫滩，属第四纪全新统沉积物。其北缘与阶地相接，基底显著抬高，含水层薄，赋水性差。其南缘至长江，松散沉积层厚度大，埋藏深，与长江水力联系十分密切，构成定水头补给边界，赋水性极强。含水层大都出露地表，可强烈接受降雨和地表水的入渗补给，具有典型的潜水特征。由于北缘基底抬高，与堆积阶地的含水层毫无水力联系，而构成两个相对独立的含水层。

承压孔隙水

由砂砾石层和砂层组成，埋藏于堆积阶地之中。上伏较厚的粘土隔水层，故普遍具有承压性质。该层层厚不等，一般30~50m。它的补给条件有以下几种：堆积阶地的西部、西南部部分含水层裸露地表，接受降雨垂直入渗补给；堆积阶地的河流、水库等地表水垂直入渗补给和侧向入渗补给；裸露于地表的玄武石气孔、节理、风化裂隙下渗补给。堆积阶地的地势呈南西向北东逐渐降低之势，此地势控制着地下水的天然流向。阶地的基底由于新构造乃至赋水性等均有明显变化，差异较大，有富水区和贫水区之分。

（2）玄武岩孔洞裂隙水

境内玄武岩形成于两个时期，一是第三纪上新统（N2），其特征呈厚板状和气孔状结构，覆盖于白垩纪红色砂岩之上，上覆第四纪地层，构成残丘地貌或漫流岩被；二是第四纪下更新统（Q1），其特征呈板状和气孔状结构，节理发育。是因地质运动造成地层断裂火山喷发而成，形成岩被深埋于地下，火山口附近可见外露，含水性能差，只有在断裂带上和岩被上下部风化层中含有断层裂隙水和风化裂隙水，水量极少。

（3）基岩断层裂隙水

本区基岩出露零星分布于青山、蚂蚁山和白羊山一带，为白垩纪红色砂岩，侏罗纪暗红色砂岩，早第三纪的灰色泥岩，大都深埋构成基底。这些底层岩性致密，含水性能极差，非构造运动形成裂隙而不能赋水。第三纪以来，本区构造运动时有发生，形成北北东、南西西一组地层断裂，伴有次生裂隙。北北东向断裂为张性裂隙，其赋水性较好，曾凿井1眼取得日产2000的基岩裂隙水。

#### 5.2.5.2评价区地质概况

##### 5.2.5.2.1地形地貌

拟建项目位于仪征市扬州化学工业园区，场地地势平坦，地面高程5.9m左右。勘察期间正在整平，整平标高在7.5m左右。查《江苏省环境水文地质图集》，地貌类型为长江三角洲平原地貌与宁镇扬丘陵岗地区侵蚀与剥蚀堆积地貌地的过渡地段。

地貌单元为长江中下游冲积平原的一级阶地。有冲沟从中通过，呈Y字型，受冲刷后再沉积的作用，分布有一定厚度的软弱土（淤泥质土及次生粉质粘土），深度在18.5-21.5m以下为本区的雨花台组砂砾石层，该层主要由砂砾石夹粉质粘土组成，厚度15-35m（向西约1.5km的青山固废填埋场有该层的标准剖面）。根据邻近工程资料，深度30-45m见砖红色风化泥岩。

##### 5.2.5.2.2地质构造

场地所处位置位于铜陵-扬州地震带腹部、仪征凹陷的南缘，基底以上由硬化固结较晚的柔软性岩类组成，可塑性大。境内南界下扬子断裂带为挤压破碎带，不利能量积累，四周多为活动断裂的交汇处。境内地震频率相对较低，以弱震为主。场区及周围1km内无断裂带通过。

##### 5.2.5.2.3地层结构

根据项目地看资料，本场区勘察深度范围内，地基土层可分为10层，自上而下逐层描述如下：

①-1层素填土：灰黄色~黄褐色为主，主要为软塑~可塑粉质黏土，松散为主、局部压密，不均匀，局部含石子、碎砖、植物根系，填龄约3~5年。场区普遍分布，厚度：0.40～3.20m，平均1.67m；层底标高：7.14～9.39m，平均8.36m；层底埋深：0.40～3.20m，平均1.67m。

①-2层素填土：黄灰色~灰色，主要为软塑~流塑粉质黏土、淤泥质粉质黏土及淤泥，夹植物根系、腐殖质，填龄约5~10年。场区普遍分布，厚度：0.50～6.30m，平均2.11m；层底标高：2.71～8.39m，平均6.25m；层底埋深：2.50～6.80m，平均3.78m。

②-1层粉质黏土：黄褐色~灰黄色，可塑为主、局部软塑，中压缩性，局部夹粉土薄层，稍有光泽，稍有摇震反应，中等干强度，中等韧性。场区局部缺失，厚度：0.40～3.40m，平均1.44m；层底标高：1.66～6.69m，平均5.06m；层底埋深：3.80～7.50m，平均5.00m。

②-2层粉质黏土：灰色，软塑为主、局部为流塑或可塑，中压缩性，局部夹粉土，稍有光泽，稍有摇震反应，中等干强度，中等韧性。场区局部缺失，厚度：0.60～4.90m，平均2.53m；层底标高：-0.38～4.98m，平均2.52m；层底埋深：5.40～10.10m，平均7.51m。

②-3粉土夹粉质黏土：灰色~灰黄色，中压缩性。粉土，湿为主，中密~密实，无光泽，摇震反应中等，低干强度、低韧性；粉质黏土，软塑为主，稍有光泽，稍有摇震反应，中等干强度，中等韧性。粉土与粉质黏土层厚比约4:1。场区局部分布，厚度：0.40～3.30m，平均1.40m；层底标高：-0.51～3.60m，平均1.99m；层底埋深：6.50～10.70m，平均8.52m。

②-4层粉质黏土夹卵石：灰黄色为主，色杂，可塑为主，中压缩性，稍有光泽，无摇振反应，中等干强度，中等韧性；卵石，稍密为主、局部松散或中密，粒径主要为2~20cm，局部为砾石，含量约在5~20%。场区局部缺失，厚度：0.40～5.30m，平均2.13m；层底标高：-3.32～3.15m，平均0.07m；层底埋深：7.20～12.50m，平均9.91m。

③层粉质黏土：灰色，软塑为主、局部流塑或可塑，局部为粉土，中~中高压缩性，稍有光泽，稍有摇震反应，中等干强度，中等韧性。场区局部缺失，厚度：0.80～8.90m，平均4.42m；层底标高：-6.68～2.10m，平均-4.07m；层底埋深：8.00～16.50m，平均14.07m。

④层粉质黏土：黄褐色~灰黄色，可塑，中压缩性，稍有光泽，无摇震反应，中等干强度，中等韧性。场区局部分布，厚度：1.10～9.20m，平均4.84m；层底标高：-5.70～-3.60m，平均-4.39m；层底埋深：13.60～15.80m，平均14.55m。

⑤层卵石夹粉质黏土：色杂，卵石，中密为主、局部密实，粒径主要为2~30cm，含量约在50~80%；粉质黏土，可塑，稍有光泽，无摇振反应，中等干强度，中等韧性。场区普遍分布，厚度：1.70～7.00m，平均2.95m；层底标高：-9.42～-5.21m，平均-7.39m；层底埋深：14.60～18.90m，平均17.42m。

⑥层强风化泥岩：棕红色，极软岩，破碎，干钻钻进困难，岩块手可搓掰碎，岩芯钻取芯率约60%~70%。场区普遍分布，未穿透。

##### 5.2.5.2.4地下水类型及含水层

拟建场地与工程影响比较密切的地下水类型主要为孔隙潜水，分布于①层素填土、②-1层粉质黏土和②-2层粉质黏土中，主要接受地表水和大气降水补给，排泄方式主要为自然蒸发和侧向渗流。勘察期间测得孔隙潜水的初见水位埋深在0.50～3.50m之间，稳定水位在埋深0.60～3.60m之间。潜水水位埋深呈季节性变化，拟建场地部分位置地势较低，地下水变化幅度约在埋深0.00m~4.00m之间，近3~5年和历史最高地下水位埋深约为0.00m。

#### 5.2.5.3地下水环境影响分析

根据地下水环评导则（HJ 610-2016）要求，当污染物的排放对地下水的流场没有明显的影响且评价区内含水层的基本参数变化很小时，地下水二级评价可采用解析法，本次地下水环境影响预测评价采用解析法。通过模拟典型污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围和超标范围。

污染物在地下水系统中的迁移转化过程十分复杂，它包括挥发、溶解、吸附、沉淀、生物吸收、化学和生物降解等作用。本次评价在模拟污染物运移扩散时不考虑吸附作用、化学反应等因素，只考虑考虑对流弥散作用。

##### 5.2.5.3.1预测层位和预测因子

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。

根据建设项目工程分析中污水处理区污染源强分析，扩建项目产生的废水为生活污水和循环冷却塔排水，经厂区“厌氧+好氧+絮凝沉淀”处理后达标排放园区污水管网。废水中主要污染物为COD、SS、氨氮。由于SS在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。因此，本次地下水环境影响预测评价中，选取COD和氨氮作为预测因子，模拟其在地下水系统中随时间的迁移过程。预测时长为100天、1000天、10年和30年。

##### 5.2.5.3.2预测情景设置

本次地下水环境影响预测考虑两种工况：正常状况和非正常状况下的地下水环境影响。模拟主要污染因子在地下水中的迁移过程，进一步分析污染物影响范围、程度，最大迁移距离。

（1）正常状况

正常状况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各污水输送管网、事故应急池等跑冒滴漏。

相关拟建工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且措施未发生破坏正常运行情况，污水不会渗入和进入地下，对地下水不会造成污染，固目前不进行正常状况下的预测。

（2）非正常状况

非正常状况是指：建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，污染物泄漏并渗入地下，进而对地下水造成一定污染。

本项目中，指厂区污水处理池发生渗漏，未采取防渗措施，或者防渗措施发生事故失效，生产过程产生的COD、氨氮等未经过处理直接渗入地下。由于在厂区附近设有地下水长期监测井，假设事故发生后100天被发现，及时采取措施阻止渗漏。此时，废污水直接进入地下水按风险最大原则，污染物通过包气带直接进入潜水含水层。

COD和氨氮超标范围参照《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类标准限值，污染物浓度超过上述Ⅲ类标准限值的范围即为浓度超标范围。由于渗漏面积较小，相对于整个研究范围，可以处理为点源连续污染。

##### 5.2.5.3.3 预测模型

厂区周边地下水径流缓慢，各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，均匀性较好，故将模型概化为一维水流-一维溶质运移模型，且污染物渗入地下水满足：污染物的排放对地下水流场没有明显影响，评价区含水层的基本参数变化很小。预测模型选取地下水溶质运移模型中的短时注入示踪剂-平面连续点源解析解模型：

式中：

x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

t0—污染物注入时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

##### 5.2.5.3.4 预测参数选取

计算参数参考场地地质勘查数据，所取参数均在经验参数取值范围内，预测参数如下：

（1）渗透系数k

根据场地地质勘查室内渗透实验，③层土层渗透系数为4.83×10-4cm/s，本次预测渗透系数K取最大值0.42m/d。

（2）项目区域水力坡度

地貌、地质条件的制约，项目区地下水流向与地面坡向一致，水力坡度平缓，根据区域水文地质勘查报告，评价区平均水力梯度0.1~3‰，本次取值1‰。

（3）孔隙度

根据地质勘查试验资料，取各层的孔隙比平均值，并根据孔隙比与孔隙度关系取孔隙度n=0.38。

（4）弥散度

纵向弥散度αL由图5.5-1确定，观测尺度一般使用溶质运移到观测孔的最大距离表示。本项目从保守角度考虑Ls选1000m，则纵向弥散度αL=10m。

图5.5-1  纵向弥散度与观测尺度之间的关系

m指数根据含水层中颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，相关参数类比如表5.5-1。

表5.5-1  含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 |
| --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 |

地下水实际流速和纵向弥散系数的计算公式如下，计算结果如表所示。

u＝K×I／n

DL＝αL×um

其中：u—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

DL—弥散系数，m2/d；

αL—弥散度；

m—指数，本次评价取值为1.1。

经计算，地下水实际流速为1.1×10-3m/d；弥散系数DL为5.6×10-3m2/d，污染源强取综合排放池进水浓度最大值。具体数值见表5.5-2。

表5.5-2  地下水潜水含水层参数值

|  | 渗透系数（m/d） | 水力坡度（‰） | 孔隙度 | 地下水实际流速U（m/d） | 弥散系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 项目建设区含水层 | 0.42 | 1 | 0.38 | 1.1×10-3 | 5.6×10-3 | 400 | 35 |

##### 5.2.5.3.5 预测结果及评价

（1）高锰酸盐指数浓度变化预测与评价

虽然COD在地表含量较高，但COD一般不作为地下水中的污染评价因子。以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学耗氧量，称为高锰酸盐指数；以酸性重铬酸钾法测得的值称为化学需氧量（COD），两者都是氧化剂，氧化水中的有机污染物，通过计算氧化剂的消耗量，计算水中含有有机物耗氧量的多少，但在地下水中，一般都用高锰酸盐指数法。目前，《地下水质量标准》（GB 14848－1993）选取的有机物耗氧量指标为高锰酸盐指数。在地下水环境影响预测部分，为保证预测结果可以进行对标分析，采用高锰酸盐指数值作为地下水环境影响预测因子COD的标准值。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。

从“最大环境影响”（即“最大不利条件”）的角度考虑，在地下水环境影响预测部分将高锰酸盐指数的浓度数值等同于COD的浓度数值，即400mg/L。高锰酸盐指数特征浓度选取《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类（3mg/L）水质标准，在泄漏后100d、1000d、10a和30a时，潜水含水层中污染物浓度与渗漏地点下游距离情况见图5.5-2及图5.5-3。

图5.5-2 不同预测条件下COD浓度变化图

表5.5-3 不同时刻污染物最大运移距离分布情况

| 预测因子 | 时间 | 特征浓度（mg/L） | 沿地下水流向方向最大运移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 事故后100d | 3 | 2 |
|  | 事故后1000d | 3 | 9 |
|  | 事故后10a | 3 | 20 |
|  | 事故后30a | 3 | 40 |

在非正常状况下，污水处理设施发生渗漏，污染物发生迁移。由上图可知，随着运移时间的继续，污染物的最大浓度逐渐降低，最大浓度点位置逐渐向下游迁移。根据模型预测结果为：泄露后100d，沿地下水流向方向最大超标距离为4m，最大浓度位置位于泄漏点处；泄露后1000d，沿地下水流向方向最大超标距离为15m，最大浓度位置位于泄漏点下游3m处，最大浓度502.7mg/L；泄露后10a，沿地下水流向方向最大超标距离为29m，最大浓度位置位于泄漏点下游7m处，最大浓度196.9mg/L；泄露后30a，沿地下水流向方向最大超标距离为53m，最大浓度位置位于泄漏点下游16m处，最大浓度100.2mg/L。

（2）氨氮浓度变化预测与评价

氨氮预测特征浓度选取《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ类（0.2mg/L）水质标准。在泄漏后100d、1000d、10a和30a时，潜水含水层中污染物浓度与渗漏地点下游距离情况见图5.5-3。

图5.5-3 不同预测条件下氨氮浓度变化图

表5.5-4  不同时刻污染物最大运移距离分布情况

| 预测因子 | 时间 | 特征浓度（mg/L） | 沿地下水流向方向最大运移距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 事故后100d | 0.2 | 3 |
|  | 事故后1000d | 0.2 | 10 |
|  | 事故后10a | 0.2 | 21 |
|  | 事故后30a | 0.2 | 41 |

在非正常状况下，废水综合排放池发生渗漏，污染物氨氮发生迁移。由上图可知，随着运移时间的继续，污染物的最大浓度逐渐降低。根据模型预测结果为：泄露后100d，沿地下水流向方向最大运移距离为3m；泄露后1000d，沿地下水流向方向最大运移距离为10m；泄露后10a，沿地下水流向方向最大运移距离为21m；泄露后30a，沿地下水流向方向最大运移距离为41m。

#### 5.2.5.4地下水环境影响评价结论

正常状况下，污染物无超标范围，扩建项目正常工况对地下水无影响。在非正常工况发生废污水或污染物渗漏情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。

上述预测结果可知，污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。由于项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，污染影响范围仍在渗漏点附近100m以内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。

考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。所以，上述条件一般不会在极端非正常工况下运行30年。

综上，污水处理池一旦发生渗漏，30年内对周围地下水影响范围较小。

#### 5.2.5.5地下水污染防控措施

为了保护地下水环境，区内企业采取措施从源头上控制对地下水的污染：从设计、管理中采取措施防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏，从工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等方面采取防止污染物泄漏的措施；运行期严格管理，加强巡检，及时发现污染物泄漏，一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。

对区域内企业做好污水输送管渠的防渗防漏措施，加强固废的跟踪管理，防止因污水或固废渗滤液渗漏污染地下水。加强企业内可能会造成地下水污染设施的管理与维护，以减少对地下水环境的影响。

（1）分区防控

按照包气带防污性能和污染物控制难易程度，扩建项目采取分区防渗。其中生产涉水区域、污水处理站、事故池、固废堆场为重点防渗区。防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度6米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。此外，完善清污分流系统，保证污水能够顺畅排入污水输送管道应急事故池；罐区采用做有防渗处理的密闭式罐体，设置围堰，防止事故状态下液体外溢渗入地下水；危险废物暂存场所的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的规定。其他生产厂区为一般防渗区，防渗层要求达到等效粘土防渗层厚度1.5米以上、渗透系数不大于10-7cm/s。

（2）地下水污染监控

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合评价区含水层系统和地下水径流特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。

地下水监测将遵循以下原则：一、加强重点污染防治区监测；二、以潜水含水层地下水监测为主；三、充分利用现有观测孔；四、水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。

为了及时准确掌握厂区及下游地下水环境质量状况和地下水中的污染物的动态变化，本项目拟建完善的监测制度，配合先进的检测仪器和设备，建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备等，以便发生水体污染时及时发现问题，并及时采取措施。

建议扩建项目设置3个地下水监测点，分别位于厂内污水站附近、厂区地下水上游和下游，监测每季度测一次，监测因子为：pH、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、氰化物、SS、石油类等。

上述监测结果应按照项目有关规定及时建立档案，并定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据（至少包括项目特征因子的数据）应当进行信息公开。如果发现异常或发生事故，加密监测频率，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

（3）应急处置

当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。

当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

组织装专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

### 5.2.6 环境风险评价

#### 5.2.6.1 环境风险事故情景设定

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、化学品泄漏等几个方面，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故。

（1）停水、停电

项目生产线在切片包装生产过程中的任意时刻，如发生停水、停电，均可自动停机。

（2）火灾、爆炸

①本项目原料为对二氯苯，为易燃物料，在储存等过程中，若因其逸出、泄漏造成积聚等，遇明火或激发能量，有引起火灾、爆炸的危险。

②电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等易引起电缆着火，若扑救不及时，有烧毁电器、仪表，使火灾蔓延的可能。

③因自然灾害（如雷电）等其它因素的影响，也有可能引起火灾、爆炸事故。

（3）中毒、窒息

①由于项目原料对二氯苯具有一定毒性，因此在收集、运送、储存等过程中，因长期接触，有中毒的危险。

②发生火灾时产生的有毒有害气体，可造成人员的二次伤害。

（4）废液泄漏

项目在对二氯苯原料槽发生液体泄漏事故时，一般情况下，泄漏物料将通过厂房四周的收集槽进入厂区现有事故池，不和其它冲洗废水混合排放，不进入雨水管网，不会直接进入水体，不会发生物料直接泄漏到水体的现象。但是，存在原料在运输和卸车等过程中发生泄漏进入雨水管网的风险。

（5）运输过程中产生的泄漏

主要风险类型为：收运过程中当发生破裂、撞车导致原料大量溢出、散落等意外情况，将会污染运输线路沿途大气、水体、土壤、路面，对人体、环境造成危害。

#### 5.2.6.2 最大可信事故概率分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录E中表E.1泄漏频率表及根据《石油和化工装备事故分析与预防（第三版）》（化学工业出版社(2011)）中统计的1989年～2008年20年间全国化工行业事故发生情况的相关资料显示本项目的各类事故发生概率Pa分布情况，见表5.2.6-1。

表5.2.6-1  事故发生概率Pa取值表（单位：次/年）

| 设备名称 | 生产装置事故* | 储罐、仓库液体泄漏 | 管道泄漏 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故频率 | 1.08×10-5 | 1.00×10-4 | 2.00×10-6 |

备注：*来源于《石油和化工装备事故分析与预防（第三版）》（化学工业出版社(2011)）中反应釜的事故频率。

从事故发生概率上看，管道泄漏（泄漏孔径为10%孔径）事故概率＜10-6/年，是极小概率事件，本项目重点考虑生产装置及原料槽泄漏事故。

#### 5.2.6.3 环境风险源项分析

本项目涉及有毒和易燃物质为对二氯苯，突发环境事件的类型也主要是火灾爆炸、泄漏次生、设施故障的环境污染物事故。

（1）对二氯苯受热蒸发进入大气源项

本项目主要涉及的易燃物料为对二氯苯。其元素组成主要为C、H、Cl，因此火灾次生的污染物主要为HCl、CO、NOX等，其中非甲烷总烃基本没有毒性，NOX容易与空气中的水结合最终会转化成硝酸和硝酸盐，随着降水和降尘从空气中去除。考虑最不利的情况，本项目重点关注爆燃后产生的污染物的影响。

扩建项目现有对二氯苯原料槽（100m³，常压，70℃），熔点53.1℃，沸点174℃，易燃，泄漏后可能会发生火灾和爆炸，导致整个对二氯苯储罐泄漏，按照80%容积计算对二氯苯泄漏约为100t，假定其中10%参与燃烧，参考HJ169-2018表F.4，火灾事故中有毒有害物质释放比例，假设泄漏的对二氯苯6%受热蒸发进入大气，以火灾持续时间3小时，则2,3-二氯硝基苯进入大气速率约为0.056kg/s。

（2）对二氯苯燃烧的伴生/次生污染物质

火灾伴生/次生一氧化碳产生量为：

式中：

G一氧化碳——一氧化碳排放速率，kg/s；

C——对二氯苯中碳的含量，取49%；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本次评价取3%；

Q——参与燃烧的物质量，0.000926t/s。

则本次火灾次生一氧化碳释放速率为0.032kg/s。

火灾次生HCl产生量为：

GHCl=0.37M

式中：GHCl——HCl的产生量，kg；

M ——对二氯苯的燃烧量，0.926kg/s；

本次火灾次生HCl的排放速率约为0.34kg/s。

综上所述，项目发生各种最大可信事故时，其事故源项如表5.2.6-2所示。

表5.2.6-2 事故源项一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率kg/s | 释放或泄漏时间min | 最大释放或泄漏量kg | 泄漏液体蒸发量kg | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对二氯苯罐破损泄漏并发生火灾 | 罐区 | 对二氯苯着火，受热蒸发的对二氯苯 | 大气 | 0.056 | 受热蒸发3h | / | / | / |
| 2 |  |  | 对二氯苯次生CO、HCl | 大气 | CO：0.032kg/s；HCl：0.34kg/s | 燃烧时间3h | CO345.6kg； HCl3672kg | / | / |

（2）泄漏中毒事故

本项目对二氯苯泄漏有害物质挥发可能引发环境污染事故。

项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，污染物泄漏并渗入地下，进而对地下水造成一定污染。详见5.2.5.2节。

本项目原料若在生产、输送过程中发生废液泄漏进入雨水管网，从雨水排口进入外环境，则可能导致有害物质进入周边地表水体。

（3）设施故障引发的环境污染事故

废气吸收系统故障，导致废气中污染物未经处理即排放，引发大气污染事故。

#### 5.2.6.4 大气环境风险评价

本项目大气风险评价等级为二级，根据导则要求，按最不情况（F稳定度，风速1.5m/s，温度25℃，湿度50%）预测影响后果。

根据最大可信事故判定，本项目大气环境风险最大可信事故为对二氯苯泄露燃烧产生废气瞬时排放，主要的排放物质为HCl、CO，物质为轻质气体，根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）中的模型推荐，采用AFTOX模型模拟高架点源瞬时排放的下风向最大浓度及其位置。预测模拟参数见表5.2.6-3。预测结果见图5.2.6-1~4及表5.2.6-4。

表5.2.6-3  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 119°37'E |
|  | 事故源纬度/（°） | 32°10'N |
|  | 事故源类型 | 点源 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据精度/m | / |

（1）对二氯苯罐破损火灾受热蒸发

对二氯苯为重质气体，扩散计算建议采用 SLAB 模式。

图5.2.6-1  对二氯苯受热蒸发最大影响区域图（最不利气象条件）

图5.2.6-2  最不利气象条件对二氯苯扩散瞬时浓度随距离的变化特征（mg/m3）

（2）对二氯苯罐破损火灾次生HCl和CO

图5.2.6-3  HCl超过阈值的最大轮廓线（mg/m3）

图5.2.6-4  HCl扩散瞬时浓度随距离的变化特征（mg/m3）

图5.2.6-5  CO超过阈值的最大轮廓线（mg/m3）

图5.2.6-6  一氧化碳扩散瞬时浓度随距离的变化特征（mg/m3）

表5.2.6-4  大气风险事故情形分析

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 对二氯苯泄漏燃烧，燃烧后的烟气直接排入大气，主要的排放物质为对二氯苯泄漏燃烧、CO、HCl等污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 对二氯苯泄漏燃烧环境污染事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备类型 | 原料槽 | 设备类型 |  | / |  | 设备类型 |  | / |
| 泄漏危险物质 | C6H4Cl2 | 泄漏速率/kg/h |  | 0.056 |  | 泄漏时间/s |  | 10800 |
| 高度/m | 2 | 排口温度/℃ |  | / |  | 排口内径/m |  | / |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| C6H4Cl2 | 指标 |  | 浓度值mg/m³ |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 6000 |  | / |  | / |  |
|  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 1000 |  | 30 |  | 0~180 |  |
|  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/mg/m³ |  |
|  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| HCl | 指标 |  | 浓度值mg/m³ |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 150 |  | 370 |  | 0~180 |  |
|  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 33 |  | 910 |  | 0~185 |  |
|  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/mg/m³ |  |
|  | / |  | / |  | / |  | / |  |
| CO | 指标 |  | 浓度值mg/m³ |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 380 |  | / |  | / |  |
|  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 95 |  | 20 |  | 0~180 |  |
|  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/mg/m³ |  |
|  | / |  | / |  | / |  | / |  |

预测结果显示，对二氯苯泄露燃烧，燃烧后的烟气直接排入大气，主要的排放物质为CO污染物浓度未超过大气毒性终点浓度-1，大气毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和30m处；HCl毒性终点浓度-1出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和455m处，在210m处出现24m的最大半宽，毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和940m处，在510m处出现56m的最大半宽；C6H4Cl2毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和30m处，在30m处出现10m的最大半宽。

本项目燃烧毒性物质挥发污染大气环境，在加强防范、保证在规定时间内控制住事故泄漏的前提下，一般不至于产生灾难性后果，但仍必须采取应急预案并落实措施加以预防。

#### 5.2.6.5 小结

本项目涉及可燃、易燃和有毒物质，主要分布在本项目的生产区和原料仓库。本项目的危险源主要为原料槽，在环境风险管理方面需从工艺技术、过程控制、消防设施和风险管理上严格要求，以减缓项目的环境风险。本项目项目火灾次生/伴生事故的最大可信事故为对二氯苯泄露后燃烧，产生对二氯苯蒸发以及燃烧情况下次生CO，HCl。经预测，在最不利气象条件下，CO污染物浓度未超过大气毒性终点浓度-1，大气毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和30m处；HCl毒性终点浓度-1出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和455m处，毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和940m处，；C6H4Cl2毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和30m处，各污染物在最近的环境敏感点均未超标。因此，在落实上述风险防范措施以及应急措施的基础上，本项目风险水平可防控。

# 6 污染防治措施评述

扩建项目对“三废”治理的基本原则为：首先采用先进的生产工艺和设备，最大限度地提高资源、能源的利用率，尽可能消除或减少污染物的排放；其次，对必须排放的“三废”，则在采取稳妥、可靠的治理措施，保证达标排放的基础上，尽量对“三废”综合利用、以及处置过程不次生或少次生污染物的处理措施。

## 6.1 废气污染治理措施评述

### 6.1.1 扩建项目有组织废气治理措施

1、有组织废气产生情况

改建项目废气收集与排放示意图见图6.1-1。

图6.1-1 改建项目大气污染物收集、处理与排放示意图

2、有组织废气收集与处置情况

切片包装过程全程采用全封闭生产模式，产生的切片粉尘和包装粉尘利用风机通过管道收集后经布袋除尘处理，达标尾气由15m高排气筒排空。

布袋除尘设施设计参数见表6.1-1。

表6.1-1  废气处理系统设计参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风量 | 8000m3/h |
| 2 | 过滤风速 | 2-4m/min |
| 3 | 阻力 | 1400L/min |
| 4 | 除尘效率 | 99% |
| 5 | 外形尺寸 | 1690×1676×3667mm |

### 6.1.2 有组织废气达标可行性分析

拟建项目废气主要成分为二氯化苯颗粒物，粉尘废气的处理工艺主要包括静电除尘、布袋除尘、水喷淋除尘等，其中静电除尘及布袋除尘措施对粉尘均由较高的去除率。布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。现有装置除尘效率可达到99%。

综上分析，采用布袋除尘工艺处理切片粉尘废气，工艺可行，可实现废气的达标排放。

### 6.1.3 扩建项目无组织废气控制措施

本项目无组织废气主要是原料槽大小呼吸以及生产过程中由于管理不善或设备、管道、阀门老化而引起的跑、冒、滴、漏。

针对本项目特点，应对无组织排放源加强管理，拟采取的控制措施有：

①液体贮罐内要密封，贮罐上设活性炭吸附装置，减少挥发性有机物排放。

②物料进出料全部采用管道输送方式，在输送过程中，应检测管道内的压力，如压力降低，就应对阀门、管道等进行巡视，防止发生“跑、冒、滴、漏”现象，产生无组织废气。

③对管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好。

④加强管理，所有操作严格按照既定的规程进行。

通过采取以上无组织排放控制措施，各污染物质的周围外界最高浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。

### 6.1.3 小结

扩建项目选用的各废气污染防治措施均是成熟可靠的废气污染防治措施，上述各废气处理方法从理论上分析是可行的，从同类企业的运行效果来看是切实有效的，废气经处理后满足相关排放标准要求。

因此，扩建项目所采用的各项废气污染防治措施均是可行的。

## 6.2废水污染治理措施评述

### 6.2.1 扩建项目废水收集与处理

扩建项目建设后，在建项目废水一同排入污水处理站处理后接管经污水处理厂。

根据前述扩建项目的工程分析，建设项目废水主要是生活废水W1，新增的清下水为循环冷却系统排污水W2直接排入园区雨水管网。企业废水处理按照“清污分流、雨污分流”的原则，生活污水W1经调节池后接管至园区污水处理厂，进一步处理至满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表1和表2中集中式工业污水处理厂一级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后外排至环境。

### 6.2.2 园区污水处理厂接纳本项目废水的可行性

（1）园区青山污水处理厂简介

扬州青山污水处理厂总建设规模为10万m3/d，用于处理化工园区的生产、生活污水。现有工程分两期进行建设，设计处理能力均为2万m3/d，分别于2007和2011年通过扬州市环保局批复（扬环审批[2007]20号、扬环审批[2011]2号），目前一期项目于2008年3月建成投入使用，二期项目于2012年6月底投入试运行。二期2万m3/d污水处理线进行适应新标准的技术改造，于2018年通过仪征市环保局批复（仪环审[2018]148号）。

一期工程采用水解酸化+前置厌氧段carrousel氧化沟+加药沉淀强化处理工艺，处理流程见图6.2-2。

图6.2-2 青山污水处理厂一期工程污水处理工艺流程图

二期工程采用以“A2/O（水解酸化+A/O）+MBR膜+混凝沉淀+紫外消毒”为主的处理工艺，前段预处理工艺沿用原一期预处理工艺，进、出水设计要求与一期工程相同。二期工程处理流程见图6.2-3。

图6.2-3 青山污水处理厂二期工程污水处理工艺流程图

图6.2-4 青山污水处理厂二期技改后污水处理工艺流程图

（2）接管可行性分析

扬州青山污水处理厂实际投入运行的一期和二期工程的处理能力为4万m3/d。目前处理的企业的实际排水量为16000 m3/d左右，本项目新增废水量216t/a，占污水厂处理能力比例较小。区域污水管网已经铺设到位。综上所述，本项目废水接入园区青山污水处理厂是可行的。

## 6.3 噪声污染控制措施

扩建项目新增的噪声主要来自机械设备、真空泵、循环冷却机组、冷冻机、压缩机和风机等，项目将根据设备情况分别采用以下降噪措施：

(1) 优先采用低噪音设备；

(2) 机座铺设防震、吸音材料，以减少噪声、震动；

(3) 机泵安装基础采取减振措施，安装衬套和保护套，出口管线加装避震喉；

同时，针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、卸料放缓速度，避免货物击地、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。

另外，在项目设备平面布置上，尽量使高噪设备远离厂界，并在厂区设置绿化带，降低噪声设备对厂界的影响，确保厂界噪声达标。

通过采取上述治理措施后，可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

## 6.4 固废污染控制措施

扩建项目产生的固体废物包括废活性炭S1、废布袋S2和生活垃圾。其中废活性炭、和废布袋属于危险固废，委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置，生活垃圾由环卫部门处理。

扬州东晟固废环保处理有限公司成立于2004年，原名仪征福昌化工残渣处理有限公司，2007年10月更名为扬州东晟固废环保处理有限公司。公司系江苏福昌环保科技集团有限公司分公司，为专业焚烧处理化工残渣的环保企业。公司危废经营许可证编号为JS1081OO1127-9，焚烧处置的固废种类包括HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11~HW13、HW16、HW17、HW34、HW35、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50等多种类别，合计年处理能力为15000吨/年。

废活性炭、和废布袋的危废代码为HW49，均在扬州东晟固废环保处理有限公司处理资质范围内，且建设项目已与上述公司签订了处置协议（见附件）并报环保主管部门备案。从处理能力和处理范围上看，拟建项目产生的危险固废送扬州东晟固废环保处理有限公司处置是可行的。

本次环评要求扩建项目对固体废弃物实行从产生、收集、运输、贮存、委外处理的全过程管理，危险废物的贮存严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，在危废堆场内进行存放，危废堆场的地面、围墙等均按照相应规范进行处理，以防止浸出污染地面水和地表水。

（1）危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照江苏省环保厅（苏环控[1997]134号文）《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

（2）危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，设置足够的储存场所，并应做到以下几点：

①贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（3）危险废物运输污染防治措施分析

对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点：

①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

（4）危险废物处理可行性分析

针对本项目产生危废量较大，本此环评要求企业落实以下几点要求：

1、对危险固废堆场区域设立监控设施，危废堆场周围应设置围墙或者防护栅栏，与周边区域严格分离开，并按GB15562.2的规定设置警示标志，现场需配置安全防护服装与工具、通讯设备、照明设施等；

2、对固废堆场进行水泥硬化，并采取严格的、科学的防渗措施；

3、加强固废管理，固废堆场中一般固废与危险固废的堆放位置应在物理上、空间上严格区分，确保污染物不在一般固废与危险固废间转移；危险固废及时入堆场存放，并及时通知协议处理单位进行回收处理。

4、严格落实危险固废转移台账管理，做到每一笔危险固废的去向都有台账记录，包括厂区内部的和行政管理部门的。

综上，本项目产生的各种危险固废均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染。

## 6.5 土壤和地下水治理措施及评述

土壤地下水污染的防治坚持以源头控制、分区防渗、污染监测及事故应急处理为原则，采用主动及被动防渗相结合的方式进行，实施地上污染地上防治、地下污染地下防治的设计方案。

### 6.5.1 源头控制措施

为了防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度，技改项目采取的源头控制措施包括：

a) 装置合理布局。生产区四周均设有地沟，方便事故废水的就地收集，可以将废水的径流面积控制在最小范围内，有效防止了厂区内废水横流，减少了污染物的下渗面积；

b) 事故废水收集排放系统。项目建有有效的装置区雨水及事故废水收集系统，可以尽快将地面上的废水收集进入废水收集系统，减少废水在地面上的停留时间并防止废水进入雨水系统从而污染地下水。

在采取上述地下水污染源头措施后，物料泄漏的发生概率能控制在一个很低的范围内，同时物料向地下的渗漏量也会大大减少。

### 6.5.2 分区防渗措施

（1）建设项目场地的包气带防污性能

建设项目场地的包气带防污性能按包气带中岩（土）层的分布情况分为强、中、弱三级，分级原则见表6.5-1。

表6.5-1  天然包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定； 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

注：表中“岩（土）层”系指建设项目场地地下基础之下第一岩（土）层；包气带岩（土）的渗透系数系指包气带岩土饱水时的垂向渗透系数。

包气带即地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物化学等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。

包气带岩土对污染物质吸附能力大小与岩石颗粒大小及比表面积有关，通常粘性土大于砂性土。根据岩土勘察报告，项目区土层第②层为粉质粘土。该层土平均厚度≥1.0m，岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m；渗透系数为小于1.0×10-4cm/s，大于1.0×10-7cm/s，由表6.5-1可以看出包气带的防污性能为中。

（2）防渗分区

对可能产生地下水污染的区域应采取分区防渗的原则。依照《环境影响评价导则—地下水环境》（HJ 610-2016）建议，对改建项目生产车间设置为重点防渗区，采取最严格的防渗措施，即首先对地基之上的土壤进行压实为防止储存的废矿物油因泄漏而污染地下水和地表水，储存场所使用硬化地面，且表面无裂纹；地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造。

对成品仓库设置为一般防渗区，则同样先对地基之上的土壤进行压实；而后采用采用防渗混凝土对地面进行硬化处理；最后根据情况，贴防腐地砖或刷防腐树脂进行防腐处理。

对办公楼、供配电站备件仓库等非污染防治，则采用先对地基之上的土壤进行压实、而后再采用防渗混凝土对地面进行硬化处理的方式进行防渗处理。

除上述防渗处理外，生产装置区还选择耐腐蚀的设备、管道及阀门，以尽可能避免废液的跑冒滴漏；危险仓库的设置和管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的规定。

### 6.5.3 应急处置措施及应急预案

（1）应急处置

①当发生异常情况，需要马上采取紧急措施。

②当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

③组织专业队伍负责查找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

④对事故现场进行调查，监测，处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故的扩散，扩大，并制定防止类似事件发生的措施。

⑤如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

（2）应急预案

①地下水污染事故的应急措施应在制定的安全管理体制的基础上，与其它应急预案相协调。制定企业、园区和政府三级应急预案。

②应急预案应包括以下内容：

应急预案的制定机构：应急预案的日常协调和指挥机构；相关部门在应急预案中的职责和分工；地下水环境保护目标的确定和潜在污染可能性评估；应急救援组织状况和人员，装备情况。应急救援组织的训练和演习；特大环境事故的紧急处置措施，人员疏散措施，工程抢险措施，现场医疗急救措施。特大环境事故的社会支持和援助；特大环境事故应急救援的经费保障。

通过以上防治措施，可将土壤及地下水污染的风险降到最低。企业在后续正常生产过程中，需严格控制污染物排放，采取严格的防渗措施，加强土壤及地下水监控。综上，技改项目依托的现有项目土壤及地下水污染防治措施是可行的。

## 6.6风险防范措施

### 6.6.1现有项目环境风险防范措施

#### 6.6.1.1总图布置和建筑物安全防范措施

拟建项目总平面布置按《石油化工企业设计防火规范》，按照功能区分区布置，各功能区、装置符合设计防火距离，之间设置环形通道，并与厂外道路连接，利于安全疏散和消防；并将散发可燃气体的工艺装置场所做好排放雨水措施；对于因超温、超压可能引起火灾爆炸危险的设备，都设置自动检测仪器、报警信号及紧急泄压设施，以防措作失灵和紧急事故带来的设备超压。

按规定设置建筑物的安全通道，以便紧急状态下保证人员的疏散。生产现场有可能接触有毒物质的地点设置安全淋浴洗眼设备。设置必要的生产卫生用室、生活卫生用室、医务室和安全卫生教育室等辅助用房，配备必要的劳动保护用品，如防毒面具、防护手套、防护鞋、防护服等。

本项目总平面布置符合防范事故的要求，并设有应急救援设施及救援通道。

#### 6.6.1.2危险化学品储运安全防范措施

装置区、仓储区布置通风良好，保证易燃、易爆和有毒物品迅速稀释和扩散。按照规定划分危险区，保证防火防爆距离，车间周围设置围堰，储罐周围设置防火堤。采取以上措施后，可在事故泄漏时，有毒物质能及时得到控制。厂区内建筑抗震机构按当地的地震基本烈度设计。

由于原料具有易燃易爆的特性，在运输过程中具有较大的危险性，因此，在运输过程中应小心谨慎，委托有运输资质和经验的单位运输，确保安全。为此，采取如下运输管理措施：

a合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时段运输。

b特殊物质的装运应做到定车、定人。定车就是要使用危险品专用运输车辆，定人就是要有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸，从人员上保障运输过程中的安全。

c各危险品运输车辆的明显位置应有规定的危险物品标志。

d在各物料的运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安机关和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。

e应对各运输车辆定期维修和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。

#### 6.6.1.3废气处理装置事故防范措施

⑴应加强对废气处理系统等的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。

⑵应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。

⑶储存注意事项

对各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中。同时应加强管理，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。

⑷跑冒滴漏处理措施

发生跑冒滴漏时，必须配戴防护用具进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄漏和灾害时，可直接与消防队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。

⑸加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。

⑹事故发生时的行动计划

应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。

行动计划的内容应包括：

①事故一发生就要立即对事故的级别，对厂内外职工和居民，对周围其他设备及邻近工厂的影响范围、影响的性质和程度等迅速作出估计和判断。

②对控制事故和减缓影响所必须采取的行动，如发生火灾时，全厂紧急停工，及时报警，由消防队根据火灾的具体情况实施灭火方案，断绝火源，避免火灾扩大等。

③对污染物向下风向的扩散不断进行监测。

④保护厂内外职工和可能受影响的居民所采取的措施（例如疏散等）。

⑤保护周围的设备和邻近的工厂所采取的措施。

⑥向地方紧急事故服务部门提供处理处置污染物的应急工具、仪器和设备。

#### 6.6.1.4电气、电讯安全防范措施

采取双电路电源供电。仪表负荷、消防报警、关键设备等按一类负荷设置，采用不间断电源装置供电，事故照明采用带电池的应急照明。根据装置原料及产品的特点选用电器设备。爆炸和火灾危险环境内可能产生静电的物体，如对可能产生静电的设备和管道采取相应防静电接地措施。

根据工艺装置、辅助装置及公用建、构筑物防雷等级采取相应的防雷措施。爆炸危险环境按二类防雷建筑物设防。其他辅助设施按三类防雷建筑物设防。设备采取相应的防雷设计；设备、管道等采取相应的防静电设计。

根据装置各建构筑物防雷等级，第二类及第三类防雷建构筑物采用避雷网保护，并利用金属栏杆及壁厚不小于4mm的金属罐体做接闪器，尽量利用建构筑物基础内钢筋做接地体，柱内钢筋做引下线，无法利用建构筑物基础内钢筋及柱内钢筋的设专用人工接地体及引下线。

#### 6.6.1.5火灾风险防范措施

（1）控制和消除火源

A工作时间严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入易燃易爆区。

B动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施。

C使用防爆性电器。

D严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷。

E安装避雷装置。

F转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

G物料运输使用专用的设备进行。

（2）严格控制设备质量和安装质量

A釜、泵、管道等设备及其配套仪表选用合格产品。

B管道等有关设施应按要求进行试压。

C对设备、管道、泵等定期检查、保养、维修。

D电器线路定期进行检查、维修、保养。

（3）加强管理、严格纪律

A遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制。

B坚持巡回检查，发现问题及时处理，如通风、管线是否有问题，消防通道、地沟是否通畅等。

C检修时，做好隔离，清洗干净，分析合格后，要有现场监护在通风良好的条件下方能动火。

D加强培训、教育和考核工作。

（4）安全措施

A消防设施要保持完好。

B罐区、易燃易爆场所按装可燃气体检测报警装置。

C要正确佩戴相应的劳动防护用品和正确使用防毒面具等防护用具。

D搬运时轻拿轻放，防止包装破损。

E厂区要设有卫生冲洗设施。

F采取必要的防静电措施。

#### 6.6.1.6生产装置风险防范措施

（1）在设备设计和选材时，充分考虑腐蚀性，选择可以抗腐蚀的材料。

（2）设置密闭放空和放净系统，减少有害物质的泄放。

（3）设计废气收集、洗涤及废水收集设施，防止污染物排放。

（4）设备检修和事故处理时，操作人员配戴防毒面具，并按安全规定进行操作。

（5）在可能泄漏的可燃气体场所，设置可燃测爆仪。

#### 6.6.1.7浓硫酸装置风险防范措施

本项目涉及浓硫酸的生产区域应采取如下防范措施：

（1）安全防护措施：

工程控制——避免一切接触；呼吸系统防护——空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具，紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式呼吸器；眼睛防护——戴化学安全防护眼镜；身体防护——穿橡胶耐酸碱防护服；手防护——穿橡胶防护手套；其它——不能将其倒入水中。工作场所严禁吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。入高浓度区作业，应有监护。

（2）应急措施：

急救措施——吸入酸雾应立即脱离现场，休息，半直立体位，必须进行人工呼吸和医务护理；皮肤接触后应脱去污染的衣服，用大量水迅速冲洗，并给予医疗护理；误服后漱口，大量饮水，不要催吐，并给予医疗护理。

泄漏处置——撤离危险区域，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱工作服；切断泄漏源，防止进入下水道。可将泄漏液收集在可密闭容器中或用沙土、干燥石灰混合后回收，回收物应安全处置，可加入片碱—消石灰溶液中和；大量泄漏应构筑围堤或挖坑收集，用泵转移至槽车内，残余物回收运至废物处理场所安全处置。

消防方法——禁止用水，使用干粉、二氧化碳、砂土。

### 6.6.2拟建项目需补充完善的环境风险防范措施

#### 6.6.2.1总图布置

拟建项目新建储罐区、丙类仓库区、及生产装置区。

项目设环形道路，路面采用水泥混凝土，道路宽度为6m，转弯半径不小于12米，道路净空高度不小于5米，满足运输汽车及消防车通行需要。

总平面布置执行《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）及《建筑防火设计规范》（GB50016-2014）的要求，并遵循以下原则：

（1）满足生产工艺要求，工艺流程及物料管线输送顺捷。

（2）执行国家及行业有关防火、防爆、安全卫生、环境保护等标准规范的要求。

（3）设备布置应考虑方便操作、维修、安全及施工场地的要求。

（4）充分利用原有装置周边空地，避免对周边原有装置的影响，减少拆除工程量，节约用地。

（5）充分考虑风向、场地自然地形标高等因素，合理进行平面及竖向布置。

（6）合理进行交通组织规划。

#### 6.6.2.2运输车辆故障救援措施

（1）根据车辆发生的故障现象，逐项排查车辆故障原因，掌握车辆零部件的损坏程度，备品备件的准备情况。

（2）依据车辆的具体受损情况，就地做到能自修则自修，采取局部换件、重点维修、整体调校的维修方式，从快排除车辆故障。

（3）若需要将所运危险废物及时运离现场时，需组织车辆及时转运。

#### 6.6.2.3装置区环境风险防范措施

拟建项目生产装置控制回路复杂，物料多为有毒、有害的危险化学品，属于重点防火、防爆区。装置生产出现不正常情况，如误操作、设备故障、仪表失灵、公用系统故障等，都会造成装置处于危险状态。因此，整个生产过程采用集中控制系统对反应系统及关键设备的操作温度、操作压力、液位高低均能自动控制及安全报警并设有联锁系统，在紧急情况下可自动停车。设置DCS系统对安全生产进行监控，重要岗位设置电视监控。进出装置的易燃液体管道设置紧急截断阀。

有可燃气体的危险场所设置可燃气体检测报警器。有毒气体的危险场所设置有毒气体检测报警器。并建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。

车间布置严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。厂区道路人、货流分开，满足消防通道和人员疏散要求。整个厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。

同时在火灾危险场所设火灾自动报警系统，并将按国家有关规定和规范要求进行总图布置，确保安全间距，设置相应的水消防、泡沫消防、干粉消防、CO2消防等设施。

#### 6.6.2.5成品仓库环境风险防范措施

改建项目成品仓库拟采用的主要环境风险防范措施如下：

（1）仓库及其进出口设置视频监控设备，根据储存的物料的性质设置必要的可燃气体或有毒气体报警装备，同时按照设计要求配备足够的消防灭火器材；

（2）仓库地面防潮、平整、坚实、易于清扫，不发生火花，特别是储存腐蚀性物料的仓库地面、踢脚进行了防腐处理；

（3）根据不同性质物料的储存要求进行储存，减少安全事故次生环境污染事故的发生。易燃易爆危险化学品、腐蚀性危险化学品、有毒化学品和危险化学品的储存分别按照GB 17914、GB 17915、GB 17916和GB 15603的要求执行；

（4）公司建立了危险化学品储存安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，并定期对员工进行培训，危险化学品的储存和使用严格按照相关规程执行。

### 6.6.3现有应急预案

事故应急指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。现有项目已编制应急预案，与扬州化工园区的应急预案相衔接，积极加入化工园区联合风险管理组织，制定联合防范措施，在本项目需要救援时启动应急系统。

#### 6.6.3.1组织体系

1、指挥机构

总指挥：总经理

副总指挥：副总经理  总工程师

成员：技术部经理、生产部经理、行政部经理、财务经理、购销部经理。

图6.7-1  应急组织机构图

2、职责

（1）公司应急领导小组

公司应急领导小组是公司应急管理的最高指挥机构,负责公司重特大事件的应急指挥工作,职责如下：

a)接受地方政府应急管理办公室的领导,请示并落实指令；

b)审定并签发公司重特大事件总体应急预案和专项应急预案；

c)下达预警和预警解除指令；

d)下达应急预案启动和终止指令；

e)审定公司重特大事件应急处置的指导方案；

f)确定现场指挥部人员名单和聘请的专家名单,并下达派出指令；

g)统一协调应急资源；公司应急力量的调配、应急物资的准备；

h)在应急处置过程中,负责向地方政府主管部门求援或配合政府应急工作；

i)依据协议,统一协调社会救援力量；

j)审定并签发向地方政府主管部门的报告；

k)审查应急工作的考核结果；

l)审批公司重特大事件应急救援费用。

m) 应急事件发生时，组织、指导、协助和协调进行应急处理和应急救援；

n)应急事件发生时负责判断并启动响应的应急预案。

（2）后勤支持保障组和应急通讯组

a)跟踪并详细了解应急事件及处置情况,跟踪事件发展动态,及时向公司应急领导小组汇报、请示并落实指令；

b)按照公司应急响应中心指令,统一对外联系；

c)负责上报材料的起草工作；

d)按照公司应急响应中心指令,向地方政府应急管理办公室报告和求援；

e)负责应急值班记录、录音和现场应急处置总结的审核、归档工作；

f)负责及时检查、检测突发性事故后饮用水源、食品，发生问题应当立即采取有效措施防止和控制；

g)负责应急救援时的后勤工作。

（3）消防气防组

a)负责组织调动和协调消防、医疗救护等救援力量,并指导环境监测；

e)保证应急救援现场消气防器材的正常使用；

（4现场监测组

a) 负责警戒隔离区范围内及周边的易燃易爆、有毒有害气体的持续性监测

b) 一旦监测数据超出警戒范围，及时将信息报告应急响应中心

（5）治安保卫组

a) 在HSE人员指导下，在突发性事件现场周围划定经济隔离区；

b) 负责对突发性事件现场警戒区的警戒，控制无关人员进入现场；

c)负责做好非安全区域内人员的疏散及远离工作，配合医疗救护部门抢救运送伤员；

d)负责对非安全区域内的道路进行交通管制，确保抢险救灾车辆顺利通行。

（6）事故理赔协调小组

a)负责统计事故发生后的直接和间接经济损失；

b)核销应急救援费用；

c)参与应急处置有关责任方赔偿费标准的制定；

d)负责对相关受损害方的谈判和理赔工作。

（7）公共关系法律组

a)依据国家相关法律法规处理突发性事件发生后产生的各类法律问题。

b)负责突发性事件处理过程中和处理完成后的对外新闻发布。

（8）员工安置组

a)负责突发性事件发生后紧急集合点人员的管理，请点统计人数；

b)负责突发性事件发生后伤亡人员的的治疗、妥善安置与善后处理事宜。

（9）物资保障组

a)负责公司应急救援物资的供应及物资采购具；

b)负责公司应急救援物资保管、物资供应及物资调配；

c)组织向各装置抢险救灾区域调运各类物资、抢险工具、急救医疗药械、通讯器材

d)协助公司应急响应中心完成交办的其它任务。

（10）专家组

a)为现场应急工作提出应急救援方案、建议和技术支持；

b)参与制定现场的应急救援措施。

#### 6.6.3.2预防与预警

公司应急响应中心根据突发事件预测与预警结果，针对突发事件开展风险评估，做到早发现、早报告、早处置。

1危险源监控

应急响应中心和公司相关职能部门应通过以下途径获取预报信息：

a)国家政府通过新闻媒体公开发布的预警信息；

b)公司获取并上报的地方政府利用新闻媒体公开发布的预警信息；

c)地方政府主管部门向公司应急响应中心告知的预报信息；

d)对发生或可能发生的重特大事件，经风险评估得出的事件发展趋势报告。

2预警行动

公司应急响应中心根据预测结果，应进行以下预警：

（1）符合本预案启动条件时，立即发出启动本预案的指令；

（2）指令各装置启动本装置应急程序，并通知职能小组进入预警状态；

（3）指令各装置采取防范措施，并连续跟踪事态发展。

（4）信息报告与处理

a)信息报告与通知：公司应急响应中心是公司应急领导小组的现场指挥机构，安排24小时值班接警，地点设在公司中央控制室。跟踪并详细了解应急事件及处置情况,跟踪事件发展动态,及时向公司应急领导小组汇报、请示并落实指令。

b)信息上报：当发生事故时要立即按照公司应急响应中心指令，向地方政府应急管理办公室报告和求援。

c)信息传递：按照公司应急响应中心指令，统一对外联系。

#### 6.6.3.3应急响应

（1）响应分级

按照应急事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素对事件分为Ⅰ（政府）级、Ⅱ（公司）级、Ⅲ（部门）级。公司各部门按照应急事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素，在公司应急事件层层分级的基础上，并制定本部门的应急程序。

（2）响应程序

a)在公司应急领导小组的领导下，负责公司的日常应急指挥工作；

b)负责公司应急响应中心的应急值班；

c)应急事件发生时，组织、指导、协助和协调进行应急处理和应急救援；

d)掌握应急事件的发生情况，及时向公司应急领导小组汇报，确定应急处理对策；

e)公司应急力量的调配、应急物资的准备；

f)应急事件发生时负责判断并启动响应的应急预案；

g)按照公司应急领导小组指令,及时通知公司各职能部门和装置。

当发生重大风险事故时，应启动与园区的联动方案。在发生泄漏事故后，应立即向园区汇报，并在园区指挥下对附近的居民进行紧急疏散。

（3）应急结束

1）经应急处置后,应急响应中心确认满足相应公司专项应急预案终止条件时，向公司应急领导小组报告，公司应急领导小组可下达应急终止指令。

2）应急结束后，应明确：

a)事故情况上报事项；

b)需向事故调查处理小组移交的相关事项；

c)事故应急救援工作总结报告。

#### 6.6.3.4信息发布

1新闻发言人

（1）公司对外新闻发言人由公共关系法律组人员担任。

（2）现场对外新闻发言人由现场应急响应中心指定。

2新闻发布原则

在新闻发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。

3新闻发布形式

新闻发布形式主要包括接受记者采访、举行新闻发布会、向媒体提供新闻稿件等。

#### 6.6.3.5后期处理

主要包括污染物处理，事故后果影响消除，生产秩序恢复，善后赔偿，抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订等内容。

#### 6.6.3.6保障措施

1通信与信息保障

建立、完善应急通信系统，在应急工作中确保应急通信畅通。

2 应急队伍保障

本着统筹计划、合理布点的原则逐步建立和完善公司应急系统，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合现有应急资源，提高装备水平充分利用社会应急资源，提供应急期间的抢险抢修、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强广大员工应急能力建设，鼓励义务志愿者参与应急工作；加强对外交流与合作，不断提高公司应急队伍的素质。

3应急物资装备保障

依据本预案应急处置的需求，建立健全公司应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的联动机制，做到应急物资资源共享、动态管理。在应急状态下，由公司应急响应中心统一调配使用。

4经费保障

技术部对应急工作的日常费用作出预算，计财部审核，经公司应急领导小组审定后，列入年度预算并加强对应急工作费用的监督管理，保证专款专用；重特大事件应急处置结束后，计财部、技术部等部门对应急处置费用进行如实核销。

5其他保障

a) 聘请专家，建立公司应急处置专家库，加大应急技术的研发力度，不断改进应急技术装备，建立健全公司重特大事件应急技术平台。

b) 应急救援人员要配备符合救援要求的人员安全职业防护装备，严格按照救援程序开展应急救援工作，确保人员安全。按照国家法律法规、标准、规范的要求生产区域内建立紧急疏散地或应急避难场所。

#### 6.6.3.7培训与演练

1培训

（1）行政部应组织编制对各类专业应急人员、企业员工的年度培训计划，并组织实施。

（2）行政部应组织应急培训总结，内容应包括：

a)培训时间；

b)培训内容；

c)培训师资；

d)培训人员；

e)培训效果；

f)培训考核记录等。

2演练

（1）公司应急响应中心宜每年组织一次突发事件的应急演练

（2）演练要求

技术部应做好演练方案的策划，演练结束后做好总结，总结内在包括：

a)参加演练的单位、部门、人员和演练的地点；

b)起止时间；

c)演练项目和内容；

d)演练过程中的环境条件；

e)演练动用设备、物资；

f)演练效果；

g)持续改进的建议；

h)演练过程记录的文字、音像资料等。

#### 6.6.3.8应急环境监测

环保监测人员到达现场后，查明泄漏物质浓度和扩散情况，对泄漏气体下风向扩散区域进行监测，并及时向指挥部报告。必要时根据指挥部决定通知气体扩散区域内的员工撤离或指挥采取简易有效的保护措施。

监测因子：泄漏物质和可能伴生次生的有毒有害物质。

监测布点：厂界、敏感保护目标。

#### 6.6.3.9事故救援措施

发生事故后迅速查明事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源或倒罐处理措施而能消除事故的，以自救为主；如不能控制，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

一旦发生重大泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级和邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。

### 6.6.4 技改项目需补充完善的应急预案

由于现有项目已有突发环境事件应急预案，需要根据最新要求，进一步对现有应急预案进行补充，补充技改项目相关的突发环境事件应急处理的应急措施。

#### 6.6.4.1应急预案体系及突发环境事件级别

根据相关法律、法规、规章、上级政府部门要求以及项目的实际情况，公司制定的突发环境事件应急预案包括综合性应急预案和各单项应急预案。

按照突发环境事件严重性和紧急程度，依据其可能造成的危害程度，波及范围、影响大小，将突发环境事件由高到低的划分为重大突发环境事件（I级）、较大突发环境事件（II级）、一般突发环境事件（III级）三个级别。

（1）重大突发环境事件（I级，即园区级）

此类事件影响范围大、很难控制，后果严重且难以预料，所能造成的影响可波及临近的其他企业、以及界区外更远地区，需在厂区周边区域进行必要的人员撤离，需要调动园区及周边企业、甚至地区或市级力量进行救援。

（2）较大突发环境事件（II级，即厂区级）

此类事件的影响可波及公司内部其他装置或公用设施，会造成比较大的危险或对生命、环境和财产有潜在的威胁，需在事件周边区域进行必要的人员撤离。事件也可能会传播并影响到厂外，但影响相对较小，必要时可能需要调动园区或周边企业的力量。

（3）一般突发环境事件（III级，即装置级）

此类事件的影响局限在公司内部某一个应急计划区（装置区）之内，可被现场的操作者遏制和控制在该区域内，不会对生命、环境和财产造成直接的威胁，不需要人员从相关的建筑物或紧靠的室外区域撤离。事件可能需要投入整个公司的力量来控制，但影响不会扩大到厂区之外。

#### 6.6.4.2分级响应机制

针对不同级别的突发环境事件进行有针对性的应急响应，分级响应机制如下：

（1）重大突发环境事件(I级，园区级)

全面报警，指挥机构发出紧急动员令，协调一切人员和器材、设备、药品等急救物资，积极有效的投入抢修抢救工作，首先保证最大限度的减少人员伤亡；迅速向化工园区以至市政府有关部门报告，迅速向周边地区各单位和社区发出警报，向各级主管部门直接请求支援。

（2）较大突发环境事件（II级，厂区级）

由公司应急指挥机构负责启动相应应急预案，并向化工园区管委会报告。由公司总指挥和副总指挥全权负责指挥；必要时化工园区管委会派出专人进行现场指挥，组织疏散、撤离和防救工作，协调有关部门配合开展工作。

（3）一般突发环境事件（III级，装置级）

由公司相关负责部门负责启动相应应急预案，并向应急指挥机构报告。整个事件由公司副总指挥、各应急响应小组全权负责处置。

操作：主要由副总指挥、各应急响应小组负责组织处理，并向公司总指挥汇报。在积极组织抢修的同时，应根据风向，对厂区范围内主要受影响部门及时联系，做好预防措施。并派专人到受影响区域进行观察和组织疏导临时撤离。

分级应急响应流程见图6.6-3。

图6.6-3 分级应急响应流程图

#### 6.6.4.3完善应急物资配备与保障措施

（1）完善应急物资配备

公司需按技改项目存在物质要求配备足量的应急物资，应急物资的种类通常包括急救物资、个人防护器材、消防器材、环境监测设备、应急通讯设备和泄漏控制器材等。由于本次技改项目重新调整了厂区生产结构布局，应在原有应急物资基础上重新对各个车间应急物资进行梳理分配。结合实际情况以及现场处置方案，应补充的应急物资和装备见表6.6-4。

表6.6-4  需补充的应急物资与装备汇总表

| 序号 | 装备名称 | 数量 | 单位 | 摆放部门及位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用活性炭 | 若干 | - | 应急物资库房 |
| 2 | 防毒面具 | 5 | 个 | 应急物资库房 |
| 3 | 吸油毡、吸油棉 | 3 | 个 | 危废库、生产车间 |

（2）完善保障措施

应急物资由联络保障组负责日常的管理、维护和保养，需明确具体的管理人员，应急物资做到分类存放、挂牌管理、建立台账、动态更新。应急物资至少每月保养、维护一次，并做好登记，发现应急物资损坏、破损以及功能达不到要求的，要及时更换，确保应急物资的种类、数量满足公司突发环境事件应急需求。

应急物资由公司应急指挥机构统一调配，任何单位或个人未经同意不得挪用。

应急物资的调拨和使用权限与程序如下：

1）应急物资的调配和使用权限

当有以下情况发生时，可以对应急物资进行调配和使用：

a. 公司发生突发环境事件，需要启动相应响应级别的应急预案，调拨和使用应急物资进行抢险救援时。

b. 接到园区管委会或园区环保局要求，需要调拨应急物资协助其他企业进行抢险救援时。

c. 公司应急指挥机构认为需要调配和使用应急物资时。

2）应急物资的调配和使用程序

a. 由应急指挥机构下达调拨和使用应急物资的命令，后勤保障组负责人安排专人将所需的应急物资出库，并按指定时间送到指定地点。

b. 应急物资出库后，10天内应补齐所消耗的应急物资。

公司内应急救援物资不能满足应急需要时，可向当地政府相关主管部门、周边社会救援机构、协议的应急物资承包商、区域联防单位请求援助，调拨物资。

#### 6.6.4.4现场应急处置措施

（1）污染源切断措施

立即停止事发现场危险区内所有的动火作业，注意避免过猛、过急、敲打等不规范的动作，防止电器开停可能引发的火种。

若泄漏量不大，有产生液体喷射或飞溅，人能近前时，则由现场的工艺人员做好必要防护的情况下，迅速果断切断一切物料的控制阀门，阻止所有的来源，而后关紧所有阀门或控制住泄漏后进行善后处理。

若泄漏量很大，泄漏物料为易挥发物质物质，扩散蔓延很快，人不可近前，则应由专门的工程抢险人员在做好个人防护的前提下，迅速查明泄漏源点，切断源头，尽最大努力切断相连的有关阀门。采取关闭根部阀门，堵塞等措施，以防其他连接管线或别的物料继续串入。

（2）堵漏、疏转措施

因泄漏导致的突发环境事件发生后，在对泄漏装置及周边设备进行全方位冷却的同时，需设法对泄漏部位进行堵漏。

抢险救援组在进行堵漏、疏转作业时需做好个人防护及防火、防爆事项。

若公司难以自行堵漏或通过疏散控制泄漏源的情况下，由公司指挥机构联系外部的特种救援单位进行堵漏。

（3）污染物扩散控制措施

公司在厂内设有应急池，可有效收集事故状态下的消防废水，避免消防废水向外环境扩散而污染外部水体。

发生大量泄漏时需停止任何排水作业并关闭雨水排入外环境的阀门。对收集的雨水进行取样分析，若污染则污染雨水作为事故废水进行处理，不外排。

对于火灾次生的大气污染物，采用消防水带向其喷射雾状水，稀释气体的同时尽可能加速气体向高空安全地扩散。

（4）减少与消除污染物措施

少量物质泄漏时，根据物质的性质选择吸附材料进行吸收；

大量泄漏时，根据物质的性质采用防爆泵或耐腐蚀泵将其转移至专用收集器内，回收或进行后续处置。

（5）次生或衍生污染的消除措施

泄漏应急过程中产生的吸收废料作为危险固废处理，不得随意丢弃；堵漏和封堵设备经充分清洗后重复使用，清洗废水收集后作为事故废水处理，不得排入外环境。

（6）污染治理设施的应急措施

对公司污水排口的水质进行取样检测，禁止事故废水未事先通知直接从污水排口排入园区污水处理厂。

### 6.6.5应急监测

当发生有毒物质泄漏事故时污染物将对周边大气环境产生不良影响，所以在事故发生后必须做到如下几点：

(1)事故发生后立即通知当地环境监测部门，到事故发生地进行环境监测。

(2)大气监测点设在附近居住区、学校等环保目标处，重点监测有毒气体浓度。

(3)监测队伍配备环境应急监测车，在所形成的污染带流动监测。

(4)监测要连续采样分析，并及时报告数据到环境主管部门以及媒体。

事故应急监测方案见表6.6-2。

表6.6-2  事故应急监测方案

| 类别 | 监测因子 | 监测点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 泄漏的物质挥发废气 | 附近居住区、学校等环保目标 | 连续采样 |
| 浅层地下水 | 有机物 | 渗漏处附近下游 | 连续采样 |

## 6.8“三同时”环保设施

扩建项目一期、二期“三同时”环保措施验收内容见表6.8-1，表6.8-2。经统计，扩建项目环保投资2600万元（其中一期项目环保投资2345万元，二期投资255万元），占总投资的2.13%。

表6.8-1  扩建项目一期“三同时”环保措施验收内容

| 污染源 | 环保设施 |  | 环保投资（万元） | 效果 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 依托现有废水处理设备 |  | / | 确保扩建项目废水能够得到有效收集 | 与主体工程同时设计、同时建设、同时验收 |
| 废气 | 切片废气 | 1套布袋除尘处理器，15m高排气筒 | 150 | 确保颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求 |  |
| 地下水 | 场内各种雨水排水沟，管线，生产车间等防渗 |  | 15 | 避免污染地下水 |  |
| 固废 | 依托现有危废仓库 |  | / | 便于固废暂存和处理 |  |
| 噪声 | 隔声建筑、消声、减震等 |  | 20 | 厂界达标 |  |
| 清污分流管网建设 | 厂区污水管网、雨水管网 |  | 10 | 保证雨污分流 |  |
| 应急设施 | 2100m3事故应急池 |  | 依托在建 | 满足应急需求 |  |
|  | 应急预案修订及物资 |  | 15 | 满足扩建项目应急指导和实际应急需要 |  |
| 合计 |  |  | 210 | / |  |

7 环境影响经济损益性分析

## 7.1 环境影响经济损益分析

扩建项目实施后环境影响预测与环境质量现状对比情况见表7.1-1。

表7.1-1 环境影响分析情况一览表

| 序号 | 影响要素 | 环境质量现状 | 环境影响预测结果 | 环境功能是否降低 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气 | 本项目所在地大气环境中SO2、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10和PM2.5未达标，大气环境中TVOC满足相应环境质量标准 | 采用估算模式计算，拟建项目有组织废气下风向最大质量浓度占标率为0.53%，无组织排放的各类污染物厂界浓度也满足相应限值，下风向最大质量浓度占标率为0.22%。有组织和无组织排放的污染物最大浓度占标率≤100%。因此，拟建项目环境影响可接受。 | 否 |
| 2 | 地表水 | W1监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)II类水质标准；除W4监测点位SS、总磷超标外，W2~W4监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)III类水质标准。 | 扩建项目全厂废水的年排放总量约为216m3/a（0.72m3/d），所排水量占扬州青山污水处理厂处理能力的比例较小。扩建项目废水中污染物浓度较低，能达到园区污水处理厂接管标准，直接接管至园区污水管网。水质和水量均能满足园区青山污水处理厂的接管标准和处理能力，经污水处理厂有效处理后，各污染物均能达标排放。本项目废水排放在满足接管标准的情形下，尾水对地表水水质影响不大。 | 否 |
| 3 | 噪声 | 厂界N1-N8各监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 | 拟建项目建设后厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 | 否 |
| 4 | 地下水 | 地下水所有监测点位的监测因子除D5硫酸盐、高锰酸盐指数为Ⅴ类，氨氮、亚硝酸盐、溶解性总固体为Ⅳ类外，其他监测带点位各监测因子指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类及以上标准。 | 污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。由于项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，污染影响范围仍在渗漏点附近100m以内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。 | 否 |
| 5 | 土壤 | 各土壤监测点监测因子均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中第二类用地风险筛选值。 | 危险废物委外处置，一般工业固废综合利用，不会对土壤环境造成影响。 | 否 |

## 7.2 环境保护措施费用效益分析

江苏瑞盛新材料科技有限公司40kt/a新材料原料切片项目总投资5955.38万元，环保投资合计为210万元，占总投资的3.53%。

本项目不产生生产废水，废水主要为生活污水和循环冷却水排水，经调节池后接管至园区污水处理厂；本项目建设有完善的废气收集处理系统，切片、包装生产过程采用密闭引风收集设施，通过风机将粉尘带入废气处理设施处理；对固体废弃物的处理也采取了相应的处理处置方法，其中产生危废委外处置；采取降噪减噪措施，确保厂界噪声达标排放。上述各项措施可使排入周围环境的污染物大大降低，具有明显的环境效益。

本项目环境经济损益因子见表7.2-1。

表7.2-1 环境经济损益因子

| 序号 | 内部损益因子 | 外部损益因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保工程建设投资 | 污染物排放造成损害的费用 |
| 2 | 环保工程运营费用 | / |
| 3 | 内部年均净收益 | / |

本项目环保工程建设投资费用约为210万元人民币，内部年均净收益约为1130万元。

本项目排放的大气污染物主要为颗粒物、VOCs等。根据相关资料数据，大气污染造成的环境与健康损失占GDP的7%，本项目按内部年均净收益计，则造成的环境与健康损失约149.1万元。

本项目废水排放对环境污染的经济损失采用排污费的计算方式确定。污水处理费用约6.63元/m3，计算本项目污水处理费为0.14万元。本项目固体废均妥善处置，不外排，不会造成环境损害；处置费用固废按照5000元/t，约0.75万元。

综上可知，本项目正常运营第一年共造成的经济损失为：149.1+0.14+0.75= 149.99万元；带来的经济效益价值为：1130万元。费用效益远比大于1，说明本项目的建设带来良好的效益。

7.3小结

由以上分析可知，本项目的经济效益显著，社会效益良好。在采取切实可行的环保措施后，不仅可以减少污染物的排放量，而且还可以产生一定的经济效益。要求扩建项目在建设时，严格执行“三同时”制度，严格资金管理，保证环保投资和环保设施运行费用，切忌挪用或占用环保资金，确保该项目在取得经济效益和社会效益的同时，具有良好的环境效益。

8 环境管理、监测计划

根据前述分析和评价，扩建项目在施工期和运营期将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成影响的情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以达到预定的目标。

8.1环境管理

本项目建成后，应按省、市环保局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的环保监督和管理制度。

8.1.1环境管理机构

本项目厂内目前建有专门的环境管理机构，配4备专职环保人员，负责厂区的环境保护监督管理工作。扩建项目建成后应开展工作人员的环保培训。

8.1.2环保制度

⑴报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目，必须按《建设项目环境保护管理条例》、《关于加强建设项目环境保护管理的若干规定》（苏环委[98]1号文）、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）要求，报请有审批权限的环保部门审批。

⑵污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

8.1.3环保奖惩制度

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护废气处理设施等环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者一律予以重罚。

## 8.2环境监测计划

本项目在施工期和运行期均会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。

建设单位设立专职环境监测人员负责运行期环境质量的日常监测工作、或委托有资质环境监测机构进行监测，监测结果上报当地环境保护主管部门。

### 8.2.1 施工期环境监测计划

施工期的监测计划包括对施工期内污染源和敏感区域的环境监测。

（1）地表水监测计划

本项目在施工期产生施工废水和生活污水。

监测项目：pH、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类。

监测位置：施工场区污水排放口。

监测频率：施工期间每两个月监测一次，每次监测一天。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（2）大气监测计划

施工期间的废气主要为施工作业扬尘和运输车辆产生的尾气和扬尘等。

监测项目：SO2、NO2、PM10。

监测位置：施工场区四周。

监测频率：施工期间每两个月监测一次，每次连续监测两天，每天四次。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（3）声环境监测计划

施工期间，作业机械设备和施工车辆向周围环境排放噪声。

监测项目：等效连续A声级，Leq(A)。

监测位置：在施工场区四周、施工车辆经过的路段设置噪声监测点。

监测频率：施工期每两个月监测一期，每期一天（昼夜各一次）。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

### 8.2.2 营运期环境监测计划

（1）污染源监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染源监测以排污单位自行监测为主，本项目污染源监测具体见表8.4-1。

表8.4-1  污染源监测一览表

| 类别 | 监测位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 全厂污水排口 | 1 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | COD、氨氮每月监测1次；SS、总磷、总氮每季度监测1次 |
|  | 雨水排口 | 1 | COD、SS | 每季度监测1次 |
| 废气 | P1 | 1 | 颗粒物 | 每季度监测一次 |
|  | 厂界无组织 | 4 | 颗粒物、VOCs |  |
| 厂界噪声 | 厂界四周 | 8 | 厂界噪声 | 每季度监测1次 |
| 地下水 | 在厂区设3个潜水井 | 3 | 水位、pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、Zn、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- 、氯苯类 | 每年监测1次 |

（2）环境质量监测

大气环境质量监测：在项目厂址和厂界附近保护目标点处各布设1个监测点，每年测1次。监测因子为颗粒物、氯苯类。

土壤环境质量监测：在项目所在地设置1个测点。监测项目为：pH、镉、汞、砷、铜、铅、六价铬、镍、SVOC、TVOC、氯苯类。

噪声监测：对厂界四周设8个测点，每年监测一次，每次分昼间、夜间进行。

地下水：在厂区内及厂区外上下游分别设置地下水永久监测井，每年监测一次，监测因子为：水位、pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、Zn、K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氯苯类。日常做好监测井的管理和维护工作。地下水跟踪监测点位具体见图3.1.4-1。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

### 8.3.3 环境应急监测计划

当发生较大污染事故时，为及时有效的了解本企业事故对外界环境的影响，便于上级部门的指挥和调度，公司需委托环境监测机构进行环境监测，直至污染消除。

根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。

（1）废水

监测点：厂内监测点布设同正常生产时的监测采样点。如果涉及清净下水系统污染，应及时通知相关闸口，同时增加下游监测点。

监测因子：pH、COD、SS、氨氮、TP、总氮等，视排放污染因子确定。

监测频率：每4h一次。

（2）废气监测点

废气处理设施非正常排放状况：一旦发生事故排放时，应立即启动应急监测措施，并联系当地主管环保部门的环境监测站展开跟踪监测，根据事故发生时的风向和保护目标的位置设立监测点。

监测因子为：颗粒物、VOCs。监测频次应进行连续监测，待其浓度降低至控制浓度范围内后适当减少监测频次。

（3）噪声监测点

监测点设在正常生产运行的监测点，设备异常事故引起厂界噪声超标时，及时停机进行检修，消除异常后进行厂界监测，直至厂界达标。

若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

## 8.3污染物排放清单

建设项目工程组成及风险防范措施见表8.3-1，污染物排放清单见表8.3-2。

表8.3-1    扩建项目工程组成及风险防范措施

| 工程组成 | 原辅料 |  | 废气污染物排放总量t/a | 废水污染物排放总量t/a | 固体废物排放总量t/a | 主要风险防范措施 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 组分要求 |  |  |  |  |  |
| 对二氯苯切片包装装置 | 对二氯苯 |  | 有组织废气：颗粒物：0.095 无组织废气 VOCs：0.04 | 废水量：216 COD：0.086 SS：0.043 氨氮：0.0076 总氮：0.011 总磷：0.0011 | 固废全部综合利用或委托相关单位处置，零排放 | 1、生产过程中应严格按照操作规程进行，注意危险化学品的规范使用； 2、根据工艺或贮存要求，对生产设备或贮存设施进行防腐设计； 3、设置储罐温度、液位、压力以及环境温度等参数的联锁自动控制装备，包括物料的自动切断或转移以及喷淋降温装备等；同时在罐区就地设置手动控制装置，确保在事故状态下的安全操作； 4、加强污水处理、废气收集处理设施、危险废物收集、贮存设施的日常维护与巡检，保证各污染防治设施正常运行，避免非正常排放； 5、厂内配备足够的风险应急处理物资，加强厂区风险应急监测的能力，配备相关的设备及人员； 6、厂内应急预案根据实际生产变化情况进行修编，并根据环保应急预案要求定期演练； 7、应急监测计划：根据事故类型和事故大小，确定监测点布置，从发生事故开始，直至污染影响消除，方可解除监测。 ①废水监测点：污水处理设施终端。监测因子：pH、COD、SS、氨氮、总氮、TP、氯苯类。 ②废气监测点：厂区周边。监测因子：颗粒物、氯苯类等。 | 根据《环境信息公开办法（试行）》要求向社会公开相关企业信息 |

表8.3-2    扩建项目污染物排放清单

| 污染物类别 | 生产装置 | 污染源名称 | 污染物 名称 | 治理 措施 | 排污口信息 |  | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 排污口参数 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放方式 | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 标准名称 |  |
| 有组织废气 | 切片包装 | 切片废气G1 | 颗粒物 | 布袋除尘 | P1 | 高度15m，内径0.8m | 1.65 | 0.013 | 0.095 | 连续 | 120 | 3.5 | 项目有组织排放的废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织控制标准》附录A表A.1中特别排放限值。 |  |
|  |  | 包装废气G2 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织废气 | 切片包装 | / | 氯苯类 | / | / | / | / | 0.0055 | 0.04 | 连续 | 6 | / |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | 废水量 COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 标准化排污口 |  | / 400 200 35 50 5 | / | 216 0.086 0.043 0.0076 0.011 0.0011 | 厂内污水预处理站处理后达标排放园区污水管网 | / 500 400 35 70 8 | / | 青山污水处理厂污水接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中适用于有城市污水处理厂的水质标准 |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 废布袋S1 废活性炭S2 | 委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置 | / |  | / | / | 0 | / | / | / | 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 工业噪声 |  |  |  | 消声、隔声、减震 | / |  | / | / |  |  |  |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12347-2008）3类 |  |

9结论与要求

## 9.1项目概况

江苏瑞盛于2017年初在扬州化学工业园区投资建设年产500吨对位芳纶纤维项目，该项目于2017年2月得到了仪征市环保局的批复（仪环审[2017]13号），目前已建成投产，并于2018年7月通过了竣工环境保护验收。后因企业发展规划布局调整，部分厂房建成后未使用，本项目拟利用原有研发楼为切片车间，利用原辅助用房用地为丙类仓库，建设年产40kt/a新材料原料切片项目。

## 9.2污染物排放情况

（1）废水

扩建项目不产生生产废水，废水主要为生活污水W1和循环冷却水排水W2。扩建项目不新增用地，因此不新增初期雨水。

（2）废气

切片包装过程全程采用全封闭生产模式，产生的切片粉尘和包装粉尘利用风机通过管道收集后经布袋除尘处理，达标尾气由15m高排气筒排空，收集效率约为95%。

（3）噪声

扩建项目新增的噪声主要来自切片机、循环冷却机组、冷冻机、压缩机和风机等，将采用封闭隔声减振、室内装吸声材料等综合措施，再加上厂房屏蔽、距离衰减、绿化等综合措施，控制厂界噪声达标。

（4）固体废物

扩建项目产生废布袋S1和废活性炭S2属于危险固废，年产生量约为1.5t，委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置。生活垃圾由环卫部门处理。

9.3环境质量现状

环境质量现状监测结果表明：

大气环境：全部监测点位TVOC监测浓度均满足相应环境质量标准。

地表水环境：除SS、总磷超标外，W1监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)II类水质标准；除W4监测点位SS、总磷超标外，W2~W4监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)III类水质标准。

为提高区域水环境质量，2018年化工园将继续推进河道截污治理、清淤疏浚、涵闸改造、活水调蓄等配套工程，强力推进水环境综合治理，确保在2020年前完成区内河道综合整治。具体工程包括烟灯河引入长江活水工程、肖山冲改造、沿山河整治工程及区内涵闸泵站改造工程，整治后区域水环境将得到改善。

地下水环境：地下水所有监测点位的监测因子除D5硫酸盐、高锰酸盐指数为Ⅴ类，氨氮、亚硝酸盐、溶解性总固体为Ⅳ类外，其他监测带点位各监测因子指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）的Ⅲ类及以上标准。包气带监测结果表明，厂内包气带中各污染因子数值与厂外相比没有明显升高，说明厂内的包气带未受显著污染。

声环境：扩建项目厂界周边所有测点噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

土壤环境：各土壤监测点监测因子均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）表1中第二类用地风险筛选值。

## 9.4 主要环境影响

（1）大气环境

拟建项目处于不达标区，大气评价等级为二级。拟建项目有组织废气下风向最大质量浓度占标率为0.53%，无组织排放的各类污染物厂界浓度也满足相应限值，下风向最大质量浓度占标率为0.22%。有组织和无组织排放的污染物最大浓度占标率≤100%。因此，拟建项目环境影响可接受。

拟建项目应在原料槽外设置50m卫生防护距离。该范围内不存在敏感保护目标，今后也不得新建居住、学校等敏感保护目标。

（2）水环境

扩建项目全厂废水的年排放总量约为216m3/a（0.72m3/d），所排水量占扬州青山污水处理厂处理能力的比例较小。扩建项目废水中污染物浓度较低，能达到园区污水处理厂接管标准，直接接管至园区污水管网。水质和水量均能满足园区青山污水处理厂的接管标准和处理能力，经污水处理厂有效处理后，各污染物均能达标排放。

（3）声环境

扩建项目厂界各测点昼间和夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，扩建项目建成后声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。

（4）固体废物

拟建项目产生的各种固体废弃物均得到有效处理或处置，不会造成二次污染。

（5）地下水

正常状况下，污染物无超标范围，扩建项目正常工况对地下水无影响。在非正常工况发生废污水或污染物渗漏情况下，污染物对地下水的影响范围和距离大小主要取决于污染物渗漏量的大小、污染因子的浓度、地下水径流的方向、水力梯度、含水层的渗透性和富水性，以及弥散度的大小。

上述预测结果可知，污染物长期泄漏会对地下水造成影响，但整体影响范围主要集中在地下水径流的下游方向。由于项目所在区域地下水水力梯度较小，污染物迁移速度也较慢。在预测的较长时间内，污染影响范围仍在渗漏点附近100m以内，不会对周围的环境保护目标造成不利影响。

考虑到地下水环境监测及保护措施，在厂区下游会设有地下水监测点，一旦监测到污染物超标，监测点监测信息会在较短时间内有响应，会及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。所以，上述条件一般不会在极端非正常工况下运行30年。

综上，污水处理池一旦发生渗漏，30年内对周围地下水影响范围较小。

（6）环境风险

本项目涉及可燃、易燃和有毒物质，主要分布在本项目的生产区和原料仓库。本项目的危险源主要为原料槽，在环境风险管理方面需从工艺技术、过程控制、消防设施和风险管理上严格要求，以减缓项目的环境风险。本项目项目火灾次生/伴生事故的最大可信事故为对二氯苯泄露后燃烧，产生对二氯苯蒸发以及燃烧情况下次生CO，HCl。经预测，在最不利气象条件下，CO污染物浓度未超过大气毒性终点浓度-1，大气毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和30m处；HCl毒性终点浓度-1出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和455m处，毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和940m处，；C6H4Cl2毒性终点浓度-2出现的起始和终点距离分别为事故点下风向10m和30m处，各污染物在最近的环境敏感点均未超标。因此，在落实上述风险防范措施以及应急措施的基础上，本项目风险水平可防控。

## 9.5 公众意见采纳情况

## 9.6 环境保护措施

（1）废水

根据前述扩建项目的工程分析，建设项目废水主要是生活废水W1，新增的清下水为循环冷却系统排污水W2直接排入园区雨水管网。企业废水处理按照“清污分流、雨污分流”的原则，生活污水W1经调节池后接管至园区污水处理厂，进一步处理至满足《化学工业主要水污染物排放标准》（DB32/939-2006）表1和表2中集中式工业污水处理厂一级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准后外排至环境。

（2）废气

扩建项目选用的各废气污染防治措施均是成熟可靠的废气污染防治措施，上述各废气处理方法从理论上分析是可行的，从同类企业的运行效果来看是切实有效的，废气经处理后满足相关排放标准要求。

因此，扩建项目所采用的各项废气污染防治措施均是可行的。

（3）噪声

项目将根据设备情况分别采用低噪声设备、隔声门窗、加隔音罩密闭、设置减振台座和吸音材料、总图合理布局并加强厂区绿化等降噪措施，以减轻噪声影响。

（4）固体废物

扩建项目产生的固体废物包括废活性炭S1、废布袋S2和生活垃圾。其中废活性炭、和废布袋属于危险固废，委托扬州东晟固废环保处理有限公司处置，生活垃圾由环卫部门处理。

## 9.7 环境影响经济损益分析

扩建项目的经济效益显著，社会效益良好。在采取切实可行的环保措施后，不仅可以减少污染物的排放量，而且还可以产生一定的经济效益。要求扩建项目在建设时，严格执行“三同时”制度，严格资金管理，保证环保投资和环保设施运行费用，切忌挪用或占用环保资金，确保该项目在取得经济效益和社会效益的同时，具有良好的环境效益。

## 9.8 环境管理与监测计划

（1）环境管理

1）施工期环境管理要求：工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款；建设单位应设置安排公司安环部的环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作；加强对施工人员的环境保护宣传教育；加强对施工车间墙体、车间内外及周边生产装置、管线等进行保护，严禁发生破坏事故，以避免噪声不必要的风险；定时监测施工区域和附近地带大气中TSP及飘尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施；加强施工期的风险防范措施，制定并落实施工期的风险应急预案。

2）营运期环境管理要求：公司将设置专门的安全生产、环境保护与事故应急管理机构（环保处），配备监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测和事故应急处理；执行月报制度，月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等；项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施，同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐；拟建项目须按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求设立排污口。

（2）环境监测

扩建项目营运期环境监测计划中污染源调查需对废水、废气和噪声分别进行监测，环境质量监测需对大气环境、土壤环境、声环境和地下水环境进行监测，具体监测计划见8.2节；环境应急监测计划需对废水、废气和噪声进行监测，具体监测计划见8.2节。若企业不具备污染监测及环境质量监测条件，可委托有资质的环境监测单位进行监测。

## 9.9总结论

环评单位通过调查、分析和综合评价后认为：扩建项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。建设单位的开展公众参与结果表明公众对项目建设表示理解和支持。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，扩建项目的建设具有环境可行性。同时，扩建项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。